ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом

г. Москва 2020 г.

- Термины и определения

| 100 BaseT | - | условное обозначение сети Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с, выполненной на витой паре |
| --- | --- | --- |
| 1000 BaseT | - | условное обозначение сети Ethernet со скоростью передачи 1000 Мбит/с, выполненной на витой паре |
| API | - | application programming interface - программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования |
| HD | - | High-Definition – Высокое разрешение (применительно к ТВ) |
| IP | - | протокол Интернет, позволяющий помимо передачи данных пакетным методом передавать голос и видео по обычным телефонным сетям, не мешая переговорам |
| LAN | - | локальная сеть – группа компьютеров или других сетевых устройств, как правило, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга |
| Multicast | - | Специальная форма широковещания в сетях передачи данных, при которой копии пакетов направляются определенному подмножеству адресатов |
| MPTS | - | Multi Program Transport Stream - мультипрограммный транспортный поток |
| MPEG | - | Стандарт сжатия видео |
| SD | - | Standart-Definition – Стандартное разрешение (применительно к ТВ) |
| SPTS | - | Single Program Transport Stream - однопрограммный транспортный поток |
| Unicast | - | Однонаправленная (односторонняя) передача данных, которая подразумевает под собой передачу пакетов единственному адресату |
| Аппаратное обеспечение | - | Электронные и механические части вычислительного устройства, входящие в состав системы или сети, исключая программное обеспечение и данные |
| АРМ | - | Автоматизированное рабочее место |
| ГОСТ | - | Государственный стандарт |
| ИРС | - | Информационно-рекламный сервис – рекламная платформа сторонней компании |
| Контент | - | Информационный, рекламный, социальный медиаконтент (видеоролики, статическое изображение) |
| ПМИ | - | Программа и методика испытаний |
| ПНР | - | Пуско-наладочные работы |
| ПО | - | Программное обеспечение, входящее в состав системы (системное ПО, специализированное ПО) |
| ПСИ | - | Приемо-сдаточные испытания |
| СПД | - | Сеть передачи данных |
| Система Информирования | - | Комплекс аппаратного оборудования, системного ПО, специализированного ПО, функцией которого является трансляция, доставка и распределение информационного контента |
| ТЗ | - | Техническое задание |
| ЦОД | - | Центр обработки данных |
| ЩВС | - | Щит Вспомогательных Систем |

- Общие сведения.

  - Полное наименование Заказчика: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина». Сокращенное наименование Заказчика: ГУП «Московский метрополитен».

  - Цель – оснащение метрополитена оборудованием для воспроизведения и управления контентом для информирования пассажиров об инициативах и дополнительных сервисах ГУП «Московский метрополитен» и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
г. Москвы, на станциях, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания метрополитена.

  - Назначение Системы Информирования - информирование пассажиров об инициативах и дополнительных сервисах ГУП «Московский метрополитен», Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также рекламного контента.

  - Способ закупки - аукцион в электронной форме.

  - Краткие характеристики объекта закупки.

Объектом закупки является оснащение ГУП «Московский метрополитен» оборудованием воспроизведения и управления информационным видеоконтентом, состоящим из цифровых дисплеев с антивандальными корпусами и индивидуальными креплениями для установки на платформах, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания пассажиров метрополитена в количестве 316 шт., вычислительного модуля и видеокамеры для каждого цифрового дисплея, системы формирования контента, системы мониторинга, и сопутствующего инженерного и технологического оборудования.

  - Предмет закупки – поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом.

  - Цена предмета закупки – определяется по результатам конкурентных процедур.

  - Срок поставки и монтажа – 270 календарных дней с момента заключения Контракта.

- Требования к поставке и монтажу

  - Нормативные документы.

Монтаж должен выполняться в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ (ПТЭ);

- СП 120.13330.2012 «Метрополитены». Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), седьмое издание;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Свод правил по проектированию и строительству 32-105-2004 «Метрополитены»;

- Федеральный Закон Российской Федерации «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 835 «О первичных учетных документах»;

- «СП 68.13330.2017. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» Актуализированная редакция 
СНиП 3.01.04-87;

- ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

- Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП. 
«О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ;

- «Инструкция о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 02.12.2014 № 1274 (приложение № 3 к Техническому заданию);

- «Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 30.05.2019 
№ УД-07-605/19/470 (приложение № 5 к Техническому заданию);

- «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ГУП Московский метрополитен», утвержденной приказом от 23.06.2015 № 640 (приложение № 6 к Техническому заданию);

- «Инструкция о порядке подготовки совместных приказов для производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях, на объектах, в технических и охранных зонах ГУП «Московский метрополитен», а также в зонах примыкания нового строительства», утвержденной приказом от 30.12.2015 № 1398 (приложение № 7 к Техническому заданию);

- «Инструкция о проходе (проезде) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути и обеспечения безопасности работающих», утвержденная Приказом от 09.02.2015 № 88 (приложение № 8 к Техническому заданию);

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

- Руководящий документ «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации», утвержденный решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 21.613-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (в редакции от 27.04.2017);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» утвержденные приказом Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 января 2014 г. № 9.

- ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

  - Требования к организации поставки.

    - До начала поставки.

В срок не позднее 10 календарных дней с даты заключения Контракта Поставщик должен оформить и предоставить Заказчику на согласование и утверждение календарный план-график поставки и монтажа в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

В рамках данной поставки Поставщик в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта должен разработать и согласовать с Заказчиком рабочую документацию, необходимую для выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Состав рабочей документации должен быть определен и согласован с Заказчиком в течение 20 календарных дней с даты заключения Контракта.

После заключения Контракта, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта Поставщик обязан оформить и согласовать совместный приказ на проведение работ по установке оборудования Системы Информирования и пусконаладочных работ в соответствии с «Инструкцией о порядке подготовки совместных приказов для производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях, на объектах, в технических и охранных зонах ГУП «Московский метрополитен» (приложение № 7 к Техническому заданию), а также в зонах примыкания нового строительства», утвержденной приказом от 30.12.2015 № 1398 и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Дирекцией информационно-технологических систем и систем связи метрополитена (далее – ДИТС), Службой электроснабжения в согласованные сроки проводится инструктаж работников Поставщика по «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», утвержденной Приказом от 02.12.2014 №1274 (приложение № 4 к Техническому заданию), «Инструкции о проходе (проезде) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути и обеспечения безопасности работающих», утвержденной Приказом от 09.02.2015 №88 (приложение № 8 к Техническому заданию), «Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ГУП Московский метрополитен», утвержденной приказом от 23.06.2015 № 640, «Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ») в части выполняемых работ, указанных в ТЗ (приложение № 6 к Техническому заданию) .

По результатам проведенного инструктажа Заказчик оформляет пропуска для поставки и монтажа на территории метрополитена для работников Поставщика.

Не позднее чем за два рабочих дня до начала поставки Поставщик передает Заказчику список лиц, участвующих в поставке и монтаже (производителей работ, членов бригады) с указанием группы по электробезопасности.

Поставщик выполняет все монтажные работы на объекте Заказчика в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Техническом задании, а также в соответствии с действующими положениями Свода правил «Метрополитены» СП 120.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 «Метрополитены».

    - Во время поставки и монтажа.

Выполняемые Поставщиком поставка и монтаж на территории Заказчика должны осуществляться под техническим надзором, предоставляемым Заказчиком, по заранее оформленным Дирекцией информационно-технологических систем и систем связи нарядам в соответствии с «Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 02.12.2014 №1274 (приложение № 4 к Техническому заданию) и «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 30.05.2019 № УД-07-605/19/470 (приложение № 5 к Техническому заданию).

Монтаж и поставка проводятся при предоставлении заявки (телефонограммы), передаваемой заранее за трое суток до начала производства работ. Заявки должны предоставляться в рабочие дни в период с 09 час. 00 минут до 14 час. 00 минут.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением поставки, Заказчик и Поставщик назначают своих представителей, которые от их имени будут осуществлять надзор и контроль за выполнением поставки, производить проверку качества монтажа, приемку скрытых работ. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода работ.

Поставку и монтаж производить после закрытия станций для входа и выхода пассажиров до 04 часов 30 минут. Работы в зоне действующих путей на станциях производить в ночное время после окончания движения поездов и снятия напряжения с контактного рельса до 04 часов  30 минут. В блоках служебных помещений круглосуточно, при отсутствии воздействия на действующее оборудование станции, связанное с обслуживанием пассажиров, а также при исключении попадания пыли при производстве работ в пассажирскую зону, по согласованию с причастными службами, за исключением выходных, предпраздничных и праздничных дней. Доступ на территорию метрополитена для выполнения работ осуществляется по заранее оформленным пропускам в соответствии с «Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 30.05.2019 № УД-07-605/19/470 (приложение № 5 к Техническому заданию), «Инструкцией о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 02.12.2014 № 1274 (приложение № 4 к Техническому заданию), «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 23.06.2015 № 640 (приложение № 6 к Техническому заданию).

При монтаже оборудования должен использоваться инструмент, механизмы, приспособления и измерительные приборы Поставщика. Точки подключения электроинструмента Поставщику указывает оперативно-ремонтный персонал Заказчика либо представитель Заказчика.

Поставщик обязан обеспечить содержание и уборку мест производства работ с соблюдением норм технической и пожарной безопасности. Вывоз отходов, образующихся в результате монтажа, должен обеспечиваться Поставщиком (с момента погрузки данных отходов в транспорт Поставщика право собственности на них переходит от Заказчика к Поставщику).

    - Требования к обеспечению техники безопасности при монтаже оборудования.

Монтаж проводится на действующем объекте метрополитена.

Поставка и монтаж должны быть выполнены квалифицированным и аттестованным персоналом Поставщика.

При производстве монтажа Поставщик должен соблюдать требования «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», утвержденной приказом от 02.12.2014 № 1274 (приложение № 4 к Техническому заданию), «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, «Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ» (ПТЭ). Ответственность за выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Поставщика.

Электроснабжение и заземление устанавливаемого оборудования должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ» (ПТЭ), «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) Седьмое издание.

Устанавливаемое оборудование не должно изменять штатный режим работы эксплуатируемых систем на объектах метрополитена.

  - Требования к Поставщику.

Поставщик должен иметь наличие аттестованного персонала, имеющего допуск к работе в электроустановках не менее 3 группы электробезопасности, подтверждаемый предоставлением копий действующих удостоверений, заверенных руководителем организации.

С уведомлением Заказчика, Поставщик вправе привлекать к исполнению контракта других лиц (субпоставщиков). Заключение таких Контрактов (Договоров) не изменяет обязательства Поставщика по Контракту. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком своих обязательств.

  - Плановые сроки начала и окончания поставки оборудования, выполнения сопутствующих услуг (работ), заключения лицензионного / сублицензионного договора на ПО.

    - Срок поставки и монтажа по Контракту - 270 (двести семьдесят)  календарных дней с даты заключения Контракта.

В рамках выполнения сопутствующих услуг (работ) Поставщик должен:

- в случаях невозможности установки оборудования Системы Информирования в местах указанных Заказчиком, согласовать с функциональным заказчиком и причастными службами альтернативные места установки оборудования;

- разработать рабочую документацию по размещению цифровых дисплеев, инженерного и сопутствующего оборудования Системы Информирования на станциях метрополитена и согласовать ее с причастными службами ГУП «Московский метрополитен»: Службой безопасности; Службой электроснабжения Дирекции инфраструктуры; Службой пассажирских обустройств; Службой движения; Службой небилетных доходов; Дирекцией информационно-технологических систем и систем связи: Службой развития информационно-технологических систем и систем связи, Службой связи; Инспекция промышленной безопасности и производственного контроля; причастными службами, в случае прокладки коммуникаций через помещения причастных служб (далее – причастные службы);

- получить технические условия в Дирекции информационно технологических систем и систем связи (далее – ДИТС) на размещение оборудования на объектах ГУП «Московский метрополитен», получить технические условия на подключение оборудования Системы Информирования к системе электропитания в Службе электроснабжения, также в причастных службах при необходимости;

- согласовать общее техническое решение и отчетную документацию с причастными службами ГУП «Московский метрополитен»;

- провести работы по установке оборудования Системы Информирования и пуско-наладочные работы;

- провести подключение оборудования к системе электропитания метрополитена;

- провести подключение оборудования к сети передачи данных метрополитена по техническим условиям ДИТС, с настройкой интерфейсов управления;

- провести приемо-сдаточные испытания с оформлением протоколов приемо-сдаточных испытаний, согласно техническим условиям;

- по окончанию поставки и монтажа Поставщик обязан передать Заказчику всю согласованную и утвержденную отчетную документацию в соответствии с Контрактом и настоящим Техническим заданием.

    - Перед началом поставки и монтажа в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта, Поставщик предоставляет на согласование функциональному Заказчику общее техническое решение и эскизный проект размещения каждого цифрового дисплея на инфраструктуре Заказчика. Согласование предоставленного технического решения в ГУП «Московский метрополитен» осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты их получения. При необходимости, функциональный заказчик привлекает к согласованию причастные службы ГУП «Московский метрополитен». Общее техническое решение включает в себя:

- пояснительная записка, включающая архитектуру решения, описание технического решения, паспорт системы, планы IP-адресации системы, план и схему инфопотоков, раздел информационной безопасности включающий описание моделей угроз;

- схемы организации связи, структурная схема, схема подключения входящего в систему оборудования с содержанием графической части документации;

- планы расположения оборудования и кабельных трасс;

- кабельный журнал с маркировкой кабельных соединений оборудования входящего в состав Системы Информирования;

- инструкции по настройке ПО (руководство  пользователя, администратора);

- схема и описание архитектуры Системы Информирования с указанием инфопотоков (ПО, аппаратное обеспечение);

- описание ПО и аппаратного обеспечения;

- спецификация оборудования и материалов;

- экранные формы сигналов экстренного оповещения;

- программа и методика испытаний;

- правила и условия эксплуатации оборудования Системы Информирования;

- регламент и инструкция по замене вышедшего из строя оборудования на период гарантийной поддержки Поставщиком создаваемой системы и на период гарантийной поддержки оборудования и ПО производителем;

- инструкция по взаимодействию со службами технической поддержки Поставщика на период гарантийной поддержки создаваемой системы, гарантийные талоны (при их наличии);

- экранные формы цифровых дисплеев, АРМов, поставляемых в рамках создания системы.

- экранные формы Системы Информирования;

- отчет по результатам изысканий об инструментальном обследовании объектов размещения системы с целью определения несущей способности ограждающих конструкций, на которых планируется крепление цифровых дисплеев с представлением проектных и конструкторских решений по креплению оборудования, при необходимости предусмотреть решения по усилению существующих конструкций;

- технические условия на размещение оборудования на объектах 
ГУП «Московский метрополитен»;

# -	технические условия на подключение оборудования Системы Информирования к системе электропитания, требования к каналам связи на организацию канала связи от вычислительного модуля до коммутационного оборудования ЦОД, расположенного на объекте метрополитена;

- описание API передачи мета-данных от камеры о распознанном объекте

- описание API с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен»;

- описание API по интеграции с ИРС Рекламной компании.

Каналы связи для подключения компонентов Системы Информирования предоставляются Заказчиком, Поставщик обеспечивает выполнение технических условий на подключение компонентов системы.

При необходимости, проведение инструментального обследования объектов размещения системы с целью определения несущей способности ограждающих конструкций, на которых планируется крепление цифровых дисплеев, при необходимости предусмотреть решения по усилению существующих конструкций. Работы выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». СП13-102-2003  «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений». ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля». СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85».

Для организации работы цифровых дисплеев необходимо предусмотреть прокладку кабельных трасс электропитания к ним. Прокладку кабельных трасс в пассажирской зоне вести в полукруглом коробе в цвет существующей облицовки, использование гофрированных труб запрещается. Сверление облицовки из натурального камня на метрополитене в пассажирской зоне запрещается.  Для организации канала связи от вычислительного модуля до коммутационного оборудования ЦОД силами Заказчика, Поставщик выдает Заказчику «требования к каналам связи от вычислительного модуля до коммутационного оборудования ЦОД, расположенного на объекте метрополитена» в течение 10 рабочих дней с момента соответствующего запроса Заказчика о выдаче данных требований. Запрос и ответ (технические требования к каналам) направляется телефонограммой, посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения такого запроса или ответа.

В помещении ЦОД ГУП «Московский метрополитен» необходимо разместить коммутаторы и серверное оборудования с учетом организации «горячего» резервирования. Технические условия на размещение оборудования в ЦОД и на предоставление каналов связи от цифровых дисплеев до ЦОД необходимо запросить в ДИТС до начала выполнения работ. При запросе технических условий, Поставщик должен указать параметры оборудования для каждой единицы оборудования: размеры размещаемого оборудования, потребляемую мощность, тепловыделение, требования к количеству и интерфейсу портов с указанием требуемой полосы пропускания для 
подключаемого оборудования, планируемую схему размещения оборудования в телекоммуникационном шкафу. Технические условия должны быть переданы Заказчиком (ДИТС) Поставщику в течении 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего запроса. Запрос и ответ (технические условия) направляется телефонограммой, посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения такого запроса или ответа. Монтаж оборудования в помещении ЦОД осуществляет Поставщик.

# Система Информирования не должна мешать работам систем 
ГУП «Московский метрополитен».

    - Место поставки оборудования и выполнения монтажа.

Поставка, установка и настройка Системы Информирования и выполнения сопутствующих услуг (работ) по настоящему техническому заданию, осуществляется:

- Система формирования контента (система вещания, система транскодирования, система хранения контента), инженерное и коммутационное оборудование – адрес согласовывается с Заказчиком на этапе подготовки рабочей документации (в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта).

- Для цифровых дисплеев (в составе: цифровой дисплей, корпус, вычислительный модуль, видеокамера), ЩВС, оборудования СПД, а также сопутствующего инженерного оборудования размещаемого на станциях метрополитена - адреса установки определены п. 7 «Конструктивные и технические требования к цифровым дисплеям», возможно уточнение адресов установки на этапе подготовки рабочей документации (в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта).

Доставка основного и вспомогательного оборудования, входящего в состав Системы Информирования, осуществляется транспортом Поставщика или за его счёт. Сопутствующие погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате проведения сопутствующих услуг (работ) по установке и настройке оборудования телефонограммой, посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки и получения такой заявки. Точная дата и время поставки Оборудования согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты планируемой поставки оборудования.

Поставляемые товары должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании. Возможна досрочная поставка оборудования по взаимному согласию сторон.

При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в реестр контрактов.

Все оборудование, компоненты, запчасти, комплектующие для монтажа должны быть заводской сборки (в том числе иметь серийные номера – в случае наличия их присвоения заводом-изготовителем), новыми, ранее не использованным, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным не ранее 2019 года.

Оборудование, компоненты, запчасти и комплектующие должны иметь заводскую гарантию и быть упакованными в тару завода-изготовителя.

Все дополнительные материалы, крепежи и инструмент для поставки и монтажа Поставщик предоставляет за свой счет.

Вместе с документацией, Поставщик передает заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах и полный пакет отчетной документации, оформленной в соответствии с законодательством РФ, в том числе:

- счет-фактуры, паспорта на оборудование на русском языке;

- пояснительная записка, включающая архитектуру решения, описание технического решения, паспорт системы, планы IP-адресации системы, план и схему инфопотоков, раздел информационной безопасности включающий описание моделей угроз;

- фактические схемы организации связи, структурная схема, схема подключения входящего в систему оборудования с содержанием графической части документации с отметкой ответственного лица за проведение работ по установке оборудования Системы Информирования об их соответствии результатам монтажных работ;

- фактические планы расположения оборудования кабельных трасс;

- кабельный журнал с маркировкой кабельных соединений оборудования входящего в состав Системы Информирования;

- инструкции по настройке ПО (руководство  пользователя, администратора);

- схема и описание архитектуры Системы Информирования с указанием инфопотоков (ПО, аппаратное обеспечение);

- описание ПО и аппаратного обеспечения;

- спецификация оборудования и материалов;

- конфигурационные файлы коммутационного оборудования Системы Информирования;

- подписанные Заказчиком и Поставщиком акты и протоколы по результатам приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), в соответствие с ПМИ;

- правила и условия эксплуатации оборудования Системы Информирования;

- регламент и инструкция по замене вышедшего из строя оборудования на период гарантийной поддержки Поставщиком создаваемой Системы Информирования и на период гарантийной поддержки оборудования и ПО производителем;

- инструкция взаимодействия со службами технической поддержки Поставщика на период гарантийной поддержки создаваемой системы, гарантийные талоны (при их наличии);

- сертификаты, документацию, удостоверяющую качество использованного при производстве работ оборудования, кабельной продукции и материалов, сведения о содержании драгметаллов в смонтированном оборудовании с указанием их количественного состава, декларации на используемое оборудование, кабели и материалы в соответствии с Федеральным Законом РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002;

- описание API по интеграции с ИРС Рекламной компании;

- описание API передачи мета-данных от камеры о распознанном объекте

- описание API с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен»

- утвержденные ГУП «Московский метрополитен» экранные формы цифровых дисплеев, АРМов, поставляемых в рамках создания системы;

- акты испытаний прочности креплений каждого цифрового дисплея;

- отчет по результатам изысканий об инструментальном обследовании объектов размещения системы с целью определения несущей способности ограждающих конструкций, на которых планируется крепление цифровых мониторов с представлением проектных и конструкторских решений по креплению оборудования, при необходимости предусмотреть решения по усилению существующих конструкций;

- авторизационные и аутентификационные данные для всех системных, программных компонентов, баз данных, менеджмента интерфейсов, сетевых интерфейсов во время исполнения работ по настройкам;

- требования к каналам связи на организацию канала связи от вычислительного модуля до коммутационного оборудования ЦОД, расположенного на объекте метрополитена;

- доступ и учетные записи для представителей Заказчика к веб-ресурсу технической поддержки Поставщика (при наличии).

При подготовке отчетной документации необходимо руководствоваться следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 120.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003);

- Свод правил по проектированию и строительству 32-105-2004 «Метрополитены»;

- Правила технической эксплуатации метрополитенов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП. «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы».

В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров и/или сопутствующих услуг в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

    - Установка оборудования Системы Информирования.

Установка оборудования Системы Информирования производятся в срок не более 220 (двухсот двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта. Работы по установке оборудования Системы Информирования производятся на основании согласованного ГУП «Московский метрополитен» общего технического решения и в соответствии с настоящим Техническим заданием.

    - Пуско-наладочные работы.

Пуско-наладочные работы производятся в срок не превышающий 230 (двухсот тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта. При установке оборудования, необходимо организовать сетевую связность всего оборудования Системы Информирования. Пуско-наладочные работы проводятся совместно с представителями Заказчика.

    - Приемо-сдаточные испытания.

Приемо-сдаточные испытания производятся в срок не превышающий 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта. Результатом ПСИ является подписанный Заказчиком и членами приемочной комиссии Заказчика Акт об оснащении объектов метрополитена оборудованием для воспроизведения и управления контентом. При проведении ПСИ Поставщик проводит демонстрационный курс для представителей Заказчика по администрированию Системы Информирования.

При приемке отчетных документов и подписании актов, Поставщик передает Заказчику документацию, в том числе оригиналы бухгалтерских документов, подписанных Поставщиком, отчетную документацию в соответствии с пунктом 3.4.3 настоящего ТЗ, а также акт приемки-передачи товара.

Поставка считается осуществленной и результатом исполнения контракта является смонтированное, готовое к работе в соответствии с настоящим ТЗ оборудование для воспроизведения и управления контентом, принятое Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом ТЗ.

Оплата осуществляется единоразово в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта Заказчиком.

    - Требования к гарантийным обязательствам.

      - Гарантийные требования к поставке оборудования.

Оборудование должно предусматривать эксплуатацию в следующих условиях:

- условия эксплуатации – промышленные;

- среда эксплуатации – в условиях наличия воздействия побочных вибрационных, электромагнитных, акустических, грязе-пылевых, световых факторов, в условиях ветровых нагрузок;

- круглосуточная автономная автоматическая работа в указанных условиях (не менее 24 часа в сутки 7 дней в неделю путем организации резервирования, без необходимости перезагрузки, отключения и любого дополнительного обслуживания, кроме планового в рамках технологического процесса), без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

      - Требования по объему гарантий качества:

Гарантийный срок на оборудование – согласно гарантии указанной в паспорте завода изготовителя, но не менее 60 месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара.

При выявлении дефектов, в период гарантийного срока Поставщик обязан прибыть к Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления для составления Акта – рекламации. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления телеграммы, факса или письма с курьером с отметкой о вручении.

В период гарантийного срока Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины и вины завода изготовителя оборудования), обязан устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте - рекламации с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины и вины завода изготовителя оборудования) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте рекламации с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

При неявке Поставщика в указанный срок Заказчик составляет Акт рекламации в одностороннем порядке, с последующим направлением его Поставщику.

В рамках гарантийного обслуживания Поставщик обязан выполнить следующий комплекс мероприятий:

- До подписания отчетных документов, разработать и передать на письменном и USB-флэш носителе рекомендации по эксплуатации оборудования Системы Информирования, ПО включенного в состав Системы Информирования;

- Устранение программных ошибок, выявленных в результате эксплуатации Системы Информирования;

- Обновление ПО при выявлении Заказчиком или Поставщиком программных ошибок в результате эксплуатации системы.

Гарантийные обязательства подразумевают замену и(или) ремонт Оборудования и ПО, входящего в систему, за счет Поставщика с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, возникшими не по вине Заказчика, а также возникшими не в результате нарушения правил эксплуатации оборудования.

Гарантийное обслуживание входящего в систему поставляемого оборудования и ПО должно осуществляться Поставщиком на следующих условиях:

- Обращения от Заказчика на гарантийное обслуживание должны приниматься Поставщиком круглосуточно на веб-ресурсе технической поддержки Поставщика (при наличии), по телефону или электронной почте. Контактный телефон и электронную почту для регистрации обращений Поставщик предоставляет при заключении Контракта, доступ и учетные записи к веб-ресурсу технической поддержки Поставщика для представителей Заказчика предоставляет Поставщик при подписании отчетных документов;

- Время принятия заявки в работу на обращения Заказчика – не более четырех часов с момента регистрации обращения Заказчика;

- Принятые обращения должны регистрироваться в службе технической поддержки Поставщика, с уведомлением о принятии запроса в обслуживание. Подтверждение о регистрации обращения, так же информацию о ходе выполнения обращения направляется средствами электронной почты в адрес представителя Заказчика. Контактные данные Заказчика (электронная почта, телефон) указывается в Контракте при его подписании;

- В случае необходимости доставки входящего в систему оборудования в авторизованные сервисные центры и обратно, Поставщик обеспечивает доставку за свой счет. Упаковка вышедшего из строя оборудования для транспортировки - осуществляется силами Поставщика. Оборудование для диагностики направляется совместно с актом осмотра оборудования и описанием неисправности, акт заполняется представителями Заказчика.

- Ремонт или замена на эквивалентное вышедшему из строя поставленному оборудованию входящему в Систему Информирования не по вине Заказчика, должны быть произведены в срок не позднее 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты обращения. На время ремонта поставленного оборудования входящего в состав Системы Информирования Поставщик предоставляет подменное оборудование для стабильной работы Системы Информирования.

- Гарантийное обслуживание входящего в Систему Информирования поставленного оборудования производится на месте установки компонентов Системы Информирования. В случае отсутствия возможности проведения ремонта на месте поставки оборудования, Поставщик предоставляет эквивалентное, работоспособное входящему в систему оборудование на замену, неисправное входящее в систему оборудование Поставщик забирает после совершения замены.

- Гарантия на систему не должна прекращать свое действие в случае модернизации отдельных систем, входящих в состав Системы Информирования. Условия поддержки отдельных узлов, на которых не проводилась модернизация - не должны нарушаться.

- В случае выхода из строя входящего в Систему Информирования оборудования в период гарантийного срока, Поставщик должен за свой счет и своими силами обеспечить гарантийную замену вышедших из строя запасных частей в соответствии с условиями гарантийного обслуживания;

- Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если докажет, что Заказчиком:

- были нарушены правила и условия эксплуатации поставленной системы, предусмотренные производителями;

- имеются механические повреждения оборудования, которые возникли не по вине Поставщика.

      - Требования по сроку гарантий качества на поставляемое оборудование.

Гарантийные обязательства на оборудование, материалы, ПО – не менее 60 месяцев с даты подписания отчетных документов и поставленного оборудования.

Гарантийные обязательства на оборудование и материалы, должны быть обеспечены и подтверждены как со стороны Поставщика, так и со стороны производителя оборудования и материалов.

Если условия стандартной (базовой) гарантии производителя оборудования не соответствует требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, то Поставщик за свой счет должен обеспечить заключение с производителем оборудования договоров на предоставление дополнительной гарантийной поддержки. Копия указанных договоров передается Поставщиком на этапе приемки оборудования, но не позднее чем за 20 календарных дней до даты окончания поставки и монтажа по Контракту. Копия направляется в электронном виде и в виде заверенной ксерокопии.

Условия договора на поддержку с производителем оборудования должны обеспечить и предоставить Заказчику права:

- получать гарантийную поддержку и сопровождение к компетенциям обращаясь к производителю непосредственно;

получать доступ к репозиторию обновлений микрокодов и программных компонентов производителя, на весь срок действия гарантии, но не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию;

- возможность предъявления претензий по гарантийным случаям заказчиком непосредственно производителю либо уполномоченному им сервисному центру.

- Общие требования к системе.

# Цифровые дисплеи должны устанавливаться в зонах обслуживания пассажиров, вестибюлях, а также на колоннах платформ в зоне видимости пассажиропотока. Система Информирования должна устанавливаться в помещениях, запираемых на время ночного окна.

# Система Информирования должна соответствовать нормам и правилам обеспечения безопасности пассажиров ГУП «Московский метрополитен».

# Система Информирования должна отвечать экологическим требованиям. Оборудование, устройства и материалы Системы Информирования не должны оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и пассажиров метрополитена.

# Подбор помещений для расположения серверного оборудования осуществлять с учетом требований СП и температурного режима. При установке дополнительного оборудования необходимо обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности.

Электропитание Системы Информирования и всех ее компонентов должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В: +5% -10% с частотой 50±1Гц по 1 категории от сборок ДИТС и в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами технической эксплуатации метрополитенов РФ, СП 120.13330.2012 «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003». Предусмотреть заземление оборудования от существующих контуров заземления в помещениях.

- Требования к информационной безопасности

В рамках поставки и монтажа должно быть обеспечено функционирование действующих в существующей системе информирования  средств обеспечения информационной безопасности, представляющих собой совокупность реализованных механизмов в Системе и внешних систем безопасности, направленных на предотвращение и оперативное реагирование на следующие угрозы информационной безопасности:

- несанкционированный доступ к информации в Системе и ее раскрытие;

- нарушение штатного режима функционирования Системы;

- искажение и навязывание ложной информации в Системе.

# Система Информирования должна отвечать требованиям информационной безопасности:

- исключение возможности несанкционированного доступа к информации, передающейся на все виды цифровых дисплеев, для предотвращения ее подмены и/или искажения. Передача данных должна осуществляться по сетям передачи данных, которые изолированы от любых других действующих в метрополитене сетей передачи данных, если не противоречит модели угроз в рамках информационной безопасности. При этом допускается использование общего физического канала с прочими сетями передачи данных;

- предусмотреть, разработать рекомендации по настройке существующего межсетевого экрана между АРМ, внешних систем, подключающихся к системе.

# 4.1. Требования к надежности Системы Информирования.

Система Информирования и компоненты в нее входящие, в том числе сопутствующее инженерное оборудование, должно обеспечивать минимальный срок службы – не менее 5 лет (согласно паспортной информации завода-изготовителя), при условии соблюдения паспортных условий эксплуатации, а также выполнения регламентных работ (в соответствии с эксплуатационной документацией).

Функционирование Системы Информирования должно обеспечиваться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю за исключением технологических перерывов с 02:00 по 04:00 ежедневно, а также для ремонтных и профилактических работ. Технологические перерывы не предусматриваются при изменении графика работы метрополитена с продлением времени работы станций. В этом случае должно обеспечиваться круглосуточное функционирование инфраструктуры. Заявку на проведение ремонтных и профилактических работ Поставщик направляет Заказчику на согласование не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения ремонтных и профилактических работ.

Выход из строя компонентов Системы Информирования не должен являться причиной нарушения нормальной работы метрополитена и требовать проведения срочного ремонта.

  - Условия эксплуатации Системы Информирования.

# Рабочий диапазон температуры окружающей среды, поддержка диапазона: минимальная не выше + 10 Сº, максимальная не ниже +28 Сº (указанный диапазон температуры должен подтверждаться документацией на изделие от завода-изготовителя).

# Рабочая относительная влажность окружающего воздуха, поддержка диапазона: минимальная не выше 0%, максимальная не ниже 95% (указанный диапазон относительной влажности окружающего воздуха должен подтверждаться документацией на изделие от завода-изготовителя).

# Рабочее атмосферное давление, поддержка диапазона: минимальное не выше 84 кПа, максимальное не ниже 106,7 кПа (указанное рабочее атмосферное давление должно подтверждаться документацией на изделие от завода-изготовителя).

  - Основные функции Системы Информирования.

- Online Информирование пассажиров путем выведения контента таргетированно на объединенные в 12 групп цифровые дисплеи (одна группа на 1 линию метро ГУП «Московский метрополитен»).

- Вывод поверх основного видеопотока бегущей строки с текстовой информацией по каждой группе цифровых дисплеев.

- Обеспечивать возможность трансляции контента при использовании функции мультиэкранности («картинка в картинке»).

- Оперативная замена транслируемого изображения.

- Демонстрация статических информационных вставок, в том числе в автоматическом режиме при отсутствии основного видеопотока.

- Трансляция контента с возможностью вставки роликов по меткам в видео и по внешним командам.

- Воспроизведение контента в различных форматах видео на цифровых дисплеях.

- Трансляция сигналов оповещения с выводом сообщений и трансляции контента на всех цифровых дисплеях или в конкретной их группе согласно адресному плану информирования.

- Интеграция с существующей Системой Информирования пассажиров в подвижном составе. На этапе разработки ОТР Поставщику необходимо согласовать экранные формы с ГУП «Московский метрополитен».

- Защита от несанкционированного доступа к Системе Информирования и трансляции контента, при необходимости путем замены видеопотока на статическое информационное изображение.

- Линейное масштабирование количества дисплеев путём наращивания программно-аппаратной инфраструктуры.

- Наличие единого хранилища информационного/рекламного контента, форматов информационных/рекламных роликов.

- Интеграция с существующими системами технического учета и мониторинга в составе существующей Системы Информирования пассажиров для мониторинга состояния оборудования создаваемой инфраструктуры, сбора и анализа метрик качества вещаемого контента.

- Интеграция посредством API с существующей ИРС Рекламной компании.

- Обеспечивать резервирование систем, входящих в Систему Информирования.

- Иметь возможность интеграции посредством API с системами ГУП «Московский метрополитен» для передачи мета-данных от камеры о распознанном объекте

- Иметь возможность интеграции с почтовым сервером ГУП «Московский метрополитен» посредством API.

- Автоматическое восстановление работоспособности Системы информирования в случае подачи электропитания после его отключения (обесточивания).

  - Состав Системы Информирования.

Система Информирования является масштабируемой. Система Информирования состоит из основных модулей:

1. Цифровой дисплей, устанавливается в составе основных модулей:

# - дисплей, устанавливаемый на инфраструктуре Московского метрополитена;

- корпус цифрового дисплея;

- вычислительный модуль встроенный в корпус цифрового дисплея;

- видеокамера встроенная в корпус цифрового дисплея.

2. Система формирования контента;

3. Система мониторинга и технического учета;

4. Активное коммутационное оборудование ЦОД;

5. Дополнительное инженерное оборудование.

Оборудование, входящее в состав Системы Информирования, должно соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Типовая структурная схема Системы Информирования.

Рис. 1. Типовая структурная схема Системы Информирования.

  - Требования к цифровым дисплеям.

    - Требования к защищенности цифровых дисплеев от внешнего воздействия и действий третьих лиц.

Все компоненты цифрового дисплея должны быть смонтированы в единый корпус. Корпуса цифровых дисплеев должны быть брендированы в соответствии с брендбуком «ГУП Московский метрополитен» (Приложение №9 к Техническому заданию).

Корпус для цифровых дисплеев должен иметь следующие характеристики:

- Степень защиты корпуса дисплея должна быть не менее IP65 в соответствии с ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» (МЭК 529-89);

- Должны быть применены фильтрующие элементы, с защитой от попадания металлической пыли;

- Корпус должен быть в антивандальном исполнении, иметь на лицевой стороне ударопрочное стекло;

- Материал корпуса – алюминий, толщиной в диапазоне 1,3-1,5 мм.;

- Внешний радиус изгиба углов каркаса из алюминиевого профиля – 
не более 45 градусов;

- Должна быть предусмотрена смена лицевой части корпуса/ударопрочного стекла без замены всего корпуса;

- Цвет корпуса – RAL 9005;

- Цвет профиля – RAL 7005;

- Глубина корпуса – не более 180 мм.;

- Толщина боковой рамки не должна превышать 46 мм.;

- Толщина верхней и нижней рамок не должны превышать 42 мм.;

- Наличие защищенных разъемов со степенью защиты не менее IP65:

- Штекер питания (закрытое соединение «pin to pin») – 1 шт.;

- Ethernet RJ-45 не ниже 100Мб/с – 4 шт.

- Должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры как вверху экрана, так и снизу, в зависимости от высоты монтажа цифрового дисплея;

- Температурный режим – не менее от -15 до +50 градусов C;

- Для соблюдения условий работоспособности всех компонентов дисплея  должна быть предусмотрена система охлаждения;

- Должен быть закрыт доступ к коммуникациям, портам и интерфейсам всех компонентов дисплея;

Материал, из которого изготавливаются цифровые дисплеи, должен быть негорючим, антивандальным и не допускать изменения геометрических размеров при внешних воздействиях.

Цифровые дисплеи не должны создавать угрозу безопасности и здоровью пассажиров и персонала метрополитена в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности. Также, при определении мест размещения цифровых дисплеев, учесть следующие требования:

- не допускать установку цифровых дисплеев на балюстрады эскалаторов без согласования с производителем эскалаторного оборудования;

- не допускать установку цифровых дисплеев и оборудования менее чем 
2,3 м от настила ступеней эскалаторов (при установке оборудования на эскалаторных сводах);

- не допускать установку опор дисплеев и оборудования ближе чем на 4,5 м от поручней перед входом и выходом с эскалаторов.

Каждый цифровой дисплей должен обеспечить трансляцию медиаконтента на медиаэкранах как с использованием централизованной системы управления, так и локально с USB-флеш носителя.

    - Характеристики цифровых дисплеев для установки в вестибюлях, пассажирских зонах и на платформах метрополитена по типам:

| Наименование | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Дисплей Тип 1 |  | Ширина дисплея: не менее 2180 и не более 2200 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1240 и не более 1260 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 17 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 1200:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 8 мс |
|  |  | Крепление VESA: ширина 800 мм высота 800 мм |
|  |  | Вес: не более 110 кг |
|  |  | Разъемы IN: HDMI ×4 (1.4 ×2, 2.0 ×2) / DP×2 (1.2 ×2), |
|  |  | Разъемы OUT: DP×1 (1.2) |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45 |
|  |  | Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 600 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 2 | 63 | Тип конструкции: сращенный (видеостена: 3 сегмента по горизонтали х 3 сегмента по вертикали) |
|  |  | Ширина дисплея: не менее 3200 и не более 3250 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1800 и не более 1850 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 1920x1080 на сегмент |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 1200:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 8 мс |
|  |  | Антибликовое покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 400 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 210 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1 |
|  |  | Разъемы OUT: DP×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1200 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 3 | 30 | Ширина дисплея: не менее 1450 и не более 1460 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 825 и не более 835 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм. |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 11 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 5000:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: не более 10 мс |
|  |  | Антибликовое покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 400 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 33 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1, AUDIO×1 |
|  |  | Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR |
|  |  | Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 156 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 4 | 22 | Ширина дисплея: не менее 1920 и не более 1930 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1090 и не более 1100 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 15 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 1200:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 8 мс |
|  |  | Антибликовое покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 600 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 72 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1, AUDIO×1 |
|  |  | Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45 |
|  |  | Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 20 Вт |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 270 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 5 | 10 | Тип конструкции: сращенный (видеостена: 5 сегментов по горизонтали) |
|  |  | Ширина дисплея: не менее 3020 и не более 3070 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1050 и не более 1100 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 1920x1080 на сегмент |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 1200:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 8 мс |
|  |  | Антибликовое покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 400 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 120 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1 |
|  |  | Разъемы OUT: DP×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 650 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 6 | 9 | Тип конструкции: сращенный (видеостена: 4 сегмента по горизонтали) |
|  |  | Ширина дисплея: не менее 3200 и не более 3250 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1400 и не более 1450 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 3840х2160 на сегмент |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 1200:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 12 мс |
|  |  | Антибликовое покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 600 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 120 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1000 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 7 | 70 | Ширина дисплея: не менее 825 и не более 835 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1450 и не более 1460 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 11 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 3840x2160 |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 5000:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 10 мс |
|  |  | Антибликовая покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 400 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 33 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMI 1.4×3,HDMI 2.0×1,DP×1,VGA×1, AUDIO×1 |
|  |  | Разъемы OUT: DP×1,AUDIO×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR, RJ-45 |
|  |  | Встроенные колонки: не менее 2 штук, общей мощностью не менее 16 Вт |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 156 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: TFT VA, TFT IPS |
| Дисплей Тип 8 | 2 | Тип конструкции: сращенный (видеостена: 6 сегментов по горизонтали) |
|  |  | Ширина дисплея: не менее 4830 и не более 4870 мм |
|  |  | Высота дисплея: не менее 1420 и не более 1450 мм |
|  |  | Глубина дисплея: не более 110 мм |
|  |  | Толщина рамки с любой стороны не более 2 мм |
|  |  | Разрешение дисплея: не менее 3840х2160 на сегмент |
|  |  | Яркость дисплея: не менее 500 кд/м² |
|  |  | Частота обновления: не менее 60 Гц |
|  |  | Углы обзора (ВхШ): не менее 178 градусов |
|  |  | Контрастность: не менее 1200:1 |
|  |  | Цветовая гамма: не менее 72% |
|  |  | Время отклика: 8 мс |
|  |  | Антибликовое покрытие: есть |
|  |  | Крепление VESA: ширина 400 мм высота 400 мм |
|  |  | Вес: не более 235 кг |
|  |  | Разъемы IN: DVI×1,HDMIx2,DP×1,VGA×1 |
|  |  | Удаленное управление: RS232, IR |
|  |  | Максимальное потребление мощности в стандартном режиме: не более 1370 Вт |
|  |  | Напряжение питания: переменный ток 100-240В, частотой 50 Гц/60 Гц |
|  |  | Поддержка режима работы 24/7 |
|  |  | Жизненный цикл дисплея: не менее 50000 часов |
|  |  | Тип матрицы: LCD, ADSDS, TFT VA, TFT IPS |

Конструкция цифровых дисплеев должна обеспечивать безопасность работы с ними и их ремонтопригодность, в соответствии с ГОСТ Р 27.605-2013.

Все цифровые дисплеи должны поставляться в комплекте с надежным индивидуальным креплением, исключающим их падение под воздействием всех видов нагрузок (ветровая, вибрация, посторонние воздействия и т.д.).

    - Каждый цифровой дисплей должен быть оборудован видеокамерой.

Характеристики видеокамер:

Размер и тип сенсора не ниже 1/1,8", CMOS, разрешение, не менее: 8 Mп.

Светочувствительность матрицы, не менее: 0.005 лк (изображение цветное)

Параметры диафрагмы, наличие не менее: F1.2 (цвет)

Угол обзора: по горизонтали: 111°–47° , по вертикали: 59°–26°, по диагонали: 135°–51°

Сетевые протоколы, поддержка не менее: HTTP, TCP, RTSP, UDP, FTP, DHCP, DNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, NTP

Максимальное разрешение изображения не менее 1920х1080 пикселей при не менее 25 к/с

Частота видеоизображения, поддержка режима работы: 1-25 и более к/с

Сетевой интерфейс RJ45 10/100/1000 Мбит/с Ethernet

Объем памяти постоянного запоминающего устройства - не менее 4 Гб, Объем оперативной памяти – не менее 2 Гб

Максимальная потребляемая мощность, не более: 20Вт.

Разрешение видеоизображения, наличие поддержки: 1920x1080

Способ электропитания, наличие не менее: 12В, «PoE» 802.3af (Class 0), блок питания в комплекте.

Автоматический фокус - Наличие

Удаленная регулировка фокусного расстояния - Наличие

Поддержка встроенной функции диагностики качества видео (расфокусировка, блокировка объектива, полосы на изображении) - Наличие

Встроенный модули определения поведения объектов (Пересечение линии, контроль области, детекция праздношатания, скопления людей, детекция быстрого движения) - Наличие

Встроенный модуль детектирования лиц - Наличие

Встроенный модуль распознавания скопления людей - Наличие

Встроенный модуль подсчета людей - Наличие

Передача мета-данных о распознанном объекте и его типе - Наличие

Рабочий диапазон температур - от -40 градусов до +60 градусов Цельсия

Возможность монтажа в корпус дисплея - Наличие

    - Каждый цифровой дисплей должен быть оборудован вычислительным модулем и защищен ударопрочным корпусом.

Основные технические характеристики вычислительных модулей:

| Технические характеристики вычислительного модуля |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| 1 | Операционная система | Windows 10 Pro или Windows Server 2019 или CentOs 7.x/8.x (Планируемое к масштабированию существующее программное обеспечение (Elecard Devices) не совместимо с иными операционными системами. |
| 2 | Объём оперативной памяти RAM | Не менее 8 Гб |
| 3 | Объём дискового пространства SSD/HDD | Не менее 128 Гб |
| 4 | Характеристики процессора | Частота сигнала не менее 2,5 ГГц, не более 25 Вт TDP, не менее 2х ядер, не менее 4х потоков |
| 5 | Поддержка Графики | Intel HD Graphics 620 или эквивалент |
| 6 | Физические интерфейсы | HDMI не менее 2 , USB не менее 4, Mini PCI-E не менее 2, Gigabit LAN (RJ45), SATA III +, SIM, COM-port |
| 7 | Охлаждение | Пассивное |
| 8 | Электропитание | 12В/5A (DC port 5мм), адаптер питания 220В AC to 12В/5A DC |
| 9 | Вес | Не более 2х кг |
| 10 | Совместимость | Совместим с цифровым дисплеем, совместимость с вещательным сервером |

Таблица эквивалентности оборудования поддержки графики:

| Описание | Параметр |
| --- | --- |
| Графический процессор Intel HD Graphics 620 |  |
| Базовая частота графической системы | 300 Мгц |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.00 Ггц |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 32 Гб |
| Вывод графической системы | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Поддержка 4K | Да, на 60Гц |
| Макс. разрешение | 4096x2304 |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Поддержка OpenGL | 4.5 |
| Intel Quick Sync Video | Да |
| Технология Intel Clear Video HD | Да |

Предустановленное ПО вычислительных модулей должно поддерживать следующую функциональность:

| Функции ПО вычислительного модуля |  |
| --- | --- |
| Трансляция контента принимаемого от системы вещания на цифровом дисплее . Возможность резервирования входного канала воспроизведением одного или нескольких файлов из локального хранилища. Возможность проигрывать входящий unicast/multicast UDP поток Совместимость с ПО мониторинга характеристик качества вещания контента; оповещение о проблемах с потоком по SNMP; Обеспечение проигрывания форматов цифрового контента в соответствии: - Кодек - MPEG-2, H.264, H.265 - Транспорт - MP4, MPEG2-TS - Формат разрешения - SD, HD, FullHD - Звук - MPEG-1 Layer II, AAC-LC, HE-AAC v1 & v2 - Возможность хранения видеоархива достаточную для автономного (offline) проигрывания контента в течение 2 часов (при пропадании связи с вещательным сервером). При восстановлении связи с вещательным сервером восстанавливается трансляция контента и передача показателей метрик качества контента на сервер мониторинга. - Возможность трансляции контента в соответствии с сформированным плейлистом на вычислительном модуле. - Возможность скачивать с системы хранения данных промодерированные ролики для трансляции на цифровом дисплее.- В случае выключения или обесточивания вычислительного модуля должно быть обеспечен автоматический запуск, при запуске должен автоматически обновляться плейлист (при наличии обновления), также автоматически скачаться контент для плейлиста. - Возможность онлайн (срочной) замены плейлиста. - Возможность автоматического формирования блока из рекламных роликов (по совокупной длительности роликов, вводимых в блок) для каждого носителя и цикличному повтору данного блока. | 1 копия ПО и 1 ключ активации на 1 вычислительный модуль (316 шт.) |
| ПО мониторинга характеристик качества вещания контента в составе опций: - Отсутствие сигнала телеканала в период больший или равный значению установленного порога - Значение скорости потока сигнала телеканала менее значения установленного порога - Ошибка max IAT - Ошибка MLR - Возможность отслеживания скорости потока вещания и установления минимально и максимально предельных величин для срабатывания оповещения о их превышении. - Разрыв временных меток - Замирание картинки - Ошибка декодирования видео - Переполнение видео буфера - Перезагрузка задачи - Контроль пропадания PID - Детектирование изменения заголовка видеопотока (формат, профиль, разрешение, соотношение сторон, частота кадров и т.д.) - Детектирование скрэмблированного потока - Детектирование изменения PMT(PSI) таблицы - Детектирование тишины - Детектирование изменения кодека - Совместимость с ПО сбора и корреляции событий (коллектор) | 1 копия ПО и 1 ключ активации на 1 вычислительный модуль (316 шт.) |

  - Требования к Щиту Вспомогательных Систем

Цифровые дисплеи должны подключаться к Щитам Вспомогательных Систем (ЩВС).

Назначение системы. Функциональное назначение Щита Вспомогательных Систем - электроснабжение групп потребителей в сборе, подключение потребителей к сети передачи данных, обеспечение нормального режима функционирования активного оборудования, обеспечение мониторинга электропитания потребителей.

ЩВС должен позволять подключать до 8 (восьми) Цифровых дисплеев в составе с вычислительным модулем, камерой и вспомогательным инженерным оборудованием. Данное требование должно быть реализовано с помощью 10 портовых промышленных коммутаторов (допускается применение коммутаторов со слотами для оптических SFP), которые масштабируются в зависимости от количества подключаемых Цифровых дисплеев к конкретному ЩВС.

Основные технические характеристики промышленного коммутатора (с возможностью масштабирования до не менее 3 штук в одном ЩВС):

| Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| --- | --- |
| Тип коммутатора | PoE коммутатор промышленный неуправляемый |
| Количество портов | PoE порты – не менее 8x10/100 Мбит/с BASE-X 802.3af&at, 802.3bt Аплинк порты – не менее 2xГб Combo |
| Питание | 52-56 В Блок питания внешний, не менее 2 шт. в комплекте (основной и резервный) Не менее 125 Вт КПД не менее 85% |
| Общие требования | Коммутационная емкость не менее 5,6 Гбит/с Емкость МАК адресов не менее 4К Буфер не менее 1000 Кбайт |
| Охлаждение | пассивное |
| Рабочая температура | Минимальная не более - 40 °С Максимальная не менее +75 °С |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип крепления | На DIN рейку |
| Размеры | Ширина: не более140мм Высота: не более 75мм Глубина: не более 167 мм |
| Вес | Не более1,5 кг |

ЩВС должен иметь свободное место для монтажа не менее 3 (трех) коммутаторов. Коммутатор должен обладать металлическим корпусом. Должен иметь пассивное охлаждение и рабочую температуру в диапазоне не менее -40°C до +75°C. Обладать степенью защиты не ниже класса IP30.

Функциональные и технические требования. ЩВС должен иметь унифицированную конструкцию и компоновку,  должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1,2 мм., должен иметь крепления для монтажа на стену. Дверь щита должна запираться ключом, открытие двери должно контролироваться специальным датчиком. Зоны монтажа электрооборудования и слаботочного оборудования должны быть визуально разделены внутри ЩВС. ЩВС должен обеспечивать мониторинг состояния собственного электрооборудования и климатических параметров с передачей информации на АРМ системы управления и мониторинга. Исполнение не ниже IP 65.

Основные технические характеристики АРМ системы управления и мониторинга ЩВС:

Базовая тактовая частота процессора не менее 2,1 Ггц

Частота в режиме TurboBoost не менее 3,9 Ггц

Объем кэш-памяти последнего уровня не менее 4 Мб

Число ядер/потоков не менее 2/4

Максимальное энергопотребление менее 17 Вт

Литография не более 14 нм

Память - тип памяти DDR не ниже 4 версии

Частота не менее 2400 Мгц

Объем памяти не менее 4 ГБ

Максимальный объем не менее 32 Гб

Видеоадаптер – встроенный

Базовая частота не менее 300 Мгц

Максимальная частота не менее 1.0 Ггц

Максимальный объем видеопамяти не менее 32Гб

Поддержка DirectX 12

Поддержка OpenGL 4.5

Объем жесткого диска не менее 1 Тб

Форм-фактор 2,5 дюйма

Интерфейс подключения жесткого диска SATA не ниже 3 версии

Возможность установки твердотельного жесткого диска формата M.2 объемом до не менее 512 Гб

Оптический привод DVD RW - Отсутствует

Устройство чтения-записи карт памяти MicroSD – Наличие

Встроенная камера с разрешением не ниже 720p

Встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000 Мбит/с

Встроенный модуль беспроводной связи - Intel 9260AC, 2x2 No vPro или эквивалент. Параметры эквивалентности модуля: - частотные диапазоны 2.4ГГц и 5ГГц (160МГц); - потоки TX/RX не менее 2x2 дифференциальные пары антенн TX/RX (TX1/RX1 и TX2/RX2), т.е. 2 передающих и 2 принимающих антенны; - максимальная скорость не менее 1,73Гб/с; - поддержка стандарта IEEE 802.11ac; - интегрированный адаптер Bluetooth, версия не ниже 5.1; - размер корпуса: ширина: не более 22 мм высота: не более 30 мм глубина: не более 2,4 мм; - тип интерфейса Wi-Fi(PCIe) и BT(USB)

Bluetooth не ниже 5 версии

Разъемы ввода-вывода – не менее 1 разъема HDMI

Разъемов USB 3.1 Type-A не менее 2 шт, при этом как минимум 1 с функцией зарядки в выключенном состоянии устройства

Разъемов USB 2.0 не менее 1 шт

РазъемовUSB 3.1 Gen.2 Type-C с поддержкой зарядки и передачи видеосигнала не менее 1 шт

Не менее 1 разъема RJ 45

Безопасность: наличие конструктивной совместимости с замком типа Kensington, Noble lock, K-Slot, Security Cable Slot или другими замками безопасности (security lock) для обеспечения механически прочного соединения с замком, с целью предотвращения возможности хищения АРМ.

дискретный TPM модуль версии 2.0 - Наличие

Русифицированная клавиатура 6-тирядная с защитой от пролитой жидкости – Наличие

Встроенный сенсорный Touchpad с 2 клавишами – Наличие

Тензометрический джойстик с 3 клавишами - Наличие

Интегрированная звуковая система – Наличие

Встроенные динамики не менее 2 шт, мощностью не менее 2 Вт каждый

Встроенный стерео микрофон не менее 1 шт

Размер экрана не менее 15,6 дюйма

Разрешение не менее 1366 x 768

Тип покрытия экрана – антибликовый

Подсветка экрана - светодиодная

Яркость не менее 200 нит

TN-матрица - Наличие

Соотношение сторон - 16:9

Коэффициент контрастности не ниже 400:1

Угол раскрытия крышки не менее чем на 180 град

Аккумулятор – количество ячеек не менее 3 шт

Напряжение внешнего аккумулятора: не более 65 Вт

Емкость аккумулятора не менее 45 Вт/ч

Время автономной работы не менее 11 час

Батарея должна поддерживать возможность быстрого заряда до 80% за 1 час

Размеры: Длина: не более 369 мм Высота: не более 252,5мм Толщина: не более19,9 мм

Вес не более 2,12 кг

Алюминиевая крышка - Наличие

Корпус - PC/ABS пластик

Операционная система – предустановленная, лицензионная Windows 10 RUS и выше, профессиональная, 64-разрядная версия (требуется поставка указанной ОС для совместимости с используемыми ПО и АИС (Elecard Devices, Netris, Next).

Предустановленное ПО системы управления и мониторинга ЩВС должно поддерживать следующую функциональность:

| Функции ПО АРМа системы управления и мониторинга ЩВС |  |
| --- | --- |
| • контроль значений напряжения на вводном автомате | 1 копия ПО и 1 ключ активации на 1 АРМ системы управления и мониторинга ЩВС |
| • возможность отключения ввода при выходе значений напряжения из установленного интервала |  |
| • контроль наличия напряжения на каждом из отводных автоматов |  |
| • контроль значения температуры внутри ЩВС |  |
| • контроль состояния двери ЩВС, оповещение диспетчера при открытии двери |  |
| • возможность отправки сообщений (эл. почта) |  |
| • ведение оперативного журнала событий/инцидентов в АРМ диспетчера |  |

ЩВС должен быть укомплектован:

- Источником питания, с функцией ИБП, выходной мощностью 150Вт, напряжением на выходе 48-58 В, напряжением на входе 110/220В, габаритами: шириной не более 100 мм., высотой не более 50 мм., глубиной не более 199 мм;

- Устройством удаленного контроля и управления с функцией преобразования интерфейсов Eth-RS232, Eth-RS485, RJ-45 (ithernet) программно-конфигурируемыми контактами, работающими как на вход (DI), так и на выход (DO), наличием встроенного реле с нормально-замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. Устройство должно иметь: датчик фазы с гальванической развязкой, аналоговый вход для измерения напряжения в диапазоне от 0 до 75В, встроенную энергонезависимую память 256 Кбайт, часы RTS, аналоговый, регулируемый выход для питания электроприборов с диапазоном от 0 до 10 Вольт, с точностью до десятых долей вольта, с регулировкой через веб-интерфейс, аналоговый стабилизированный выход 12В для питания дочерних датчиков. Потребляемая мощность устройства: режим ожидания не более 
1,2 Вт, максимальная не более 20 Вт. (при подключенных реле и дополнительных модулях). Питание: 9-48 В, PoE IEEE 802.3at/af Class 0, Passive POE 22-48В. Крепление DIN и на плоские поверхности;

- Счетчиком импульсов RS-485 с поддержкой герконового и импульсного типов сигнала, возможностью передачи данных концентратору по шине RS485, напряжением питания от 9 до 48В; потребляемой мощностью не более 1,5 Вт, количеством импульсных вводов - не менее восьми и наличием крепления на DIN-рейку;

- Датчиком напряжения с аналоговым выходом, диапазоном измерений от 0 до 250 В, погрешностью измерений от 0 до 40 В равной 5%, от 40 до 250 В не более 2%;

- Трехфазным реле контроля напряжения с контролем выхода действующего значения напряжения за пределы допустимых порогов, контролем обрывов фаз, светодиодной индикацией. Ток коммутации реле - не менее 5 А;

- Датчиком открытия двери;

- Цифровым датчиком температуры в защищенном от влаги и пыли исполнении, с диапазоном измерений -55, +125 градусов Цельсия. Датчик должен быть внесён в единый реестр утверждённых средств измерений РФ;

- Модульным контактором с номинальным напряжением не более 400 В, номинальным рабочим током не более 63А, с количеством нормально открытых контактов, не менее 4. Контактор должен выдерживать импульсное напряжение не более 4 кВ.

- Однополюсным автоматическим выключателем с номинальным рабочим током на более 10 А, номинальным напряжением не более 230 В, отключающей способностью по EN 60898 - 4,5 кА. Тип расцепителей выключателя - термомагнитный. Импульсное выдерживаемое напряжение выключателя - не более 4 кВ. Напряжение сети управления - не более 230 В.

- Однополюсными автоматическими выключателями (восемь штук) с номинальным рабочим током на более 20 А, номинальным напряжением не более 230 В, отключающей способностью по EN 60898 - 4,5 кА. Тип расцепителей выключателя - термомагнитный. Импульсное выдерживаемое напряжение выключателей - не более 4 кВ. Напряжение сети управления - не более 230 В.

- Датчиками напряжения с дискретными выходами (8 датчиков).

- Трехполюсным автоматическим выключателем с номинальным рабочим током на более 63 А, номинальным напряжением не более 400 В, отключающей способностью по EN 60898 - 4,5 кА. Тип расцепителей выключателя - термомагнитный. Импульсное выдерживаемое напряжение выключателя - не более 4 кВ. Напряжение сети управления - не более 230 В.

- Кросс-модулем с двумя шинами, номинальным напряжением не менее 400 В, с количеством кабельных выводов не менее 15. Габариты: ширина не более 132 мм., высота не более 45 мм., глубина не более 51 мм.

- Четырьмя свинцово-кислотными аккумуляторными батареями 12 В, 5 А/ч, с системой внутренней рекомбинации газов Аккумуляторные батареи должны быть изготовлены по технологии АГМ (электролит, абсорбированный в сепараторе). Аккумуляторы не должны требовать долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Аккумуляторы должны быть предназначены для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Корпус аккумуляторов должен быть изготовлен из негорючего АБС пластика. Аккумуляторные батареи не должны требовать обслуживания в течение всего срока службы и должны обеспечивать высокую безопасность во время эксплуатации. Конструкция батарей должна быть герметичной для обеспечения транспортировки любым видом транспорта. Технические характеристики батарей - номинальное напряжение - не менее 12 В; емкость (25℃) - не менее 5 А/ч; максимальный тока разряда - не менее 81 А (5 с), максимальный ток заряда: не менее 1,62 А;  тип клемм - T1.

- Блоком питания для термоэлектрического кондиционера мощностью не менее 451,2 Вт, с номинальным выходным напряжением не менее 48 В, механической подстройкой выходного напряжения. Подключение блока однофазное, входное напряжение переменного тока в диапазонах 90...132 В либо 180...264 В (наличие переключателя), входное напряжение постоянного тока в диапазоне 254...370 В. Блок питания должен иметь защиту от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева.

Габариты шкафа: ширина не более 600мм., высота не более 800 мм., глубина не более 250мм.

  - Требования монтажным материалам.

При осуществлении монтажа для обеспечения подключения всех компонентов Цифрового дисплея требуется:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- |
| Кабель витая пара со следующими характеристиками: не менее категории 5e, не менее 4-х пар, с низким дымовыделением нулевым содержанием галогенов, не более одной жилы, минимальная температура использования не должна превышать -20°C, максимальная температура использования не более +75°C. | м. | 22400 |
| Легкая труба ПВХ гофро с протяжкой ,внутренний диаметр не менее 30 мм, должна быть предусмотрена защита кабеля от механических повреждений. Материал изготовления - самозатухающий ПВХ-пластик, минимальная температура эксплуатации не выше -20°C, максимальная температура эксплуатации - не менее +60°С | м. | 5500 |
| Легкая труба ПВХ гофро с протяжкой ,внутренний диаметр не менее 10 мм, должна быть предусмотрена защита кабеля от механических повреждений. Материал изготовления - самозатухающий ПВХ-пластик, минимальная температура эксплуатации не выше -20°C, максимальная температура эксплуатации - не менее +60°С | м. | 5500 |
| Держатель с защелкой, максимальный диаметр фиксируемых труб - не более 10 мм, минимальная температура эксплуатации не выше -20°C, максимальная температура эксплуатации - не менее +60°С. Должна быть предусмотрена возможность состыковки держателей разного диаметра с помощью специальных фиксаторов типа 'ласточкин хвост'. | шт. | 5500 |
| Держатель с защелкой, максимальный диаметр фиксируемых труб - не более 30 мм, минимальная температура эксплуатации не выше -20°C, максимальная температура эксплуатации - не менее +60°С. Должна быть предусмотрена возможность состыковки держателей разного диаметра с помощью специальных фиксаторов типа 'ласточкин хвост' | шт. | 5500 |
| Кабель силовой, не менее 3-х жил, сечение жилы не менее 2,5 мм2, максимальное напряжение - не менее 660 В, номинальный ток - не менее 25А, диапазон рабочих температур от -50 до +50°C, оболочка и изоляция должны быть изготовлены из ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением. Оболочка и изоляция должны быть огнестойкими. Внешний диаметр не более 10,2 мм | м. | 7500 |
| Кабель-канал с крышкой полукруглый, ширина не менее 70 мм и не более 92 мм, высота не более 20 мм, материал - пластик | м. | 2860 |
| Лента для печати наклеек шириной не менее 9 мм и длинной не менее 8 метров, цвет текста - черный, цвет фона - желтый или белый | шт. | 40 |
| Распаячная коробка должна состоять непосредственно из корпуса и крышки, которая крепится на защелках для доступа к проводке в случае ее осмотра и ревизии, длина не более 120 мм, ширина не более 80 мм, высота не более 50 мм, минимальная температура эксплуатации не выше -25°C, максимальная температура эксплуатации - не менее +40°С, степень защиты не ниже IP55. | шт. | 730 |
| Лента для изоляции электрических соединений, а также для маркировки проводов, кабелей, ширина не менее 19 мм, длина не менее 25 метров, материал изготовления - ПВХ | шт. | 400 |
| Кабельная стяжка нейлоновая, неоткрываемая, ширина не более 5 мм, длина не менее 350 мм | шт. | 23000 |
| Саморезы с потайной головкой, диаметр не более 4 мм, длина не менее 41 мм. Саморез должен быть изготовлен из стали, поверхность оксидирована | шт. | 23000 |

4.8. Требования к Системе формирования контента.

Система формирования контента размещается на объекте метрополитена (центр обработки данных) и состоит из:

- система вещания;

- система транскодирования;

- система хранения данных.

4.8.1. Система вещания должна обеспечить работоспособность основных функций:

- Информирование пассажиров путем выведения контента таргетированно на 12 линий метро (12 групп цифровых дисплеев, одна группа на 1 линию метро ГУП «Московский метрополитен»).

- Вывод поверх основного видеопотока бегущей строки с текстовой информацией.

- Обеспечивать возможность трансляции контента при использовании функции мультиэкранности (возможность выводить на один информационный дисплей вещание от 1 до 2 роликов в формате «картинка в картинке»).

- Оперативная замена транслируемого изображения.

- Демонстрация статических информационных вставок, в том числе в автоматическом режиме при отсутствии основного видеопотока.

- Трансляция контента с возможностью вставки роликов по меткам в видео и по внешним командам.

- Воспроизведение контента в различных форматах видео на цифровых дисплеях.

- Позволять оперативно транслировать сигналы экстренного оповещения с выводом сообщений на всех цифровых информационных дисплеях или в конкретной их группе согласно адресному плану информирования, предусмотреть интеграцию с существующими АРМ оповещения пассажиров в подвижном составе на медиаэкранах. На этапе разработки ОТР необходимо согласовать экранные формы с ГУП «Московский метрополитен».

- Наличие единого хранилища информационного контента за последние 30 дней.

- Запись и хранение контента эфира каждой из 12 групп цифровых дисплеев в течение 30 дней.

- Иметь API для интеграции с ИРС.

Серверное оборудования системы вещания с обеспечением следующих параметров:

| Технические характеристики серверного оборудования системы вещания |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| Сервер-лезвие для каждого шасси |  |
| Количество | не менее 4 штук |
| Объем оперативной памяти | не менее 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4-2400 SO-DIMM |
| Объем дискового пространства для операционной системы SSD NVMe | не менее 256 ГБ |
| Объем дискового пространства SSD NVMe для хранения данных/видео/и т.д. | не менее 1ТБ |
| Характеристики процессора | не менее 3.0 Ггц, не менее 4 ядер, не менее 8 потоков, не более 45Вт TDP |
| Поддержка графики | Intel Iris Pro P580 Graphics или эквивалент |
| Физические интерфейсы | 1xMicroUSB 2.0, 1xMini-DisplayPort, 4x1Гб Ethernet RJ-45 |
| Совместимость | возможность установки в шасси для серверов лезвий |
| Шасси для серверов-лезвий |  |
| Физические интерфейсы | 2х10Гб SFP+, 1x1Гб порт управления, 1хUSB 2.0 |
| Слоты для установки серверов лезвий | не менее 4 штук |
| Слоты для установки адаптеров расширения | не менее 4 штук формата FHHL PCIe |
| Электропитание | не менее 2-х блоков питания, мощностью не более 800Вт |
| Занимаемое место в стойке | не более 2 юнитов |
| Охлаждение | не менее 6 вентиляторов внутри корпуса шасси |
| Кабели в комплекте | не менее 1хUSB to RS232 консольный кабель, не менее 4-х KVM кабелей |

Функции ПО Системы вещания:

| Наименование ПО и перечень включённого функционала | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Функции ПО сервера вещания |  |
| ПО формирования вещания контента в составе опций: - Редактирование и управление из одного программного расписания вещанием Live Video («живого» видео), видеофайлов, титров; - Подготовка к вещанию файлов различных форматов; - Подготовка к вещанию статических изображений в форматах png, bmp, dib, jpg, tga - Управление вещанием путем реализации возможности изменения программного расписания в любой момент, в том числе непосредственно перед подачей в эфир («в последнюю минуту»); - Автозагрузка расписания по подготовленному шаблону или в ручном режиме; - Создание и редактирования расписания непосредственно на АРМ Вещательного сервера и на удалённом рабочем месте (Персональном компьютере); - Параллельная с вещанием записи видеосигнала в файлы архивных записей для дальнейшей ретрансляции и/или хранения; - Детектирование начала и конца рекламных вставок (блоков) путём методов: DTMF-меток; метки в транспортном потоке (по стандарту SCTE 35. - Наличие функционала редактирования и наложения бегущей строки и Flash анимации в рамках подготовки Live эфира. - Наличие функционала «горячего резервирования» по схеме 1+1 - Совместимость с ПО вычислительного модуля - Интеграция с существующей ИРС в соответствии с Приложением №1. | 1 копия ПО и 1 ключ активации на 1 группу (линию) метро. Всего 12 основных и 12 резервных копий ПО и ключей активации |

Таблица эквивалентности оборудования поддержки графики:

| Описание | Параметр |
| --- | --- |
| Графический процессор Intel Iris Pro P580 |  |
| Базовая частота графической системы | 350 МГц |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1.15 ГГЦ |
| Макс. объем видеопамяти графической системы | 64 ГБ |
| eDRAM | 128 МБ |
| Объекты для выполнения | 72 |
| Интерфейс Intel® Flexible Display | Да |
| Intel Quick Sync Video | Да |
| Технология Intel Clear Video | Да |

# 4.8.2. Система траснкодирования должна обеспечить работоспособность основных функций:

- транскодирование медиапотоков форматов MPEG2, AVC/H.264, H.265 в рамках протоколов передачи данных UDP, RTP;

- наличие функционала резервирования серверов по схеме 1+1;

- наличие функционала резервирования источника;

- наличие функционала оценки процесса транскодирования (количество потерянных TS пакетов, количество декодированных и закодированных кадров, качество вещания в сеть);

- наличие функционала отправки SNMP уведомлений;

- наличие веб-интерфейса для управления транскодером.

Серверное оборудования системы транскодирования  с обеспечением следующих параметров:

| Технические характеристики аппаратного обеспечения системы транскодирования |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| Сервер-лезвие для каждого шасси |  |
| Количество | не менее 4 штук |
| Объем оперативной памяти | не менее 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4-2400 SO-DIMM |
| Объем дискового пространства для операционной системы SSD NVMe | не менее 256 ГБ |
| Объем дискового пространства SSD NVMe для хранения данных/видео/и т.д. | не менее 1ТБ |
| Характеристики процессора | не менее 3.0 Ггц, не менее 4 ядер, не менее 8 потоков, не более 45Вт TDP |
| Поддержка графики | Intel Iris Pro P580 Graphics или эквивалент |
| Физические интерфейсы | 1xMicroUSB 2.0, 1xMini-DisplayPort, 4x1Гб Ethernet RJ-45 |
| Совместимость | возможность установки в шасси для серверов лезвий |
| Шасси для серверов-лезвий |  |
| Физические интерфейсы | 2х10Гб SFP+, 1x1Гб порт управления, 1хUSB 2.0 |
| Слоты для установки серверов лезвий | не менее 4 штук |
| Слоты для установки адаптеров расширения | не менее 4 штук формата FHHL PCIe |
| Электропитание | не менее 2-х блоков питания, мощностью не более 800Вт |
| Занимаемое место в стойке | не более 2юнитов |
| Охлаждение | не менее 6 вентиляторов внутри корпуса шасси |
| Кабели в комплекте | не менее 1хUSB to RS232 консольный кабель, не менее 4-х KVM кабелей |

Функции ПО системы транскодирования:

| № | Наименование ПО и перечень включённого функционала | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | ПО сервера транскодирования ПО цифровой обработки (транскодирование) в составе опций: - Поддержка форматов видео транскодирования MPEG-2, AVC/H.264, HEVC/H.265; - Поддержка протоколов вещания (передачи ТВ сигнала) в форматах: UDP, RTP; File (MPEG-2 TS, MP4); - Поддержка транспортных потоков: MPEG-2 SPTS/MPTS; - Поддержка форматов разрешения: SD/HD; - Встроенная система «горячего» резервирования сигнала на входе (входящего канала) в транскодер; - Встроенная системы «горячего» резервирования серверов транскодирования. - Оценка качества транскодирования в составе параметров качества демультиплексирования, приема из сети, кодирования и мультиплексирования - Совместимость с ПО формирования вещания контента | 1 копия ПО и 1 ключ активации на 1 группу (линию) метро. Всего 12 основных и 12 резервных копий ПО и ключей активации |

    - Система хранения данных должна обеспечить работоспособность основных функций:

Запись и хранение контента эфира в течение 30 дней.

Запись и хранение контента рекламодателя за последние 30 дней.

| Технические характеристики аппаратного обеспечения системы хранения данных |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| Полезный объем хранения | не менее 40ТБ |
| Количество жестких дисков HDD | не менее 6 дисков объемом не менее 12ТБ каждый |
| Количество дисков SATA SSD для хранения кэша | не менее 2 диска объемом не менее 960ГБ каждый, не менее 0.8DWPD |
| Количество дисков SAS SSD для хранения метаданных | не менее 2 диска объемом не менее 800ГБ каждый, не менее 3DWPD |
| Количество контроллеров | не менее 2 |
| Объем оперативной памяти контроллера | не менее 128ГБ |
| Сетевые интерфейсы контроллера | не менее 2-х 10/25Гбит Ethernet SFP28 |
| Поддержка протоколов | Amazon S3, NFS v3, FUSE, SMB, REST API |
| Функционал | самовосстановление данных при сбое, геораспределенное хранилище, синхронная и асинхронная репликация, самообнаружение ошибок, веб-интерфейс управления, встроенный мониторинг |
| Электропитание | не более 2-х блоков питания на каждый контроллер, мощностью не более 800Вт |

  - Требования к системе мониторинга и технического учета.

Система мониторинга предназначена для контроля критичных для работоспособности параметров и учета основного оборудования Системы Информирования, оценивать качество трансляции контента на информационных дисплеях.

Поставщик предоставляет права использования ПО для существующей системы мониторинга и технического учета Системы информирования пассажиров в подвижном составе ГУП «Московский метрополитен», осуществляет настройку и адаптацию ПО.

Инвентарь оборудования Системы Информирования в полном объеме должен быть внесен Поставщиком в систему мониторинга и технического учета существующей Системы информирования пассажиров в подвижном составе 
ГУП «Московский метрополитен».

Система мониторинга и технического учета существующей Системы информирования пассажиров в подвижном составе 
ГУП «Московский метрополитен» должна быть интегрирована с Система мониторинга качества трансляции контента.

Система мониторинга и технического учета существующей Системы информирования пассажиров в подвижном составе ГУП «Московский метрополитен» должна быть интегрирована Рекламной компанией (иметь API по интеграции с информационно-рекламным сервисом в соответствии с Приложением № 1 к настоящему ТЗ), формировать отчеты и информировать службу технической поддержки ГУП  «Московский метрополитен» и о сбоях в работе Системы Информирования.

Система мониторинга должна обнаруживать отказы работоспособности оборудования Системы Информирования и ситуации снижения качества сетевых сервисов.

Система мониторинга должна обеспечивать:

- Мониторинг сетевых служб (SMTP, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP);

- Мониторинг состояния оборудования (загрузка процессора, использование диска, системные журналы);

- Поддержку удаленного мониторинга через шифрованные туннели SSH или SSL;

- Возможность разработки собственных алгоритмов контроля сетевых служб;

- Возможность одновременного контроля нескольких сетевых служб;

- Возможность организовывать группировку сетевых устройств по функциональному, географическому и другим признакам (станция метрополитена);

- Возможность проводить анализ сбоев в работе с помощью различных отчетов;

- Автоматическую ротацию лог-файлов;

- Возможность организации совместной работы нескольких систем мониторинга с целью повышения надежности и создания распределенной системы мониторинга.

Система мониторинга должна производить оценку качества передачи информации на основании анализа качества транслируемого контента (медиапотока) поступающего на каждый цифровой дисплей. Выявленные отклонения в качестве передаваемого контента за отчетный период должны обрабатываться в соответствии с Регламентом предоставления отчетности и показателей качества.

Функции ПО системы  мониторинга и технического учета аппаратного обеспечения:

| № | Наименование ПО и перечень включённого функционала | Количество, компл. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО мониторинга и технического учета Системы Информирования |  |
| 1.1 | ПО системы мониторинга аппаратного обеспечения | 1 комплект ПО и ключей активации на весь инвентарь Системы Информирования, поставляемое в рамках данного ТЗ |
| 1.2 | ПО технического учета серверного оборудования | 1 комплект ПО и ключей активации на весь инвентарь Системы Информирования, поставляемое в рамках данного ТЗ |

    - Система мониторинга качества трансляции контента должна позволять обеспечивать работоспособность следующих параметров:

Сбор информации о качестве трансляции контента с каждого вычислительного модуля;

Корреляция событий при помощи устанавливаемых администратором системы порогов и возможность формирования отчетов для передачи их в существующую систему мониторинга и технического учета системы информирования пассажиров в подвижном составе.

Технические характеристики серверного оборудования системы мониторинга качества трансляции контента (без учета резервирования):

| Технические характеристики сервера мониторинга качества трансляции контента |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| Количество | не менее 1 штуки |
| Объем оперативной памяти | не менее 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4-2666 МГц |
| Объем дискового пространства для операционной системы | не менее 1-го диска, объемом не менее 240ГБ |
| Объем дискового пространства SAS для хранения данных | не менее 4-х дисков объемом не менее 1.2ТБ каждый |
| Характеристики процессора | не менее 3.5Ггц, не менее 4 ядер, не менее 8 потоков, не более 71Вт TDP |
| Количество процессоров | не менее 1 процессора |
| Физические интерфейсы | 4x1Гб Ethernet RJ-45, 1хVGA, 4хUSB 3.0, 1xпорт управления |
| Форм-фактор | для установки в монтажный шкаф 19", занимаемое место не более 1 юнита |
| Электропитание | не менее 2-х блоков питания мощностью не более 500Вт каждый |
| Операционная система | Windows Server 2019 или CentOs 7.x/8.x (Планируемое к масштабированию существующее программное обеспечение (Инити) не совместимо с иными операционными системами. |

Функции ПО системы мониторинга качества трансляции контента аппаратного обеспечения:

| Наименование ПО и перечень включённого функционала | Количество, шт. |
| --- | --- |
| ПО сбора и корреляции событий (коллектор) в составе опций: - веб интерфейс управления зондами-анализаторами, просмотр статистики, скачивания отчётов за период времени с фильтрацией по событиям - службы оповещения (SNMP, e-mail), их настройка, а также локальный журнал уведомлений - база данных, хранящая историю ошибок за указанный промежуток времени - возможность скачивания анализатора напрямую на компьютер из веб-интерфейса - управление правами доступа пользователей в веб-интерфейс - технический учет вычислительного модуля - формирования отчетов и передача их в смежные системы в соответствии с API Приложения №1 - совместимость с ПО мониторинга серверного оборудования, вычислительного модуля; - совместимость с ПО мониторинга характеристик качества вещания контента. | 1 копия ПО и 1 ключ активации |

    - Коммутационное оборудование ЦОД - 2 шт., с обеспечением следующих параметров для каждого:

| Технические характеристики коммутационного оборудования ЦОД |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик | Требования к характеристикам |
| Возможности подключения | наличие не менее 48 портов 10/100/1000 Мбит/с Base-T, а также не менее 8 портов 1G/10G SFP+ либо 2 портов 40G QSFP+ (в том числе, модульных). |
| Электропитание | не менее двух взаиморезервирующих блоков питания 220В мощностью не менее 350Вт каждый |
| Охлаждение | не менее трёх взаиморезервирующих блоков вентиляции |
| Возможности расширения | поддержка логического объединения коммутаторов посредством модулей стэкирования с общей пропускной способностью не менее 480Гбит/с |
| Функционал L2 | VLAN на базе порта, VLAN на базе MAC-адреса, поддержка 802.1Q, Private VLAN; QoS; поддержка технологий зеркалирования трафика (локального и удалённого) |
| Функционал L3 | OSPF, EIGRP, BGP, VRRP, HSRP, PBR, IP SLA, PIM SM / PIM DM |
| Поддержка протоколов | Spanning-Tree (MSTP, PVRST+); агрегирование каналов (LACP, PAgP); IGMP; NTP, PTP; SNMP v1, v2c, v3; Syslog |

- Требования, предъявляемые к результатам интеллектуальной деятельности

  - Стороны заключают лицензионный (сублицензионный) договор на использование Заказчиком программного обеспечения, указанного в Приложении № 3. Лицензионный (сублицензионный) договор должен соответствовать требованиям локальных актов Заказчика, в том числе к лицензионным (сублицензионным) договорам, и необходимому объему использования.

5.2. Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Контракта представить Заказчику на рассмотрение и подписание следующий комплект документов:

5.2.1. Лицензионный (сублицензионный) договор, оформленный как дополнительное соглашение к Контракту;

5.2.2. Заверенную Поставщиком копию лицензионного договора, заключенного между Поставщиком и обладателем исключительного права на соответствующее программное обеспечение, подтверждающее право Поставщика заключать сублицензионные договоры с соответствующими условиями, в случае, если Стороны заключают сублицензионный договор;

5.3. Предоставление права на использование программного обеспечения в рамках лицензионного (сублицензионного) договора оформляется Актом приема-передачи данного права, который составляется в 2 (двух) экземплярах в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения лицензионного (сублицензионного) договора по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию.

5.4. Лицензионный (сублицензионный) договор, предусмотренный пунктом 5.2.1. Настоящего раздела, должен содержать, в том числе, следующие условия:

    - Право использования лицензиатом (сублицензиатом) программного обеспечения предоставляется на условиях простой неисключительной лицензии;

    - Лицензиату (сублицензиату) предоставляется право использования программного обеспечения следующими способами: осуществлять действия, необходимые для функционирования программного обеспечения (в том числе в ходе использования в соответствии с его назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ, внесение в программное обеспечение изменений в целях его функционирования на технических средствах лицензиата (сублицензиата), исправление явных ошибок и другими способами;

    - Срок предоставления права использования, исчисляемый с момента подписания сторонами Акта приема-передачи прав, предусмотренного пунктом 3 настоящего раздела, равен сроку действия исключительного права на программное обеспечение в случае заключения лицензионного договора или сроку, на который лицензиату предоставлено право использования программного обеспечения в случае заключения сублицензионного договора;

    - Размер вознаграждения за предоставление лицензиату (сублицензиату) права использования программного обеспечения включен в цену Контракта;

    - Лицензиар (лицензиат) гарантирует наличие у него исключительного права или права использования на соответствующее программное обеспечение и, что при предоставлении лицензиату (сублицензиату) права использования программного обеспечения не будут нарушены никакие права третьих лиц, в том числе авторов и иных правообладателей;

    - В случае предъявления третьими лицами, включая авторов и правообладателей, требований к лицензиату (сублицензиату) в связи с нарушением интеллектуальных прав на соответствующее программное обеспечение, лицензиар (лицензиат) обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные требования, а также возместить лицензиату (сублицензиату) связанные с такими требованиями расходы, включая убытки, в полном объеме;

    - Одновременно с подписанием Акта приема передачи прав, предусмотренного пунктом 3 настоящего раздела, лицензиар (лицензиат) обязан предоставить лицензиату (сублицензиату) электронные экземпляры Программного обеспечения, либо необходимую информацию для скачивания данных экземпляров из сети Интернет, а также инструкции по настройке программного обеспечения (руководство пользователя, администратора), описание программного обеспечения. В случае использования технических средств защиты программного обеспечения, лицензиар (лицензиат) обязан одновременно с подписанием Акта приема-передачи прав предоставить лицензиату (сублицензиату) необходимые для использования Программного обеспечения ключи доступа и (или) пароли;

    - Лицензиар (лицензиат) обязан осуществить установку программного обеспечения;

    - Лицензиар (лицензиат) за счет собственных сил и средств обязан производить необходимые доработки и производить обновление программного обеспечения в соответствии с заявками лицензиата (сублицензиата).

5.5. Лицензионный (сублицензионный) договор, предусмотренный пунктом 5.2.1 настоящего раздела, должен содержать, в том числе, сведения о наименовании соответствующего программного обеспечения, на которое предоставляется право использования.

5.6. Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности (далее - РИД), созданные по Контракту и (или) при поставке оборудования по Контракту, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено Контрактом, включая исключительные права на все промежуточные (не финальные) версии таких РИД, а также права на получение патентов на такие РИД, принадлежат Заказчику, а Поставщик не приобретает прав использования этих РИД. Поставщик обязуется создать РИД свободными от любых прав третьих лиц, и в отношении этих РИД Заказчик вправе осуществлять весь комплекс исключительных прав, в том числе использовать РИД любыми не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации способами в любых целях.

  - Все затраты и вознаграждение Поставщика, связанные с созданием РИД, приобретением прав на них и передачей таких прав Заказчику, включены в общую цену Контракта.

  - Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту должно осуществляться с соблюдением прав и законных интересов авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности.

Использование объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Поставщику и (или) третьим лицам, в том числе переработка, может осуществляться только при условии предварительного письменного согласования такого использования Заказчиком, а также при условии предварительного предоставления Заказчику перечня объектов интеллектуальной собственности, использование которых необходимо, с указанием их авторов и правообладателей, способов и правовых оснований их использования.

Поставщик обязуется надлежащим образом оформить все необходимые отношения и документацию с авторами и правообладателями использованных объектов интеллектуальной собственности, исключающие любые возможные претензии со стороны любых третьих лиц в адрес Заказчика, в том числе в отношении переработки и способов использования.

Поставщик гарантирует, что при исполнении Контракта не нарушены интеллектуальные права третьих лиц, включая авторов и иных правообладателей.

В случае предъявления третьими лицами, включая авторов и правообладателей, требований к Заказчику в связи с нарушением Поставщиком интеллектуальных прав и (или) в связи с исполнением Контракта, Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные требования, а также возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы, включая убытки, в полном объеме.

  - Поставщик обязан передать Заказчику:

- перечень всех созданных РИД с указанием сведений об их авторах и года создания;

- документацию в отношении созданных РИД, в том числе отчетную, техническую и иную, включая ее электронные версии, объектные и исходные коды, их модификации и дополнения;

- экземпляры созданных РИД на согласованном Сторонами материальном носителе (например, USB флеш-накопителях), а также на бумажном носителе в двух экземплярах;

- сведения и документы, которые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации необходимо представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для государственной регистрации РИД.

- Требования к количеству копий ПО и ключей активации ПО Системы Информирования.

Количество копий ПО и ключей активации ПО Системы Информирования.

| № | Наименование ПО | Количество копий ПО и ключей активации ПО |
| --- | --- | --- |
|  | ПО вычислительного модуля | Не менее 316 шт. |
|  | ПО мониторинга характеристик качества вещания контента | Не менее 316 шт. |
|  | ПО сервера вещания | Не менее 24 шт. |
|  | ПО сервера транскодирования | Не менее 24 шт. |
|  | ПО сервера мониторинга аппаратного обеспечения (расширение ПО и ключей активации существующей системы информирования пассажиров в подвижном составе) | 1 комплект |
|  | ПО сервера технического учета аппаратного обеспечения (расширение ПО и ключей активации существующей системы информирования пассажиров в подвижном составе) | 1 комплект |
|  | ПО сервера сбора и корреляции событий (коллектор) | Не менее 1 шт. |
|  | ПО Интеграционного модуля сервера сбора и корреляции событий (коллектор) и Системой информирования пассажиров в подвижном составе ГУП «Московский метрополитен» | Не менее 1 шт. |
|  | ПО АРМа системы управления и мониторинга ЩВС | Не менее 1 шт. |

- Конструктивные и технические требования к цифровым дисплеям.

Типы цифровых дисплеев и их расположение:

| № п/п | Линия | Станция | Количество цифровых телевизоров, шт. | Типы дисплеев |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АПЛ | Волоколамская | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АПЛ | Парк Победы | 8 | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | АПЛ | Семеновская | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | АПЛ | Митино | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | БЛ | Бульвар адмирала Ушакова | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | БЛ | Бунинская аллея | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗЛ | Войковская | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЗЛ | Каширская | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗЛ | Речной вокзал | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗЛ | Алма-Атинская | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | ЗЛ | Беломорская | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| 12 | ЗЛ | Водный стадион | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | ЗЛ | Домодедовская | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | ЗЛ | Коломенское | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | ЗЛ | Орехово | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | ЗЛ | Ховрино | 5 | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | КАЛ | Шоссе Энтузиастов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | КРЛ | Бабушкинская | 4 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | КРЛ | Калужская | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | КРЛ | Ленинский проспект | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КРЛ | Академическая | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 22 | КРЛ | Коньково | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 23 | КРЛ | Медведково | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 24 | КРЛ | Новоясеневская | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | КРЛ | Новые Черемушки | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | КРЛ | Свиблово | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | КРЛ | Ясенево | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | ЛДЛ | Марьино | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ЛДЛ | Печатники | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ЛДЛ | Борисово | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 31 | ЛДЛ | Верхние Лихоборы | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ЛДЛ | Волжская | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 33 | ЛДЛ | Дубровка | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | ЛДЛ | Зябликово | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 35 | ЛДЛ | Кожуховская | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 36 | ЛДЛ | Окружная | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ЛДЛ | Селигерская | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | ЛДЛ | Шипиловская | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 39 | СЛ | Бульвар Рокоссовского | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 40 | СЛ | Черкизовская | 4 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 41 | СЛ | Преображенская площадь | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | СЛ | Воробьевы горы | 9 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 43 | СЛ | Саларьево | 4 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 44 | СЛ | Тропарево | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | СЛ | Юго-западная | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СОЛН | Боровское шоссе | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 47 | СОЛН | Говорово | 10 | 3 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |
| 48 | СОЛН | Ломоносовский проспект | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 49 | СОЛН | Минская | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | СОЛН | Мичуринский проспект | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | СОЛН | Новопеределкино | 8 | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 52 | СОЛН | Озерная | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 53 | СОЛН | Петровский парк | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | СОЛН | Раменки | 7 |  | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  |
| 55 | СОЛН | Рассказовка | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | СОЛН | Савеловская | 5 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 57 | СОЛН | Солнцево | 13 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  |
| 58 | СОЛН | Хорошевская | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | СОЛН | ЦСКА | 10 |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |
| 60 | СОЛН | Шелепиха | 5 | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 61 | СТЛ | Боровицкая | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | СТЛ | Владыкино | 10 | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | СТЛ | Петровско-Разумовская | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | СТЛ | Алтуфьево | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | СТЛ | Бибирево | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| 66 | СТЛ | Бульвар Дмитрия Донского | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | СТЛ | Отрадное | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 68 | СТЛ | Чертановская | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 69 | ТКЛ | Волгоградский проспект | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 70 | ТКЛ | Кузнецкий мост | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТКЛ | Текстильщики | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТКЛ | Улица 1905 года | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТКЛ | Жулебино | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 74 | ТКЛ | Китай-город | 6 |  |  |  | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 75 | ТКЛ | Котельники | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | ТКЛ | Кузьминки | 4 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 77 | ТКЛ | Лермонтовский проспект | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
| 78 | ТКЛ | Рязанский проспект | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 79 | ТКЛ | Планерная | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТКЛ | Сходненская | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТКЛ | Спартак | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТКЛ | Щукинская | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЛ | Выставочная | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 |
| 84 | ФЛ | Международная | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЛ | Деловой центр | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |
| ИТОГО |  |  | 316 | 110 | 63 | 30 | 22 | 10 | 9 | 70 | 2 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

Требования к техническим условиям на интеграцию Информационно-рекламного сервиса Рекламной компании и Системы Информирования

- Термины и определения

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определение |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface - описание способов межпрограммного взаимодействия |
| GET запрос | HTTP запрос для получения информации от сервера |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста» - протокол прикладного уровня передачи данных |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure, расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности |
| - VPN | - Virtual Private Network — виртуальная частная сеть |
| ID | Уникальный идентификатор |
| БД | База Данных |
| ММ | ГУП «Московский Метрополитен» |
| ИРС | Информационно-рекламный сервис – рекламная платформа сторонней компании |
| КС | Канал связи, шифрованный канал связи L2 или L3 |
| ЛК Модератора | Личный кабинет модератора ИРС, используется сотрудниками Рекламной компании и сотрудниками Московского Метрополитена |
| РК | Рекламная кампания – оплачиваемая рекламодателем трансляция рекламного контента на Digital носителях в ГУП «Московский метрополитен» |
| РД | Прямой рекламодатель или рекламное агентство |
| ЛКРД | Личный кабинет рекламодателя ИРС |
| Медиаконтент | Коммерческие, некоммерческие, социальные медиа материалы: видео, изображения. |
| Система Информирования | Система предназначена для информирования пассажиров об инициативах и дополнительных сервисах ГУП «Московский метрополитен», Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также рекламного контента, включает в себя систему вещания, систему транскодирования, систему мониторинга, цифровой(ые) дисплей(и) и вспомогательное оборудование |
| Система мониторинга | Система мониторинга и технического учета активов информационно-технологической инфраструктуры ММ Системы Информирования |
| Лог | Лог-файлы, содержащие системную информацию работы сервера или компьютера, в которые заносятся определенные действия пользователя или программы. |
| Модератор ИРС | 1 линия модерации на стороне Рекламной компании в ИРС |
| Модератор ММ | 2 линия модерации на стороне ММ в ИРС |
| Финансовый контроллер ИРС | Ответственный сотрудник Рекламной компании за проверку статуса оплаты РК |
| Главный Редактор ИРС | Ответственный сотрудник Рекламной компании за запуск РК в эфир |
| Плейлист | Совокупность элементов контента, времени и интервалов его воспроизведения |
| Ролик | Медиаконтент в видеоформате |
| НВС | Служба внешних связей (подразделение Московского Метрополитена) |
| СНД | Отдел рекламы Службы небилетных доходов (подразделение ММ) |
| SHA-2 (англ. Secure Hash Algorithm Version 2) | Безопасный алгоритм хеширования, версия 2) — семейство криптографических алгоритмов — однонаправленных хеш-функций, включающее в себя алгоритмы SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/256 и SHA-512/224 |
| Контрольная сумма (Hash, хэш-сумма) | Строка (Кey), формируемая с использованием алгоритма sha256. Key = SHA256(SHA256(File) + File_ID_ + Secret_Word), где File - видео ролик File_ID - уникальный ID видео ролика Secret_word - секретное слово |
| SFTP | SSH File Transfer Protocol – протокол прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения |

- Общие положения

Данный документ описывает процессы взаимодействия ИРС и Системы Информирования с целью организации трансляции коммерческого, некоммерческого, социального медиаконтента на цифровых дисплеях Московского метрополитена (далее – дисплей).

- Общие сведения об интеграции

Предусматривается двусторонняя интеграция между Системой Информирования и ИРС (Рис.1):

- Прямая интеграция - передача данных от Системы Информирования в направлении ИРС;

- Обратная интеграция - передача данных от ИРС в направлении Системы Информирования.

Для осуществления передачи данных необходимо организовать приватный стык L2/L3 в качестве основного канала и шифрованный канал VPN (посредством GRE/IPSec) в качестве резервного.

Для авторизации при обращении к файлам информационного обмена по протоколу SFTP используются штатные механизмы Операционной Системы серверов Системы Информирования и Системы Мониторинга.

Рисунок 1. Общая схема интеграции

- Справочник линий Московского Метрополитена

Таблица 2. Справочник линий

| LINE | NAME |
| --- | --- |
| 01 | Сокольническая |
| 02 | Замоскворецкая |
| 03 | Арбатско-Покровская |
| 04 | Филёвская |
| 05 | Кольцевая |
| 06 | Калужско-Рижская |
| 07 | Таганско-Краснопресненская |
| 08 | Калининская линия, Солнцевская линия |
| 09 | Серпуховско-Тимирязевская |
| 10 | Люблинско-Дмитровская |
| 11 | Большая кольцевая, Каховская |
| 12 | Бутовская |

- Прямая интеграция

Прямая интеграция подразумевает передачу данных от Системы Мониторинга в направлении ИРС.

Прямая интеграция подразумевает передачу набора данных согласно Таблице 3:

Таблица 3.Набор данных для передачи при прямой интеграции

| № | Тип данных | Система источник | Система приемник | Метод передачи | Формат данных | Частота передачи данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные о доступном оборудовании за период | Система Мониторинга | ИРС | FTP, SFTP | CSV файлы | 1 раз в 3 мин. или при наступлении события |
| 2 | Данные о деградации трансляции медиаконтента | Система Мониторинга | ИРС | FTP, SFTP | CSV файлы | 1 раз в 3 мин. или при наступлении события |

- Обратная интеграция

Обратная интеграция подразумевает передачу данных от ИРС в направлении Системы Информирования.

Обратная интеграция подразумевает передачу набора данных согласно Таблице 4:

Таблица 4. Набор данных для передачи при обратной интеграции

| № | Тип данных | Система источник | Система приемник | Метод передачи | Формат данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медиаконтент | ИРС | Система Информирования | GET посредством HTTP/HTTPS | MP4 файлы |
| 2 | Подготовленные плейлисты | ИРС | Система Информирования | GET посредством HTTP/HTTPS | XML файлы |
| 3 | Данные учета статистики показов | Система Информирования | ИРС | GET посредством HTTP/HTTPS | XML файлы |
| 4 | Данные результатов проверки контрольных сумм | ИРС | Система Информирования | GET посредством HTTP/HTTPS | XML файлы |

- Передача медиаконтента

Передача файлов медиаконтента осуществляется посредством HTTP/HTTPS запросов для формирования контрольных сумм после модерации медиаконтента модераторами ММ через личный кабинет Модератора ИРС.

Источник данных: ИРС.

Способ передачи данных: GET запросы посредством HTTP/HTTPS.

Периодичность передачи данных: событийно.

Формат данных: XML файлы.

Передачи файлов медиаконтента происходит по событию проставления отметок успешной модерации модераторами ИРС и Модераторами ММ через личный кабинет Модератора ИРС (согласно регламенту модерации). ИРС передает в Систему Информирования ID файла, контрольную сумму и ссылку для скачивания файла. Система Информирования скачивает файл по предоставленной ссылке, формирует контрольную сумму, проверяется совпадение полученной и посчитанной контрольной суммы, сохраняет в связке ID, контрольная сумма, ссылка на скачивание в базу данных (БД) Системы Информирования.

- Распределения эфира по типам контента

ИРС формирует два типа эфирных окон:

- трансляция контента 24/7;

- рекламные окна по расписанию;

- окна оповещения (информирования пассажиров).

ИРС позволяет пользователям ИРС загружать следующие типы контента для создания на стороне ИРС плейлистов и дальнейшего формирования эфира в Системе Информирования:

- коммерческий контент;

- социально-рекламный контент;

- некоммерческий контент;

- социальное оповещение.

Коммерческий контент, социально-рекламный контент, некоммерческий контент формируется в соответствии с утвержденным расписанием ГУП «Московский метрополитен».

Длительность рекламных окон, окон оповещения и расписание трансляции контента заранее утверждаются между сотрудниками ГУП «Московский метрополитен» и Рекламной компании и настраивается администраторами ИРС.

Загрузка в ИРС типов контента

- Коммерческий контент и социально-рекламный контент загружают Пользователи - рекламодатели через личный кабинет рекламодателя ИРС.

- Некоммерческий контент могут загружать ответственные сотрудники Рекламной компании или ГУП «Московский метрополитен» через личный кабинет менеджера ИРС, используя личные учетные записи.

- Медиафайлы для социального оповещения загружает в ИРС ответственный сотрудник ГУП «Московский метрополитен» через личный кабинет менеджера ИРС, используя личные учетные записи.

Модерация типов контента

Любой тип контента проходит по единому процессу модерации описанному в регламенте модерации.

- Сформированные плейлисты

Передача плейлистов осуществляется посредством HTTP/HTTPS запросов. Существует 2 режима передачи:

- Регулярный. Ежедневное формирование и передача плейлиста.

- Спорадический. Корректировка ежедневного плейлиста.

Контроль правил распределения эфира при формировании плейлистов производиться планировщиком ИРС.

- Регулярный

Регулярное формирование и передача плейлистов происходит ежедневно на предстоящий день, согласно оформленным заказам на размещение в ИРС.

Источник данных: планировщик ИРС.

Способ передачи данных: GET запросы посредством HTTP/HTTPS, согласно Приложению №1.

Периодичность передачи данных: 1 раз в сутки.

Формат данных: XML файлы.

- Спорадический

В случае появления медиафайлов готовых для запуска в эфир в течение дня, планировщиком ИРС производится инициация процесса корректировки плейлиста в Системе Информирования. Технически процесс корректировки происходит аналогично процессу регулярной загрузки плейлистов.

Источник данных: планировщик ИРС.

Способ передачи данных: GET запросы посредством HTTP/HTTPS, согласно Приложению № 1.

Периодичность передачи данных: событийно.

Формат данных: XML файлы.

- Передача медиаконтента для показа

Передача медиаконтента осуществляется посредством HTTP/HTTPS запросов.

Загрузка медиафайлов в ИРС

- Рекламодатель создает РК в ИРС.

- Рекламодатель загружает медиафайл для РК в ИРС.

- ИРС при загрузке медиафайла:

  - присваивает идентификатор медиафайлу;

  - формирует контрольную сумму (HS-1-ИРС), применяя алгоритм формирования контрольной суммы (Приложение 2);

  - сохраняет ID медиафайла и его контрольную суммы HS-1-ИРС в базу данных ИРС;

  - РК, содержащая медиафайл, приобретает статус «На первичной модерации»;

  - переход к процессу модерации в ИРС

Валидация медиафайлов перед загрузкой в

Систему Информирования

После успешной модерации медиафайла Модераторами ММ в ИРС, медиафайл загружается в Систему Информирования, но перед загрузкой необходимо убедиться, что отправляется именно тот файл, который был загружен в ИРС изначально, для этого ИРС формирует контрольную сумму HS-2-ИРС медиафайла, применяя алгоритм формирования контрольной суммы (Приложение 2).

ИРС проверяет совпадение сформированной HS-2-ИРС с HS-1-ИРС данного медиафайла, сохраненной в базе данных ИРС:

  - если HS-2-ИРС с HS-1-ИРС не совпали, то

    - событие записывается в лог, включая его ID, дату и время;

    - для РК присваивается статус «Техническая отмена».

  - если HS-2-ИРС с HS-1-ИРС совпали, то

ИРС отправляет запрос ReloadAdFile в Систему Информирования на закачку файла из ИРС.

Загрузка медиафайлов в Систему Информирования

Система Информирования при получении запроса ReloadAdFile проверяет по полученному ID медиафайла наличие данного ID в базе данных Системы Информирования.

Медиафайл может использоваться для создания РК в ИРС повторно. Это означает, что ранее он уже загружался в Систему Информирования и проходил процедуру валидации и загрузки и связка ID и контрольная сумма для медиафайла должна быть в базе данных Системы Информирования, в этом случае файл не скачивается и не проверяется повторно, Система Информирования должна проверить наличие сначала ID медиафайла в своей базе данных, затем проверить, не удален ли сам файл в хранилище Системы Информировани:

- Если ID медиафайла не найден в базе данных Системы Информирования, то это значит ранее данный медиафайл не передавался в Систему Информирования, в этом случае:

  - Система Информирования отправляет запрос GetAdFile для получения данные для скачивания медиафайла;

  - ИРС принимает запрос и возвращает данные медиафайла: ID, контрольная сумма HS-1-ИРС, ссылка на скачивание:

    - если Система Информирования успешно получает ответ на запрос с данными медиафайла:

      - Система Информирования отправляет ответом на запрос  GetAdFile статус успешного получении данных медиафайла;

      - ИРС записывает в лог событий ID медиафайла, дату, время и статус успешного получения данных медиафайла и ожидает ответа со статусом его скачивания;

      - Система Информирования производит скачивание медиафайла из ИРС по полученной ссылке в ответе на запрос GetAdFile ссылке;

      - для того, чтобы убедиться, что файл загружен корректно, Система Информирования формирует контрольную сумму скачанного файла HS-1-ММ, применяя к медиафайлу согласованный с ИРС алгоритм формирования контрольной суммы (Приложение 2);

      - Система Информирования сравнивает HS-1-ИРС, полученную в ответе из ИРС на запрос GetAdFile, и только что сформированную в Системе Информирования HS-1-ММ для проверки медиафайла, применяя по результатам сравнения следующий алгоритм работы:

        - если HS-1-ИРС и HS-1-ММ контрольные суммы не совпали, то

          - Система Информирования записывает событие в лог, включая дату и время события;

          - Система Информирования формирует ответом на запрос GetAdFile со статусом о неудачной загрузке по причине неуспешной сверки контрольных сумм в Системе Информирования;

          - Система Информирования отправляет в ИРС ответом на запрос GetAdFile статус с ошибкой загрузки файла по причине неудачной проверки контрольных сумм;

          - ИРС присваивает РК, содержащей медиафайл, не прошедший сверку контрольных сумм, статус «Техническая отмена»;

          - ИРС записывает событие со статусом неудачной загрузки медиафайла по причине неуспешной проверки в лог, включая дату и время события;

          - ИРС отправляет уведомления ответственном сотрудникам Московского Метрополитена и Рекламной компании об инциденте, содержащие название медиафайла, ID, дату и время события, описание события.

        - если HS-1-ММ и HS-1-ИРС контрольные суммы совпали, то

          - Система Информирования записывает медиафайл в хранилище Системы Информирования и сохраняет HS-1-ММ контрольную сумму вместе с ID медиафайла и ссылкой на скачивание;

          - Система Информирования направляет в ИРС запрос AdFileLoaded со токеном медиафайла;

          - ИРС в фиксирует в лог событие об успешно пройденном процессе сохранения медиафайла в Системе Информирования; сценарий сохранения успешно завершен, РК ожидает запуска со стороны главного редактора ИРС;

    - если Система Информирования не получает ответ на запрос с данными медиафайла, она повторяет запрос GetAdFile установленное число раз:

      - в случае неудачного получения данных медиафайла и в результате повторных запросов Система Информирования отправляет ответом на запрос  GetAdFile статус неудачного получения данных медиафайла и причину ошибки;

      - в случае удачного получения данных медиафайла в результате повторных запросов сценарий продолжается по пути успешного получения данных медиафайла;

- Если ID найден в базе данных Системы Информирования, то:

  - Система Информирования проверяет по полученному ID медиафайла наличие медиафайла в хранилище Системы Информирования:

    - если медиафайл есть в хранилище Системы Информирования то:

      - Система Информирования направляет в ИРС запрос AdFileLoaded с токеном медиафайла;

      - В ИРС статус успешной загрузки записывается в лог событий, сценарий сохранения успешно завершен, РК ожидает запуска со стороны главного редактора ИРС;

    - если медиафайла нет в Хранилище Системы Информирования, то:

      - Система Информирования скачивает медиафайл из хранилища медиафайлов ИРС по ссылке, сохраненной ранее, когда медиафайл загружался впервые (так как ID, хеш-сумма и ссылка его в базе есть); делается установленное количество попыток скачивания:

        - если файл не получен и после истечения попыток скачивания, формируется статус ошибки в ответ на запрос ReloadAdFile с причиной неудачной проверки контрольных сумм в Системе Информирования;

        - ИРС записывает в лог событий событие о неудачной загрузке медиафайла в Систему Информирования;

        - ИРС отправляет письма ответственным сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» и Рекламной компании об инциденте, содержащие название медиафайла, ID, дату и время события, описание события;

        - ИРС устанавливает для РК, содержащей медиафайл, статус «Техническая отмена»;

      - В случае успешного получения файла для того, чтобы убедиться, что файл скачан корректно, Система Информирования формирует HS-2-ММ контрольную сумму скачанного файла;

      - Система Информирования сравнивает только что сформированную HS-2-ММ контрольную сумму и контрольную сумму HS-1-ММ, сохраненную ранее в базе данных Системы Информировании, когда медиафайл загружался впервые, применяя по результатам сравнения следующий алгоритм работы:

        - если HS-2-ММ и HS-1-ММ контрольные суммы не совпали, то

          - Система Информирования записывает событие в лог, включая дату и время события;

          - Система Информирования отправляет письма с инцидентом ответственному сотруднику ИРС;

          - Система Информирования формирует ответом на запрос ReloadAdFile статус неудачной загрузки файла с причиной ошибки;

          - ИРС записывает событие в лог, включая дату и время события;

          - ИРС формирует отчет об ошибке при загрузке файла по причине неудачной проверки контрольных сумм в Системе Информирования;

          - ИРС отправляет письма ответственным сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» и Рекламной компании об инциденте, содержащие название медиафайла, ID, дату и время события, описание события;

          - ИРС присваивает РК, содержащей медиафайл с неудачной загрузкой,  статус  «Техническая отмена»;

        - Если HS-2-ММ и HS-1-ММ контрольные суммы совпали, то;

          - Система Информирования направляет в ИРС запрос AdFileLoaded со токеном медиафайла;

          - ИРС записывает в лог событие успешной загрузки медиафайла в Систему Информирования; сценарий сохранения завершен. РК ожидает запуска со стороны главного редактора ИРС.

- Процесс формирования плейлиста в ИРС

- Главный Редактор ИРС допускает к выходу в эфир медиафайл, проставляя отметку «допустить», РК переходит в статус «Ожидает запуска».

- ИРС перед постановкой медиафайла в расписание показов (плейлист) формирует HS-3-ИРС контрольную сумму, применяя алгоритм формирования контрольной суммы (Приложение 2);

- ИРС сравнивает HS-3-ИРС контрольную сумму с HS-1-ИРС контрольной суммой, сохраненной в базе данных ИРС;

  - если контрольные суммы не совпали, то

    - событие записывается в базу данных, включая дату и время события;

    - ИРС присваивает для РК, содержащей медиафайл, который не прошел проверку, статус «Техническая отмена»;

    - ИРС отправляет письмо о инциденте ответственному сотруднику Рекламной компании и ГУП «Московский метрополитен».

  - если контрольные суммы совпали, то медиафайл допускается в постановку в плейлист для трансляции на медиапанелях:

    - ИРС формирует запись в базу данных о успешной сверке HS-3-ИРС и HS-1-ИРС контрольных сумм, включая дату и время проверки контрольных сумм;

    - ИРС ставит медиафайл в плейлист:

      - плейлист содержит в себе:

        - временную метку планируемой трансляции медиафайла на дисплеях Системы Информирования;

        - ID медиафайла.

    - ИРС регулярно формирует плейлист на период (сутки) и отправляет плейлист в Систему Информирования для постановки медиафайлов в расписание эфира Системы Информирования:

Процесс загрузки плейлиста из ИРС в Систему Информирования

  - ИРС отправляет в Систему Информирования сформированный плейлист:

    - ИРС отправляет в Систему Информирования запрос GetPlaylist для инициализации процесса скачивания нового плейлиста;

    - Система Информирования скачивает XML файл с плейлистом и проверяет его доступность для чтения;

      - Если полученный плейлист читается:

        - ИРС записывает событие успешной загрузки плейлиста в лог событий, включая дату и время события;

        - Система Информирования отправляет запрос  PlaylistLoaded в ИРС об успешном скачивании плейлиста с токеном плейлиста;

        - ИРС записывает событие успешной загрузки плейлиста в лог событий, включая дату и время события;

        - ИРС ожидает показа файлов в эфире;

      - Если полученный плейлист не читается:

        - Система Информирования записывает в лог событие о неудачной попытке получения плейлиста;

        - Система Информирования отправляет письмо с инцидентом ответственному сотруднику ИРС;

        - Система Информирования отправляет ответ на запрос GetPlaylist статус неудачной загрузки плейлиста;

        - ИРС формирует запись в лог событий о неудачной доставке плейлиста;

        - ИРС отправляет письмо о инциденте ответственному сотруднику Рекламной компании и ГУП «Московский метрополитен»;

        - ИРС отправляет запрос ReloadPlaylist на перезагрузку плейлиста Системой Информирования; далее процесс циклически продолжается с момента первичного получения регулярного плейлиста.

Процесс валидации при формировании эфира

- Система Информирования проверяет по полученному ID медиафайла наличие данного ID в базе данных Системы Информирования:

  - Если ID медиафайла из плейлиста не найден в базе данных Системы Информирования, то:

    - Система Информирования записывает событие в лог, включая дату и время события;

    - Система Информирования формирует ответ на запрос ReloadPlaylist статус с ошибкой и причиной «отсутствие файла из плейлиста» и отправляет его в ИРС;

    - ИРС присваивает для РК, содержащей медиафайл, который не найден в Системе Информирования, статус «Техническая отмена»;

    - ИРС отправляет письма ответственным сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» и Рекламной компании об инциденте, содержащие название файла, ID, дату и время события, описание события.

  - Если ID медиафайла из плейлиста найден в базе данных Системы Информирования, то:

    - Система Информирования проверяет по полученному ID медиафайла наличие медиафайла в хранилище медиафайлов Системы Информирования:

- если медиафайл находится в хранилище Системы Информирования, то Система Информирования встраивает медиафайл в расписание эфира, в соответствии с плейлистом, полученным из ИРС;

      - если файла нет в хранилище Системы Информирования (файлы удаляются, если не использовались более 10 дней), то:

        - Система Информирования скачивает медиафайл из хранилища медиафайлов ИРС по ссылке, сохраненной ранее, когда медиафайл загружался впервые (так как ID, хеш-сумма и ссылка его в базе есть); делается установленное количество попыток скачивания:

          - если файл не получен и после истечения попыток скачивания формируется статус ошибки в ответ на запрос ReloadAdFile с причиной неудачной проверки контрольных сумм в Системе Информирования;

          - ИРС записывает в лог событий событие о неудачной загрузке медиафайла в Системе Информирования;

          - ИРС отправляет письма ответственным сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» и Рекламной компании об инциденте, содержащие название медиафайла, ID, дату и время события, описание события;

          - ИРС устанавливает для РК, содержащей медиафайл, статус «Техническая отмена»;

        - В случае успешного получения файла для того, чтобы убедиться, что файл скачан корректно, Система Информирования формирует HS-3-ММ контрольную сумму скачанного файла;

        - Система Информирования сравнивает только что сформированную HS-3-ММ контрольную сумму и контрольную сумму HS-1-ММ, сохраненную ранее в базе данных Системы Информировании для данного ID медифайла, когда медиафайл загружался впервые, применяя по результатам сравнения следующий алгоритм работы:

          - если HS-3-ММ и HS-1-ММ контрольные суммы не совпали, то

            - Система Информирования записывает событие в лог, включая дату и время события;

            - Система Информирования отправляет письма с инцидентом ответственному сотруднику ИРС;

            - Система Информирования формирует ответом на запрос ReloadAdFile статус неудачной загрузки файла с причиной ошибки о непрошедшей проверке контрольных сумм в Системе Информирования;

            - ИРС записывает событие в лог, включая дату и время события;

            - ИРС формирует отчет об ошибке при загрузке файла по причине неудачной проверки контрольных сумм в Системе Информирования;

            - ИРС отправляет письма ответственным сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» и Рекламной компании об инциденте, содержащие название медиафайла, ID, дату и время события, описание события;

            - ИРС присваивает РК, содержащей медиафайл с неудачной загрузкой,  статус  «Техническая отмена»;

          - Если HS-3-ММ и HS-1-ММ контрольные суммы совпали, то;

            - Система Информирования направляет в ИРС запрос AdFileLoaded со токеном медиафайла;

            - ИРС записывает в лог событие успешной загрузки медиафайла в Систему Информирования; сценарий сохранения завершен. РК ожидает запуска со стороны главного редактора ИРС;

            - Система Информирования встраивает медиафайл в расписание эфира, в соответствии с плейлистом, полученным из ИРС.

Процесс перезагрузки плейлиста

Модуль планирования в ИРС регулярно отслеживает изменения данных РК. Если происходят изменения в свойствах рекламных кампаний, включенных в плейлист,  модуль планирования в ИРС генерирует новый плейлиcт и ИРС отправляет запрос ReloadPlaylist на перезагрузку плейлиста в Систему Информирования.

Далее процесс циклически продолжается также как при первичном получения регулярного плейлиста с момента  получения запроса GetPleylist.

Формирование событийного отчета

- Модератор ММ, сотрудник Рекламной компании может выгрузить отчет в формате таблицы MS Exсel из кабинета модератора ИРС, содержащий следующие данные:

  - дата загрузки файла;

  - название файла;

  - ID медиафайла;

  - статус;

  - название рекламодателя, загрузившего медиафайл в ИРС;

  - название юридического лица рекламодателя, загрузившего медиафайл в ИРС;

  - ИНН рекламодателя, загрузившего медиафайл в ИРС;

  - HS-1-ИРС контрольная сумма из ИРС;

  - статус первичной модерации:

    - статус;

    - дата и время события;

    - логин Модератора ИРС.

  - статус вторичной модерации:

    - 1-й Модератор ММ

      - статус;

      - дата и время события;

      - логин 1-го Модератора ММ;

    - 2-й Модератор ММ

      - статус;

      - дата и время события;

      - логин 2-го Модератора ММ.

Назначение хеш-сумм и проверок приведено в таблицах «Хеш-суммы медиафайла» и «Проверки хеш-сумм и назначения»

Таблица 5. Хеш-суммы медиафайла

| Обозначение хеш-суммы | Описание |
| --- | --- |
| HS-1-ИРС | Формируется и сохраняется в базу данных ИРС сразу после загрузки медиафайла в ИРС рекламодателем при создании РК |
| HS-2-ИРС | Формируется в ИРС после прохождения медиафайлом всех этапов модерации |
| HS-3-ИРС | Формируется в ИРС перед постановкой медиафайлом в плейлист |
| HS-1-ММ | Формируется в Системе Информирования после первичного скачивания медиафайла при предварительной загрузке медиафайла в Систему Информирования |
| HS-2-ММ | Формируется в Системе Информирования после повторном скачивания медиафайла по ранее сохраненной ссылке, привязанной к ID медиафайла в базе данных Системы Информирования, при предварительной загрузке медиафайла в Систему Информирования |
| HS-3-ММ | Формируется в Системе Информирования после повторного скачивания медиафайла по ранее сохраненной ссылке, привязанной к ID медиафайла в базе данных Системы Информирования, при загрузки медиафайла, постановленного в плейлист для показа в эфире |

Таблица 6. Проверки хеш-сумм и назначения

| № | Проверка хеш-сумм | Назначение проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | HS-2-ИРС и HS-1-ИРС | Проверяет отсутствие подмены медиафайла в ИРС между событиями загрузки и завершением модерации медиафайла |
| 2 | HS-3-ИРС и HS-1-ИРС | Проверяет отсутствие подмены медиафайла в ИРС между событиями загрузки и постановки медиафайла в плейлист |
| 3 | HS-1-ИРС и HS-1-ММ | Проверяет сохранение целостности медиафайла при первичном скачивании из ИРС в Систему Информирования |
| 4 | HS-2-ММ и HS-1-ММ | Проверяет идентичность медиафайла, скачанного при предварительной загрузке; при этом ранее сохраненные (при прошлом использовании медиафайла в РК) ID и хеш сумма имеются в базе данных Системы Информирования при отсутствии самого файла (удален по истечению срока хранения) |
| 5 | HS-3-ММ и HS-1-ММ | Проверяет идентичность медиафайла, скачанного при включении его в плейлист; при этом ранее сохраненные (при предварительной загрузке) ID и хеш сумма медиафайла имеются в базе данных Системы Информирования при отсутствии самого файла (удален по истечению срока хранения) |

Статистика о факте выхода в эфир медиафайла

- Медиафайл, успешно загруженный и проверенный в Системе Информирования выходит в эфир в соответствии с установленным в плейлисте временем показа.

- После наступления дат и прохождения времени показа медиафайла в эфире ИРС регулярно отправляет запрос StatPeriod к Системе Информирования с параметрами: цифровой рекламный дисплей и период.

- Система Информирования отправляет ответ на запрос StatPeriod с данными статистики со всеми записями фактов выхода в эфир всех медиафайлов за заданный период:

  - состав данных одной записи:

    - ID медиафайла;

    - дата и время выхода в эфир медиафайла;

- ИРС получает ответ, обрабатывает данные и предоставляет рекламодателям статистику о совершенном и оставшемся количестве показов рекламного контента в ЛКРД.

Статистика о количестве активных дисплеев ММ, информации о дисплеях на которых была деградация услуг

- Система Мониторинга собирает данные о количестве дисплеев онлайн, качестве трансляции медиаконтента, отправляет на FTP/SFTP отчеты с данными о количестве активных дисплеев. Форма отчета определяется на этапе интеграции с ИРС.

- ИРС скачивает отчеты с FTP/SFTP Системы Информирования:

  - отчет о фактическом количестве дисплеев онлайн (1 раз в 3 минуты):

    - Содержание

      - ID дисплея, станция ММ;

      - дата;

      - временная метка;

      - сбой в работе дисплея (дисплей недоступен/дисплей с деградацией трансляции медиаконтента)

    - ИРС забирает отчет, обрабатывает данные и применяет их для учета количества фактически проведенных показов и корректировки плана показов на предстоящие периоды.

- Потоки данных

Таблица 7. Потоки данных

| Источник | Назначение | Протокол\Порт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Интернет | Host Name: определяется на этапе согласования API с Заказчиком | HTTP\TCP 80 HTTPS\TCP 443 | Подключение пользователей к продуктивной системе ИРС из сети Интернет по HTTPS, переадресация с HTTP на HTTPS |
| Host Name: определяется на этапе согласования API с Заказчиком | Host Name: mediaplan(определяется на этапе согласования API с Заказчиком) | HTTP\TCP 80 | Передача данных о РК и медиаконтента от системы приема заказов ИРС в планировщик ИРС |
| Host Name: mediaplan.(определяется на этапе согласования API с Заказчиком) | Host Name: определяется на этапе согласования API с Заказчиком | HTTPS\TCP 80 | Передача данных статистики исполнения РК от планировщика ИРС в систему приема заказов ИРС |
| Host Name: mediaplan.( определяется на этапе согласования API с Заказчиком) | Host Name | HTTPS\TCP 443 | Передача плейлистов, медиаконтента, данных учета статистики из ИРС в плейаут сервер ГС |
| Host Name: Система информирования | Host Name: mediaplan.(определяется на этапе согласования API с Заказчиком) | FTP\SFTP\22 | Передача статистики, видео-аналитики из Системы Информирования в ИРС посредством FTP\SFTP сервера |

Рисунок 2. Схема потоков данных

Рисунок 2. Схема потоков данных

Приложение 1. К Техническим условиям на интеграцию Информационно-рекламного сервиса Рекламной компании  и Системы Информирования –

- «Скрипты для взаимодействия ИРС

- и Системы Информирования»

Сервер Системы Информирования вызывает эти методы на сервере планировщика ИРС:

| Скрипт | Назначение | Параметры |
| --- | --- | --- |
| GetPlaylist | Передает плейлист из ИРС на день на конкретную ветку | Platform={metro1..metro12} date=yyyy-mm-dd |
| PlaylistLoaded | Уведомление планировщика на стороне ИРС о загрузке плейлиста. Передает идентификатор загруженного плейлиста (например, имя файла, куда он сохранен) | Platform={metro1..metro12} date=yyyy-mm-dd token={PlatformPlaylistToken} |
| GetAdFile | Система Информирования запрашивает медиафайл | ad={PlannedAds.ID} |
| AdFileLoaded | Система Информирования уведомляет планировщик ИРС, что медиафайл загружен, передает идентификатор файла | ad={PlannedAds.ID} token={PlatformFileToken} |

Сервер планировщика ИРС вызывает эти методы на сервере Системы Информирования:

| Скрипт | Назначение | Параметры | Возвращает |
| --- | --- | --- | --- |
| ReloadPlaylist | Запрос Системы Информирования перекачать плейлист | Platform={metro1..metro12} date=yyyy-mm-dd | XML со статусом Success / Error |
| ReloadAdFile | Запрос Системы Информирования перекачать медиафайл | ad={PlannedAds.ID} | XML со статусом Success / Error |
| StatPeriod | Запросить статистику за период | Platform={metro1..metro12} date=yyyy-mm-dd | XML статистика за день для заданной ветки |

Описание параметров:

- «Platform» = Metro1..Metro12 – слово Metro + ID дисплея.

- «ad» = произвольная строка длительностью не более 64 символов, по смыслу – уникальный идентификатор ролика (медиафайла).

- «token» = произвольная строка длиной до 512 символов, по смыслу – уникальный идентификатор в рамках видеоплеера.

В идентификаторах могут использоваться только цифры и английские буквы. Маленькие и большие буквы не различаются.

Плейлист представляет собой последовательность блоков, каждый из которых содержит последовательность роликов:

<block time="08:00:00" title="Live1">

<movie id="c123v101">

<movie id="c123v102">

<movie id="c123v103">

</time>

Параметры блока: time – время начала блока в формате HH:MM:SS, title – имя титровального слоя, который должен показываться в течение показа всего рекламного блока.

У ролика только один параметр – идентификатор ролика.

Скрипт GetAdFile возвращает XML-данные с параметрами ролика в следующем формате:

<movie id="c123v101">

<file="http://...link.ext..."/>

<checksum="{key data}"/>

</movie>

Где file – это ссылка на сам файл (URL), checksum – контрольная сумма по стандарту key (бинарные данные).

Скрипт StatPeriod возвращает статистику показанных роликов в XML-формате:

<movie id="c123v101" time="08:00:00.00" duration="00:00:30.00" error="0"/>

<movie id="c123v102" time="08:00:30.00" duration="00:00:30.00" error="0"/>

<movie id="c123v103" time="08:01:00.00" duration="00:00:30.00" error="0"/>

<movie id="c123v101" time="09:00:00.00" duration="00:00:20.00" error="0"/>

Где time – время выхода ролика в эфир, duration – длительность выдачи ролика в эфир (должна совпадать с длительностью ролика), error – код ошибки (должен быть равен нулю).

XML со статусом Success / Error – это просто один тег success или один тег error:

<success>OK</success>

<error>Текст сообщения об ошибке</error>

Приложение 2. К Техническим условиям на интеграцию Информационно-рекламного сервиса Рекламной компании  и Системы Информирования – «Алгоритм формирования контрольных сумм»

В ИРС и Системе Информирования - для формирования контрольных сумм применяется следующий алгоритм формирования контрольной суммы.

  - Контрольная сумма (key) видео ролика формируется с использованием алгоритма sha256

    - key = SHA256(SHA256(File) + File_ID_ +  Secret_Word), где

      - File - файл медиаконтента

      - File_ID - уникальный ID видео ролика

      - Secret_Word – секретное слово или фраза

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара

(Приложено отдельным файлом)

Приложение № 3

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

Форма акта о предоставлении права использования программного обеспечения

| АКТ № _____ |  |
| --- | --- |
| предоставления права |  |
| по лицензионному/сублицензионному договору № _________ |  |
| от «____» ____________ 20__ г. |  |
| г. Москва | «____» ____________ 20__ г. |

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», именуемое в дальнейшем «Лицензиат»/«Сублицензиат», в лице __________________________________, действующего на основании ____________________________________ с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар»/«Лицензиат», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о предоставлении права использования ПО (далее — Акт) о том, что Лицензиар/Лицензиат предоставил, а Лицензиат/Сублицензиат принял права на использование следующего ПО:

| № | Наименование ПО | Кол-во ключей доступа, шт. | Вознаграждение за использование одного экземпляра, руб. | Вознаграждение (общая сумма), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Без НДС* |  |  |  | – |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

* НДС не облагается в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Вознаграждение за предоставление права на использование ПО составляет: ___________________(___________________) рублей ___ копеек.

| От Лицензиара/Лицензиата | От Лицензиата/Сублицензиата |
| --- | --- |
| (должность) | (должность) |
| (подпись, инициалы, фамилия) | (подпись, инициалы, фамилия) |
| «____» ______________ 2020 г. | «____» ______________ 2020 г. |
| М.П. | М.П.» |

Приложение № 4

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

«Инструкция о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях ГУП «Московский метрополитен», утвержденная приказом от 02.12.2014 №1274.

ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.

Приложение № 5

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

«Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ГУП «Московский метрополитен», утвержденная приказом от 30.05.2019 № УД-07-605/19/470

ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.

Приложение № 6

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

«Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ГУП Московский метрополитен», утвержденная приказом от 23.06.2015 № 640.

ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.

Приложение № 7

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

«Инструкция о порядке подготовки совместных приказов для производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях, на объектах, в технических и охранных зонах ГУП «Московский метрополитен», а также в зонах примыкания нового строительства», утвержденная приказом от 30.12.2015 № 1398.

ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.

Приложение № 8

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

«Инструкция о проходе (проезде) в тоннели, на наземные и эстакадные участки, парковые и деповские пути и обеспечения безопасности работающих», утвержденная Приказом от 09.02.2015 №88.

ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.

Приложение № 9

к Техническому заданию

«На поставку и монтаж оборудования для воспроизведения и управления контентом»

Бренд-бук «Московский метрополитен»

ПРИЛОЖЕНА ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ.