СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Термины и сокращения	4

1.2.	Наименование услуг	6

1.3.	Заказчик	6

1.4.	Исполнитель	6

1.5.	Сроки оказания услуг	6

1.6.	Источник финансирования	6

1.7.	Порядок финансирования	6

1.8.	Руководящие документы	6

2.	Цели оказания услуг	8

2.1.	Цели оказания услуг	8

2.2.	Назначение оказания услуг	8

2.3.	Цели обработки информации	8

3.	Краткие характеристики оказываемых услуг	9

4.	Состав услуг и отчетные периоды оказания услуг	9

4.1.	Организация услуг	10

4.2.	Оказание услуг по предоставлению видеоизображений	10

5.	Объем услуг	11

5.1.	Общее количество услуг	11

5.2. Заявки на оказание услуг	12

6.	Общие требования к оказанию услуг	12

6.1.	Место нахождения ЕЦХД	12

6.2.	Оператор ЕЦХД	13

6.3.	Доступ к местам установки оборудования	13

6.4.	Доступ к технологическому порталу ЕЦХД	13

6.5.	Ввод ВОЛС в ЕЦХД	14

6.6.	Требования к сети передачи данных	14

6.7.	Требования к оконечному оборудованию	15

6.9.	Типовые проектные решения	16

6.10.	Требования к оповещению граждан	16

6.11.	СМКСС	17

6.12.	Система дополнительной проверки видеопотоков (СДПВ)	17

7.	Характеристика услуги	18

8.	Сдача-приемка услуг	20

8.1.	Сдача-приемка услуг	20

8.2.	Отчет СКОУ	20

9.	Требования к размещению ВК	20

9.1.	Требования к зонам обзора.	20

9.2.	Общие требования к размещению и зонам обзора ВК	20

10.	Требования к сопровождению оказываемых услуг	20

11.	Сроки восстановления оказания услуг и ответственность Исполнителя	22

12.	Расчет стоимости услуг	23

13.	Сертификация	24

14.	Приложения	25

Приложение А	26

Приложение Б	27

Приложение В	28

Приложение Г	29

Приложение Д	49

Приложение Е	50

Приложение Ж	102

Приложение З	103

Приложение И	104

Приложение К	105

- Общие сведения

  - Термины и сокращения

| ЕЦХД | Государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных». |
| --- | --- |
| Управляющие системы ЕЦХД | Подсистемы ЕЦХД, обеспечивающие прием и обработку видеоизображений, контроль качества услуги. |
| ТКУ (SLA - Service Level Agreement) | Требования к качеству услуг, устанавливаемые государственным контрактом на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (видеонаблюдение Троицкого и Новомосковского административных округов) (далее – Контракт), Техническим заданием, выполнение которых гарантирует Исполнитель. |
| MMC_hd | Видеонаблюдение мест массового скопления людей |
| DVN_b | Видеонаблюдение дворовых территорий |
| PVN_hd | Подъездное видеонаблюдение |
| ВК | Видеокамера – источник формирования видеоизображения/ средство видеонаблюдения. |
| Энкодер (англ. Encoder) | Оконечное сетевое оборудование, предназначенное для кодирования видеосигнала, получаемого с аналоговых ВК |
| API (англ. Application Programming Interface) | Открытый программный интерфейс сопряжения. |
| Битрейт | Скорость передачи информации, выраженная в отношении объема передаваемой информации к единице времени. |
| СКОУ | Система контроля оказания услуг/подсистема управления и мониторинга качества предоставления услуг ЕЦХД – программно-аппаратный комплекс для контроля операционного состояния видеокамер видеонаблюдения, видеопотоков, контроля объема и качества предоставляемых Исполнителем услуг и создания отчетов. Стороны признают данные СКОУ в качестве единственного надлежащего доказательства соответствия либо несоответствия объема и качества услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Техническим заданием, условиям настоящего Технического задания и Контракта. |
| Реестр камер, БЭИ | База данных, содержащая информацию (в том числе графические файлы и/или видеофрагменты), полученную от Исполнителя посредством средств видеонаблюдения. Указанная информация вносится в реестр камер (БЭИ) после фактического монтажа средства видеонаблюдения и ориентации (направления) его в сторону базовой точки обзора объекта видеонаблюдения, а также совершения Исполнителем иных предусмотренных Техническим заданием действий. |
| Объект видеонаблюдения | Место нахождения ВК, которое определено в соответствии с Техническим заданием; информация об объекте видеонаблюдения подлежит передаче Исполнителем в ЕЦХД. |
| Рабочая группа верхнего уровня | Постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность в соответствии с пунктом 13 Положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных» (утверждено постановлением Правительства Москвы от 07.02.2012 № 24-ПП) на основании совместного распоряжения Департамента информационных технологий города Москвы и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы О создании межведомственной рабочей группы верхнего уровня для рассмотрения и разрешения отдельных вопросов k2функционирования государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных» и информационно-аналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и общественной безопасности в городе Москве (АИС «Карта криминогенности››), поступления информации в ЕЦХД и АИС «Карта криминогенности››, а также передачи информации, хранящейся и обрабатываемой в ЕЦХД и АИС «Карта криминогенности», пользователям информации от 10.08.2017 № 64-16-385/17/21-16-102/7, а также правовых актов Департамента информационных технологий города Москвы. Нормативная документация размещена на сайте Департамента информационных технологий города Москвы по адресу: https://www.mos.ru/dit/documents/normativnye-pravovye-akty-departamenta/. |
| Рабочая группа нижнего уровня | Коллегиальные органы, создаваемые решениями (протоколами) Рабочей группы верхнего уровня из сотрудников заинтересованных органов исполнительной власти (далее – ОИВ) города Москвы, подведомственных им организаций, федеральных ОИВ, а также, при необходимости, Департамента информационных технологий города Москвы для согласования вносимых Исполнителями в БЭИ данных и контроля за размещением средств видеонаблюдения. |
| ID БТИ | Код адреса в формате Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское бюро технической инвентаризации» (ГБУ МосгорБТИ). |
| Услуга | Предоставление Исполнителем видеоизображения и иной информации об объекте видеонаблюдения с объектов видеонаблюдения в ЕЦХД посредством одного источника формирования видеоизображения в соответствии с Техническим заданием и Контрактом. Одна услуга оказываетс с использованием одной видеокамеры в течение одного месяца. |
| Заявка | Формируемый Заказчиком по одной из форм, приведенных в Приложениях Б, В, Ж, З к Техническому заданию, перечень услуг и их условий, которые должны быть оказаны или прекращено оказание в указанный в Заявке срок. Заказчик вправе направить в адрес Исполнителя следующие виды заявок: - заявка на оказания услуг; - заявка на прекращение оказания услуг; - заявка на перенос оказания услуг; - заявка на корректировку оказания услуг. |
| СМКСС | Средство мониторинга качества сопровождения систем Заказчика – это инструмент управления запросами, управления вызовами и изменениями Заказчика, предоставляющий Web-интерфейс для корпоративных изменений и взаимодействий (выполнения запросов), с такими дополнительными функциями, как поддержка каталога услуг, CMDB и журналирование деятельности службы технической поддержки. |
| СДПВ | Система дополнительной проверки видеопотоков. |
| ТПР | Типовые проектные решения по строительству систем видеонаблюдения для целей оказания услуг по Контракту. |

  - Наименование услуг

Услуги по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (видеонаблюдение Троицкого и Новомосковского административных округов).

  - Заказчик

Департамент информационных технологий города Москвы (далее – Заказчик, Департамент).

  - Исполнитель

Определяется по результатам проведения к процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Сроки оказания услуг

Испольнитель организует подготовительные мероприятия в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта по первой заявке Заказчика на оказание услуг по настоящему Техническому заданию и в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения каждой последующей после первой заявки на оказание услуг. Подготовка к оказанию услуг по каждой последующей после первой заявке может быть завершена Исполнителем досрочно, в том числе по предложению Заказчика и при отсутствии отказа Исполнителя от досрочного начала оказания услуг.

Исполнитель обязуется начать оказание услуг, предусмотренных первой заявкой Заказчика на оказание услуг по настоящему Техническому заданию, не позднее, чем на 11 (одиннадцатый) календарный день с даты заключения Контракта. Исполнитель обязуется начать оказывать услуги по заявкам, последующим после первой заявки, в указанную в таких заявках дату/время.

Исполнитель обязуется оказывать услуги по Контракту в течение 1 746 (одной тысячи семисот сорока шести) календарных дней с даты заключения Контракта.

  - Источник финансирования

Бюджет города Москвы.

  - Порядок финансирования

Порядок финансирования оказания услуг определяется действующими нормативно-правовыми актами города Москвы, регулирующими вопросы финансирования расходов городского бюджета, настоящим Техническим заданием и Контрактом.

  - Руководящие документы

Оказание услуг осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и руководящими документами отрасли:

    - Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

    - Постановления Правительства РФ от 18.02.2005 г. № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» ; от 23.01.2006 г. № 32 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных» ; от 10.09.2007 г. № 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»;

    - Постановление Правительства Москвы от 07.02.2012 г. № 24-ПП «Об утверждении положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных»;

    - Приказы Минсвязи, Минкомсвязи и Мининформсвязи РФ от 10.08.1996 г. № 92 «Об утверждении Норм на электрические параметры основных цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России»; от 10.01.2007 г. № 1 «Об утверждении Правил применения средств связи для передачи голосовой и видеоинформации по сетям передачи данных»; от 27.09.2007 г. № 113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования»; от 25.08.2009 г. № 104 «Об утверждении Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования».

Все работы, которые требуется осуществить Исполнителю для оказания услуг по Контракту, должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими ГОСТ и СНиП:

- Р 78.36.039-2014  Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- TIA/EIA-568-B  Стандарт на структурированные кабельные системы;

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; ГОСТ Р 51558–2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменением N 1); ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 12.1.006 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля; ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; ГОСТ 12.1.040 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения; ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ 14192 Маркировка грузов; ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP); ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; ГОСТ 16962 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний; ГОСТ 16962.1 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам; ГОСТ 17516 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды; ГОСТ 17516.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; ГОСТ 26828 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка; ГОСТ 27484 (МЭК 695-2-2-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем; ГОСТ 27924 (МЭК 695-2-3-84) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов; ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний; ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования; ГОСТ IEC 60065 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности; ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения; ГОСТ Р 27.003 Надежность в технике. Управление надежностью. Руководство по заданию технических требований к надежности; ГОСТ Р 50009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний; ГОСТ Р 50739 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования; ГОСТ Р 50948 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности; ГОСТ Р 50949 Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности; ГОСТ Р 52870 Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения; ГОСТ Р 54830 Системы охранные телевизионные. Компрессия оцифрованных видеоданных. Общие технические требования и методы оценки алгоритмов; ГОСТ Р 56035 Системы охранные телевизионные. Защита оцифрованных видеоданных от случайного и преднамеренного искажения. Общие требования; ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия; ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам; ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности; ГОСТ 14872-82 Таблицы испытательные оптические телевизионные. Типы, размеры и технические требования.

Оказание услуг по настоящему Техническому заданию осуществляется в соответствии с правовыми актами Департамента, в том числе в соответствии с распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. 
№ 64-16-241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных», регламента передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения, регламента передачи в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» информации об объектах видеонаблюдения на основании заключенных Департаментом информационных технологий города Москвы государственных контрактов» (далее – распоряжение Департамента от 31.07.2015 г. № 64-16-241/15).

- Цели оказания услуг

  - 2.1.	Цели оказания услуг

Целью оказания услуги является повышение эффективности управления городским хозяйством, уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, комфорта и удобства повседневной жизни граждан за счет применения информационно-телекоммуникационных технологий путем организации централизованного сбора, хранения и обработки поступающей в ЕЦХД информации.

  - 2.2.	Назначение оказания услуг

Назначением оказания услуг по Техническому заданию является получение Заказчиком в режиме реального времени видеоинформации с объектов видеонаблюдения.

  - Цели обработки информации

Цели обработки информации, передаваемой Исполнителем Заказчику в соответствии с Техническим заданием, включают, но не ограничиваются, следующими:

- Хранение и обработка информации в ЕЦХД.

- Предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД.

- Предоставление информации по запросам органов государственной власти и подведомственных им организаций.

- Трансляция информации в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заказчик самостоятельно определяет цели и порядок обработки информации, полученной от Исполнителя.

- Краткие характеристики оказываемых услуг

Организация Исполнителем предоставления информации об объектах видеонаблюдения в ЕЦХД (оказание услуг по Контракту) осуществляется в соответствии с заявками Заказчика, определяющими количество, типы и места нахождения ВК, дату/время начала оказания услуги. Места нахождения ВК должны быть расположены на территории города Москвы.

При оказании каждой из услуг Исполнитель обеспечивает:

- формирование видеоизображения ВК Исполнителя, установленной по адресу места нахождения ВК, определенному в соответствии с Техническим заданием;

- получение информации с данной ВК и ее передачу от объекта видеонаблюдения до ЕЦХД в режиме реального времени в формате управляющих систем ЕЦХД. Одна услуга оказывается с применением одной ВК.

Любая информация, предоставленная Исполнителю Заказчиком, или ставшая известной в связи с оказанием услуг по Контракту, считается информацией ограниченного доступа, в том числе учетные записи, переданные для предоставления доступа к содержащейся в ЕЦХД информации и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам без согласования с Заказчиком. Исполнитель обязуется не передавать в ЕЦХД информацию ограниченного доступа. Заказчик не несет ответственности за обеспечение соответствующего режима обработки информации ограниченного доступа, переданной Исполнителем по Контракту в рамках оказания услуг. Ответственность за все возможные нарушения требований нормативных правовых актов РФ и города Москвы, связанные с обработкой, поступившей в ЕЦХД информации ограниченного доступа при оказании Исполнителем услуг по Контракту, несет Исполнитель.

Заказчик самостоятельно разрешает или ограничивает доступ к информации, полученной от Исполнителя в рамках оказания услуг, определяет порядок и условия доступа к этой информации.

- Состав услуг и отчетные периоды оказания услуг

По каждой из услуг Исполнитель выполняет мероприятия:

•	Организация услуги.

•	Оказание услуги по предоставлению видеоизображения об объекте видеонаблюдения осуществляется в рамках отчетных периодов, указанных в таблице 1:

Таблица 1. Отчетные периоды и ориентировочный план оказания услуг

| Отчетный период | Период | Ориентировочный план оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол. PVN_hd | кол. MMC_hd | кол. DVN_b |
| ОП1 | с 11-го календарного дня с даты заключения Контракта по 31.03.2021 | 2555 | 292 | 1706 |
| ОП2 | с 01.04.2021 по 30.06.2021 | 2555 | 292 | 1706 |
| ОП3 | с 01.07.2021 по 30.09.2021 | 2555 | 292 | 1706 |
| ОП4 | с 01.10.2021 по 30.11.2021 | 2555 | 292 | 1706 |
| ОП5 | с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП6 | с 01.01.2022 по 31.03.2022 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП7 | с 01.04.2022 по 30.06.2022 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП8 | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП9 | с 01.10.2022 по 30.11.2022 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП10 | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП11 | с 01.01.2023 по 31.03.2023 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП12 | с 01.04.2023 по 30.06.2023 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП13 | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП14 | с 01.10.2023 по 30.11.2023 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП15 | с 01.12.2023 по 31.12.2023 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП16 | с 01.01.2024 по 31.03.2024 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП17 | с 01.04.2024 по 30.06.2024 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП18 | с 01.07.2024 по 30.09.2024 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП19 | с 01.10.2024 по 30.11.2024 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП20 | с 01.12.2024 по 31.12.2024 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП21 | с 01.01.2025 по 31.03.2025 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП22 | с 01.04.2025 по 30.06.2025 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП23 | с 01.07.2025 по 30.09.2025 | 3270 | 374 | 2184 |
| ОП24 | с 01.10.2025 по 1 746 календарный день с даты заключения Контракта | 3270 | 374 | 2184 |

  - 4.1.	Организация услуг

Исполнитель осуществляет следующий перечень мероприятий по каждой заказанной Заказчиком услуге:

- Формирует Лист согласования мест установки ВК (кроме PVN_hd) (Приложение И к Техническому заданию) и согласовывает его с Рабочей группой нижнего уровня. Лист согласования мест установки ВК может быть сформирован и согласован как в отношении одной ВК, так и нескольких ВК. По результатам такого согласования Исполнитель загружает листы согласования и карточки ВК в реестр камер ЕЦХД.

- Выполняет монтаж и пуско-наладку оборудования, необходимого для оказания услуг по Контракту. Монтаж и пуско-наладка оборудования осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания, листом согласования места установки ВК (кроме PVN_hd), а также ТПР.

- Организует передачу видеоизображения с ВК в ЕЦХД в формате, объеме и качестве, соответствующих условиям настоящего Технического задания.

4.1.4	Вносит в реестр камер необходимую информацию о ВК. Организация услуги считается завершенной в момент внесения Исполнителем в реестр камер информации о данной услуге, подтвержденной данными реестра камер ЕЦХД при условии, что ВК, с использованием которой оказывается данная услуга, хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации».

    - Согласовывает (при необходимости) место установки ВК с правообладателем здания или сооружения, иных мест, конструкций, на которых Исполнитель намерен осуществить установку ВК.

  - 4.2.	Оказание услуг по предоставлению видеоизображений

Исполнитель оказывает услуги в заданных Техническим заданием объеме, формате, качестве и сроки.

Исполнитель должен принимать меры, направленные на исключение содержания в передаваемых Заказчику видеоизображениях информации ограниченного доступа, информации, распространение которой запрещено или ограничено правовыми актами РФ и города Москвы.

- Объем услуг

  - 5.1.	Общее количество услуг

В ходе всего периода оказания услуг по Контракту Заказчик имеет право заказать, а Исполнитель обязан оказать любую из предусмотренных Техническим заданием услуг. Общий объем заказываемых услуг определяется таким образом, чтобы общая стоимость оказанных Исполнителем в соответствии с Техническим заданием в течение периода оказания услуг по Контракту не превышала Цену Контракта.

Ориентировочный объем услуг, которые будут заказаны Заказчиком в соответствии с первой заявкой, указан в таблице 1 к Техническому заданию.

Конкретные объемы и типы услуг, подлежащих оказанию по Техническому заданию, определяет Заказчик по своему усмотрению с учетом установленных Техническим заданием условий. Исполнитель не имеет права требовать от Заказчика направления Исполнителю заявки на оказание любых услуг.

В случае, если Заказчик осуществил заказ услуг в объеме, превышающем установленные Техническим заданием ограничения, Исполнитель имеет право оказать данные услуги Заказчику, при этом стоимость таких услуг рассматривается Сторонами как включенная в Цену Контракта. Какие-либо денежные средства в счет оплаты таких оказанных Исполнителем услуг сверх определенной Контрактом Цены уплате не подлежат.

В заявке на оказание услуг Заказчик указывает дату начала оказания услуг по данной заявке. Дата/время начала оказания услуг указывается Заказчиком с учетом требований пункта 1.5 Технического задания, при этом дата начала оказания услуг по заявке должна представлять собой первый день одного из определенных Контрактом отчетных периодов.

Заказчик имеет право в любой момент периода оказания услуг направлять Исполнителю заявки о прекращении оказания любых ранее заказанных услуг. В завке на прекращение оказания услуг указывается дата/время, начиная с которой Исполнитель обязан прекратить оказание указанных в такой заявке услуг.

Заказчик может направить Исполнителю заявку на перенос места оказания конкретной услуги с одного адреса (места расположения ВК) на другой. При таком переносе Исполнитель прекращает оказание услуги по прежнему адресу в указанную Заказчиком в соответствующей заявке на перенос места оказания конкретной услуги дату/время, и в этот же момент Исполнитель обязан начать оказание данной услуги по новому адресу. Информация об услуге в реестре камер вносится Исполнителем в определенном Техническим заданием порядке для внесения данных о ВК в реестр камер. Исполнитель обязан обеспечить заблаговременное (до начала оказания услуги по новому адресу) внесение данных о ВК по новому адресу в реестр камер. Неисполнение Исполнителем данного требования означает, что услуга не будет рассматривается как оказываемая по новому адресу до момента внесения Исполнителем данных о ВК по новому адресу в реестр камер. Для целей определения стоимости переносимой услуги, а также для целей привлечения Исполнителя к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по Техническому заданию, данная услуга рассматривается как одна услуга, подлежащая непрерывному и бесперебойному оказанию. Заявка на перенос места оказания конкретной услуги направляется Заказчиком Исполнителю в порядке, определенном пунктом 5.2.4 Технического задания. Форма заявки на перенос места оказания услуг указана в Приложение Ж к Техническому заданию.

В случае необходимости изменения параметров услуги (переименование улицы и/или уточнения строения/корпуса дома, либо технические ошибки (опечатки, за двоение услуги и т.п.) без изменения места установки и сцен обзора видеокамеры Заказчик вправе направить Исполнителю заявку на корректировку оказания услуг. Номер видеокамеры при оформлении заявки на корректировку оказания услуг, а также существенные условия заявки остаются неизменными. Форма заявки на корректировку оказания услуг указана в Приложении З к Техническому заданию.

## 5.2. Заявки на оказание услуг

5.2.1. Заказчик размещает в составе закупочной документации первую заявку на оказание услуг по Контракту, подлежащую исполнению Исполнителем в срок и на условиях, определенных Техническим заданием и первой заявкой. Заявки на оказание услуг по Контракту направляются Заказчиком Исполнителю в соответствии с потребностями Заказчика.

5.2.2.	Услуга заказывается посредством направления Заказчиком Исполнителю обязательной для исполнения письменной заявки на оказание услуги, оформленной на бумажном носителе и переданной (направленный с использованием Почты России заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта получения Исполнителем отправления), либо направленной Заказчиком Исполнителю с использованием электронной почты в электронном виде. Исполнитель обязан приступить к организации и оказанию указанной в заявке услуги непосредственно после получения такой заявки. Первая заявка на оказание услуг по Контракту содержится в закупочной документации. Исполнение первой заявки на оказание услуг по Контракту начинается Исполнителем с даты заключения Контракта. Заявка на оказание услуг должна быть составлена по форме, определенной в Приложении Б к Техническому заданию.

5.2.3.	 Заказчик имеет право направить Исполнителю заявку на прекращение оказания услуг. В заявке на прекращение оказания услуг Заказчик указывает дату/время, в которую должно быть прекращено оказание услуг Исполнителем. Заявка о прекращении оказания услуг составляется по форме, определенной в Приложении В к Техническому заданию.

5.2.4.	Стороны установили, что лицо, направляющее в адрес Исполнителя заявку на оказание, прекращение, перенос места оказания услуги с использованием одного из следующих адресов электронной почты: GolovinDA@mos.ru, KornikovAY@it.mos.ru, SavushkinaTA2@it.mos.ru, ZhivolupOS@it.mos.ru, SukhanovOO@it.mos.ru является уполномоченным на направление такой заявки от имени и в интересах Заказчика. Стороны также установили, что лицо, получающее заявку на оказание услуги либо на прекращение оказания услуги по Контракту с использованием адреса электронной почты: _________________, является уполномоченным на получение такой заявки от имени Исполнителя. При этом, направленная от имени Заказчика с указанного в настоящем пункте адреса заявка на оказание услуг по Контракту, считается полученной Исполнителем в момент направления такой заявки. Использование предусмотренного способа направления заявок на оказание услуг по Контракту не лишает Заказчика права на направление таких заявок любым иным указанным в Техническом задании способом.

## 6.	Общие требования к оказанию услуг

  - 6.1.	Место нахождения ЕЦХД

ЕЦХД расположен по адресам:

- г.Москва, Нижегородская ул., д.32А.

- г.Москва, пл. Академика Курчатова, д.1, стр.15.

В ходе оказания услуг по Техническому заданию и Контракту, адрес расположения ЕЦХД может быть изменен и/или добавлены дополнительные адреса. В случае изменения места нахождения ЕЦХД (появления дополнительного адреса) в ходе оказания услуг Заказчик сообщает об этом Исполнителю путем направления письменного уведомления, подписанного уполномоченным Заказчиком лицом. Исполнитель обязан в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения от Заказчика такого уведомления обеспечить передачу в соответствии с условиями Технического задания видеоизображений в ЕЦХД, находящийся по указанному Заказчиком в уведомлении измененному адресу (дополнительному адресу). При этом, если Заказчиком в уведомлении не указано иное, Исполнитель обязан обеспечить непрерывное оказание услуг по Техническому заданию в течение всего указанного в Техническом задании периода оказания услуг. Передача видеоизображений в период с момента получения Исполнителем указанного уведомления Заказчика до момента, когда волоконно-оптические линии связи (далее – ВОЛС) Исполнителя будут подключены к ЕЦХД Заказчика по измененному адресу (дополнительному адресу) и будет возможна трансляция видеоизображений в находящийся по измененному адресу (дополнительному адресу) ЕЦХД в полном объеме, должна осуществляться в ЕЦХД Заказчика, находящийся по-прежнему (до изменения) адресу. Новый адрес или дополнительный адрес расположения ЕЦХД должен находится на территории города Москвы.

  - 6.2.	Оператор ЕЦХД

Оператор ЕЦХД – организация, которая осуществляет в соответствии с регламентом функционирования ЕЦХД эксплуатацию ЕЦХД, а также определяет технические требования к различным осуществляемым с использованием ЕЦХД операциям, в том числе технические требования к проведению работ по подключению ВОЛС и оборудования Исполнителя к ЕЦХД. Определенные Оператором ЕЦХД технические условия (Приложение К к Техническому заданию) подлежат безусловному соблюдению Исполнителем. Заказчик может уточнить технические условия в момент выдачи их Исполнителю в части изменения адреса размещения оборудования. Все работы по подключению ВОЛС Исполнителя к ЕЦХД осуществляются на основании рабочего проекта, составленного Исполнителем в соответствии с техническими условиями, выданными и согласованными Оператором ЕЦХД, собственником здания, в котором расположена ЕЦХД, и Заказчиком. Оператор ЕЦХД обеспечивает разграничение прав доступа к ЕЦХД, ведет учет и статистику получения и использования хранящейся в ЕЦХД информации, фиксирует факт поступления информации в ЕЦХД. Функции Оператора ЕЦХД выполняет Государственное казенное учреждение города Москвы «Московское городское агентство по телекоммуникациям» (далее – ГКУ «Мосгортелеком»).

Взаимодействие Исполнителя, ГКУ «Мосгортелеком» и лиц, принимающих участие в процессе оказания услуг поКонтракту, осуществляется в соответствии с распоряжением Департамента от 31.07.2015 г. № 64-16-241/15.

  - 6.3.	Доступ к местам установки оборудования

Исполнитель собственными силами и за свой счет осуществляет организацию необходимых для оказания услуг по Контракту допусков к местам проведения работ (на крыши зданий, в чердачные и подвальные помещения, электрощитовые, техпомещения и прочие места), которые необходимы для организации каналов связи и установки используемого для оказания услуг оборудования. Затраты на обеспечение электропитанием оборудования, используемого для оказания услуг, пользование частями зданий и сооружений, помещений в них, объектов инфраструктуры для размещения на них ВК, относятся к расходам Исполнителя и входят в стоимость оказываемых по Контракту услуг.

Исполнитель организует оказание услуг по предоставлению видеоизображения с объектов видеонаблюдения до места нахождения ЕЦХД в режиме реального времени и в формате управляющих систем ЕЦХД. Исполнитель организует передачу видеоизображения с оборудования Исполнителя на оборудование ЕЦХД, для чего Исполнителем обеспечивается подключение оборудования Исполнителя к оборудованию ЕЦХД. Все расходы, связанные с подключением оборудования Исполнителя к оборудованию ЕЦХД (в том числе, расходы, связанные с работами по размещению оборудования Исполнителя на территории ЕЦХД, либо в здании по месту нахождения ЕЦХД, а также любые подобные расходы Исполнителя), несет Исполнитель.

  - 6.4.	Доступ к технологическому порталу ЕЦХД

Для оказания Исполнителем услуг в соответствии с Техническим заданием Оператор ЕЦХД предоставляет Исполнителю доступ к технологическому порталу ЕЦХД и выдает необходимые для такого доступа учетные записи. В стоимость услуг по Контракту входят, в том числе, расходы исполнителя на необходимый для доступа к ЕЦХД выделенный канал связи, а также его подключение к ЕЦХД. Доступ в ЕЦХД осуществляется Исполнителем удаленно через указанный канал связи с использованием автоматизированных рабочих мест, и оборудования Исполнителя. Учетные записи для доступа Исполнителя к технологическому порталу ЕЦХД являются индивидуальными и не подлежат разглашению и передаче третьим лицам.

  - 6.5.	Ввод ВОЛС в ЕЦХД

В случае отсутствия подключения к ЕЦХД в целях оказания услуг Исполнитель обеспечивает подключение к технологической площадке ЕЦХД по ВОЛС. Все работы в помещениях ЕЦХД должны производиться только при наличии предусмотренных настоящим Техническим заданием и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы согласований (разрешений) по удовлетворенным Заказчиком письменным заявкам, направляемым Исполнителем Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до начала работ.

- Трассы прокладки кабельных линий, точки ввода кабелей в здание и в помещение ЕЦХД определяются на стадии проведения проектно-изыскательских работ совместно с сотрудниками Заказчика, Оператора ЕЦХД и правообладателя здания.

- Ввод ВОЛС должен производиться в двух независимых и географически разнесенных вводах с резервированием 1:1, прокладка кабельных трасс по территории здания, в котором расположен ЕЦХД, должна быть выполнена двумя независимыми, непересекающимися путями.

- Окончательные маршруты прокладки ВОЛС Исполнителя по территории ЕЦХД определяются на стадии проектирования, согласовываются с ответственными сотрудниками Заказчика и Оператора ЕЦХД.

- Основную и резервную точки ввода ВОЛС необходимо присоединить к сети Исполнителя двумя оптическими кабелями, от двух географически разнесенных узлов сети Исполнителя, проходящих по разным кабельным трассам (географически разнесенным) городских коммуникаций.

  - 6.6.	Требования к сети передачи данных

- Сеть передачи данных Исполнителя должна быть масштабируемой и обеспечивать передачу всего объема трафика от всех ВК в реальном масштабе времени по виртуальной частной сети уровня 3.

- На сети передачи данных Исполнителя должно быть организовано резервирование полосы пропускания, позволяющее передавать потоки видеоизображения в объеме и качестве, указанных в Техническом задании. Присоединение сети передачи данных Исполнителя к ЕЦХД осуществляется с использованием интерфейсов 10G-Ethernet с возможным объединением нескольких интерфейсов в единые логические группы.

- Общая пропускная способность сети передачи данных Исполнителя и Заказчика в точке присоединения к ЕЦХД должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу видеоизображения с ВК.

- Базовые критичные для передачи видеоинформации параметры сети фиксируются СКОУ на медиасерверах ЕЦХД и должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Транспортный класс | Параметры ТКУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| Видео в режиме реального времени | <150 | <50 | <0.25 |

- При организации сети передачи данных Исполнителю следует также руководствоваться рекомендациями и спецификациями международных организаций по связи ITU-T, ETSI, IEEE, IETF, MEF.

  - 6.7.	Требования к оконечному оборудованию

- Требования к протоколам:

- Устройства кодирования видеосигнала (сетевые видеокамеры, энкодеры) должны поддерживать следующие протоколы: TCP, IPv4, RTP, RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH. Должна быть обеспечена поддержка ONVIF версии 2.2 или выше.

- Метод (способ) передачи кодированного видеосигнала по протоколу RTSP over TCP (по согласованию с Заказчиком - протокол RTSP over UDP).

- Требования к видеопотоку:

    - Формат кодирования видеоданных MJPEG, H.264 с профилями:

    - базовый профиль (Baseline Profile) и/или основной профиль без использования b-кадров (Main Profile) обязательно;

    - расширенный профиль (Extended Profile) по согласованию с Заказчиком.

    - Режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео – обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) – по согласованию с Заказчиком. Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate), переменного (VBR – variable bitrate).

    - Поддержка передачи не менее 3 дублей основного видеопотока.

- Функциональные требования. Конечные устройства должны поддерживать:

- Функцию включения обратной засветки (back light), регулировку режимов яркости, цветности, контрастности, режим подавления шумов, активация режима день/ночь.

- Требования к программным средствам интеграции описаны в Приложении Г к Техническому заданию.

- Требования для контроля подключенных устройств. Конечные устройства должны:

      - выполнять команды запроса версии установленного встроенного программного обеспечения (обязательно), другие команды – опционально;

      - поддерживать отправку log-сообщений открытого формата (Syslog и прочее);

      - поддерживать ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, поддерживать авторизацию пользователей.

6.8.	Требования к разграничению зон ответственности

При оказании услуг разграничение ответственности между Заказчиком и Исполнителем определяется в точке входа трафика видеоданных в ЕЦХД в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1

  - 6.9.	Типовые проектные решения

Исполнитель представляет на утверждение Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Контракта ТПР, выполненные в соответствии со СНиП, ГОСТ и иными обычно предъявляемыми к документам такого рода требованиями.

Заказчик имеет право самостоятельно произвести экспертизу и согласовать ТПР с органами государственной власти и учреждениями города Москвы. При этом ТПР разрабатывается и предоставляется Заказчику Исполнителем.

ТПР должны быть составлены Исполнителем в отношении всех типов средств видеонаблюдения и  оборудования видеонаблюдения, которые будут использоваться Исполнителем для оказания услуг, а также в отношении всех типов объектов мест установки ВК, на которых будет производиться монтаж ВК и оборудования видеонаблюдения.

Исполнитель осуществляет оказание услуг с соблюдением требований ТПР, утвержденных Заказчиком.

При выявлении нарушений выполнения Исполнителем ТПР в ходе оказания услуг, такие нарушения подлежат устранению Исполнителем в течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о наличии таких нарушений. Факт устранения нарушений ТПР подтверждается отчетом Исполнителя об устранении таких нарушений, утвержденным Оператором ЕЦХД. В случае неустранения Исполнителем нарушений требований ТПР в указанный срок, услуги, оказываемые с помощью инфраструктуры Исполнителя, созданной в нарушение ТПР, считаются неоказанными и оплате не подлежат.

  - 6.10.	Требования к оповещению граждан

В непосредственной близости от места установки ВК Исполнитель должен размещать табличку, информирующую граждан о том, что ведется видеонаблюдение.

Для ММС_hd и DVN_b место размещения таблички должно находиться в приоритетной сцене обзора ВК, высота размещения - на уровне 120 – 220 см от земли, лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть хорошо заметна.

Для PVN_hd табличка размещается на входе в подъезд на уровне 120 – 180 см от земли. Лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть хорошо заметна. Для каждой видеокамеры PVN_hd должна быть установлена одна табличка. Если на здании, где установлена видеокамера ММС_hd (DVN_b), есть видеокамера PVN_hd – установка дополнительной табличке ММС_hd (DVN_b) не требуется. Если видеокамеры PVN_hd на здании отсутствуют – для ММС_hd (DVN_b) требуется установка таблички на фасаде здания на уровне 120 – 220 см от земли, лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть хорошо заметна.

Размещение таблички должно осуществляться с соблюдением всех требований обязательных стандартов качества размещения информационных табличек такого рода и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы.

Требования к графическому и текстовому содержанию таблички (далее – макет) определены в Приложении Ж к Техническому заданию.

Требование к материалу таблички – металлическое основание с антикоррозийным покрытием.

Требование к размерам таблички – для PVN_hd и DVN_b формат А 6, для ММС_hd формат А 4.

Заказчик может изменять требования к макету, размерам и материалу табличек. Такое изменение осуществляется не чаще одного раза за каждые 12 (двенадцать) месяцев с момента заключения Контракта.

При прекращении оказания конкретной услуги Исполнитель демонтирует табличку и восстанавливает фасад здания, поврежденный в результате монтажа/демонтажа таблички.

## 6.11.	СМКСС

В целях скорейшего устранения возникших в ходе оказания услуг по Контракту нарушений качества услуг, Исполнитель обязан обрабатывать поступающие от Заказчика заявки на устранение таких нарушений с использованием системы обработки заявок на устранение нарушений. Исполнитель обязан интегрировать принадлежащую ему систему обработки заявок на устранение нарушений Контракта и приложений к нему с СМКСС для организации обмена данными между этими системами и обеспечения получения Исполнителем заявок Заказчика о необходимости устранения нарушений Контракта и приложений к нему либо получить от Заказчика доступ к СМКСС и получать от Заказчика указанные заявки через СМКСС. Доступ к системе Заказчика осуществляется Исполнителем посредством направления им в адрес Заказчика запроса на доступ к системе, с использованием электронной почты, а также предоставления Заказчику технической возможности для предоставления Исполнителю доступа в СМКСС.

Заказчик предоставляет доступ к СМКСС или технические условия подключения системы обработки заявок Исполнителя к СМКСС.

Требования настоящего пункта должны быть выполнены Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. При этом направленная от имени Заказчика заявка считается полученной Исполнителем в момент размещения такой заявки в учетной записи Исполнителя в СМКСС.

  - 6.12.	Система дополнительной проверки видеопотоков (СДПВ)

В рамках оказания услуг по Контракту Исполнитель должен организовать на собственных ресурсах СДПВ.

СДПВ должна быть совместима с управляющими системами ЕЦХД, а также должна обеспечивать:

    - Постановку по запросу управляющих систем ЕЦХД видеопотоков на анализ (пункты 6.12.2-6.12.3) (в том числе из ЕЦХД);

    - Анализ видеопотоков, передаваемых в ЕЦХД в рамках оказания услуг по Контракту, на предмет количества и неравномерности получения фреймов (Unit-ов NAL (Network Abstraction Layer), содержащих VCL (Video Coding Layer) с соответствующими заголовками кодека H.264) за интервал;

    - Анализ видеопотоков, передаваемых в ЕЦХД в рамках оказания услуг по Контракту, на предмет соответствия требованиям к качеству трансляции в ЕЦХД путем математического анализа характеристик видеоизображения;

    - Передачу результатов анализа в ЕЦХД в формате и с максимальной задержкой, устанавливаемых Заказчиком.

СДПВ должна по запросу управляющих систем ЕЦХД обеспечивать одновременную обработку не менее 15 % видеопотоков от количества услуг (из расчета, что один видеопоток соответствует одной услуге), оказываемых по Контракту. Замеры по пунктам 6.12.2-6.12.3) указанного объема видеопотоков должны осуществляться в рамках 15-минутного интервала.

Данные СДПВ об оказании Исполнителем услуг передаются Исполнителем в СКОУ в полном объеме.

В случае отсутствия у Исполнителя СДПВ (включая, в том числе, непредоставление результатов анализа из СДПВ в ЕЦХД), или некорректной работы СДПВ, Заказчик вправе считать услуги, для которых необходима дополнительная проверка качества, оказанными с нарушением требований Контракта (Технического задания).

- Характеристика услуги

- Услуга по передаче видеоизображения с объектов видеонаблюдения представляет собой комплекс мероприятий по формированию сигналов видеоизображения, их кодировке и передаче в ЕЦХД в требуемом формате и качестве, в том числе:

- формирование видеоизображения на объектах видеонаблюдения осуществляется с использованием оборудования Исполнителя;

- видеоизображение должно содержать идентификатор видеокамеры с объекта видеонаблюдения, дату и время видеосъемки. Дата в формате: год-месяц-день. Формат времени 24 часа - часы:минуты:секунды;

- часы системы Исполнителя, а также ВК, должны быть синхронизированы с сервером точного времени ЕЦХД;

- место расположения информационной надписи (идентификатор ВК, дата и время) может варьироваться в зависимости от типа и модели используемого оборудования. Разрешается расположение информационных надписей в крайнем нижнем правом/левом углу, крайнем верхнем правом/левом углу. Надпись должна быть читаема на любом фоне и при любом освещении. Высота символов информационной надписи должна составлять 3-6% высоты видеоизображения. Информационная надпись может содержать не менее 30 символов.

- Удаленный доступ к ВК (напрямую, не через порталы ЕЦХД) должен осуществляться в режиме реального времени для просмотра видеоизображения и управления ВК (при поддержке ВК соответствующих функций управления) без нарушения качества предоставления услуг.

- ВК, энкодеры и прочее используемое для оказания услуг оборудование Исполнителя должны иметь возможность интеграции с управляющими системами ЕЦХД в соответствии платформонезависимым интерфейсом API (Приложение Г к Техническому заданию).

- В целях обеспечения передачи видеоизображения с объектов видеонаблюдения без потерь качества и возможности последующего использования видеоизображения в исходном виде, оборудование и технические средства Исполнителя, использующиеся для оказания услуг и участвующие в обмене информацией с оборудованием ЕЦХД, должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

- ВК, энкодеры и прочее используемое для оказания услуг оборудование Исполнителя, расположенные вне отапливаемых помещений, должны функционировать в температурных режимах от -40°C до +50°C.

- Исполнитель по согласованию с Заказчиком может уточнить технические характеристики оборудования, используемого для оказания услуг.

- Мониторинг качества оказания услуг производится СКОУ на уровне находящихся в ЕЦХД медиасерверов.

  - Требования к параметрам услуг указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование услуги | Параметры услуги |
| --- | --- |
| Общие требования | - видеоизображение с ВК четкое (не замутненное), не повернуто, не расфокусировано, не одноцветное (монохромное), цветопередача не искажена, объектив/купол ВК не загрязнен и т.п.); - наличие стабильного не статического видеопотока с ВК - количество кадров в секунду – от 15 до 25. Устанавливается по требованию Заказчика; - чувствительность ВК не менее 0,05 Lux в черно-белом режиме; - Формат кодирования видеоданных H.264. |
| PVN_hd | - резервируемая пропускная полоса канала связи Исполнителя не менее 2048 Кбит/с на 1 видеокамеру; - битрейт (для режима CBR – «средний», для режима VBR – «максимальный») от 1024 до 2048 Кбит/сек на 1 видеокамеру. Устанавливается по требованию Заказчика; - разрешение не менее HD (1280×720), компрессия не более 30 %; - наличие ИК подсветки с расстоянием подсветки не менее 7 м; - матрица не менее 1/3”. |
| MMC_hd | - резервируемая пропускная полоса канала связи Исполнителя не менее 2048 Кбит/с на 1 видеокамеру; - битрейт (для режима CBR – «средний», для режима VBR – «максимальный») от 1024 до 2048 Кбит/сек на 1 видеокамеру. Устанавливается по требованию Заказчика; - разрешение не менее HD (1280×720), компрессия не более 30%; - матрица не менее 1/4”; - ВК должна обладать возможностью управления секторами обзора (диапазон панорамирования 360°, диапазон наклона 0-90°), наличием управляемого фокусного расстояния и не менее 30 кратного оптического увеличения; - ВК должна обладать возможностью передачи текущего положения видеокамеры (угла панорамирования) относительно внутренней системы координат ВК (азимут телеметрии); - скорость панорамирования не менее 180 град/сек; - время отклика на команды управления должно составлять не более 2 секунд; - точность позиционирования не менее 1 град. при минимальном фокусном расстоянии; - должна поддерживаться возможность выполнения команд относительного и абсолютного изменения трех координат (Pan, Tilt, Zoom) – как всех вместе, так и только некоторых их них; - должна поддерживаться возможность передачи текущих координат ВК (Pan, Tilt, Zoom) по запросу. Время передачи координат должно составлять не более 2 секунд; - на ВК не должен быть активным функционал возврата в предустановленное положения объектива. В случае наличия двух частей меню (аналоговая и цифровая) данный функционал должен быть выключен в каждой из частей. Также должны быть неактивными все функции самостоятельного движения видеокамеры (панорамирование, список предустановок и др.); - для PTZ по требованию Заказчика может использоваться ONVIF Profile S 1.0. При повороте видеокамеры вокруг своей оси (pan) в правую сторону, значение данной координаты должно увеличиваться. При повороте видеокамеры в вертикальной плоскости (tilt) вниз, координата должна уменьшаться. В крайнем нижнем положении координата tilt должна иметь значение [-1]. |
| DVN_b | - резервируемая пропускная полоса канала связи Исполнителя не менее 2048 Кбит/с на 1 видеокамеру; - битрейт (для режима CBR – «средний», для режима VBR – «максимальный») от 1024 до 2048 Кбит/сек на 1 видеокамеру. Устанавливается по требованию Заказчика; - разрешение не менее HD (1280×720), компрессия не более 30%; - наличие ИК подсветки с расстоянием подсветки не менее 7 м; - Моторизированный вариофокальный объектив 2,8-12 мм; - Матрица не менее 1/4”; - приоритет при размещении ВК – на существующих объектах городской инфраструктуры. |

- Сдача-приемка услуг

  - 8.1.	Сдача-приемка услуг

Оказание услуг осуществляется только при условии завершения Исполнителем всех работ по монтажу ВОЛС, оборудования и средств видеонаблюдения, необходимых для оказания услуг; при условии, что видеоизображение с ВК поступает в ЕЦХД в соответствии с предусмотренными Техническим заданием требованиями, а также при условии внесения данных об этих услугах в реестр камер.

При приемке услуг Заказчик оценивает объем и качество каждой оказанной услуги по следующим критериям:

- услуги организованы в соответствии с п.4.1;

- качество видеоизображения соответствует требованиям Технического задания;

- управление ВК (для управляемых видеокамер) осуществляется через управляющие системы ЕЦХД в режиме реального времени, без изменений качества видеоизображения;

- сдача-приемка услуг производится в соответствии с требованиями Контракта.

  - 8.2.	Отчет СКОУ

    - Отчет об оказанных в отчетном периоде услугах (Отчет СКОУ) содержит следующую информацию:

- об общем количестве услуг, подлежащих оказанию согласно заявке/ам Заказчика;

- об общем количестве организованных услуг;

- об общем количестве услуг, оказанных Исполнителем в данном отчетном периоде в соответствии с требованиями к качеству услуг, оказываемых по Контракту;

- об общем количестве услуг, оказанных Исполнителем в данном отчетном периоде с нарушением требований Контракта о качестве услуг.

    - Расчет стоимости оказанных услуг в Акте сдачи-приемки оказанных услуг должен соответствовать требованиям разделов 11 и 12 настоящего Технического задания.

    - Заказчик на регулярно отправляет отчеты СКОУ на электронную почту Исполнителя.

- Требования к размещению ВК

  - 9.1.	Требования к зонам обзора.

Требования к местам размещения и зонам обзора ВК определяются Рабочей группой нижнего уровня или Рабочей группой верхнего уровня в процессе разработки и согласования Исполнителем листа согласования мест установки ВК (кроме PVN_hd).

  - 9.2.	Общие требования к размещению и зонам обзора ВК

Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться следующими правилами:

- минимизация «слепых» зон сцен обзора ВК;

- минимизация перекрытия сцен обзора ВК непрозрачными препятствиями.

- Требования к сопровождению оказываемых услуг

  - Исполнитель должен обеспечивать непрерывный (круглосуточный) режим оказания услуг в зоне своей ответственности по схеме: 24/7/365.

  - Служба технической поддержки Исполнителя должна быть доступна для обращения Заказчика 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) календарных дней в неделю.

  - ВК могут находиться в следующих режимах работы в реестре камер:

    - статус «Черновик» – Исполнитель внес частичную информацию по ВК в реестр камер, недостаточную для регистрации ВК на видеосерверах ЕЦХД;

    - статус «Регистрация на видеосервере» - Исполнитель внес полную информацию о ВК, указанная ВК передана Оператору ЕЦХД на регистрацию навидеосерверы ЕЦХД;

    - статус «Отклонена» – ВК не соответствует параметрам и требованиям к качеству видеоизображения, возвращена Оператором ЕЦХД Исполнителю на корректировку параметров;

    - статус «На контроле» – Исполнителем проводится комплекс технических мероприятий по проверке работоспособности ВК и контролю надлежащего качества оказания услуги по предоставлению видеоизображений;

    - статус «В эксплуатации» – ВК соответствует критериям оценки параметров и качества предоставляемой услуги.

  - В случае обнаружения ухудшения параметров или качества оказания услуги, Оператор ЕЦХД меняет статус ВК на «На обслуживании» (в т.ч. с помощью СКОУ) и может создавать инцидент в системе Управления ИТ услугами.

  - После восстановления параметров и качества оказания услуги, Исполнитель закрывает инцидент в системе обработки заявок на устранение нарушений и статус ВК переводится в состояние «На контроле».

  - Прием средства видеонаблюдения в эксплуатацию осуществляется следующим образом:

    - Для созданных автоматически обращений и инцидентов отслеживается состояние ВК на повторение проблемной ситуации. Если в течение трех часов с момента закрытия Исполнителем инцидента наличие проблемной ситуации не подтверждается, соответствующее обращение закрывается автоматически и средство видеонаблюдения переводится в статус «В эксплуатации».

    - Для обращений и инцидентов, созданных в ручном режиме или через портал, Оператор ЕЦХД проводит комплекс технических мероприятий по контролю надлежащего качества оказания услуги.

    - В случае если услуга соответствует требуемым параметрам и качеству обращение считается выполненным, а ВК переводится в статус «В эксплуатации».

    - В случае если услуга не соответствует требуемым параметрам и качеству ввод в эксплуатацию ВК отклоняется. Время устранения проблемной ситуации продолжает учитываться.

  - Исполнитель в праве запросить доступ к любому из содержащихся в ЕЦХД видеоизображений, полученных Заказчиком в результате оказания услуг по Контракту, исключительно в целях визуального контроля качества видеоизображений без права сохранения информации и передачи третьей стороне.

  - Оказание услуг по Техническому заданию осуществляется в проактивном (упреждающем) режиме. Под проактивным режимом понимается способ оказания услуг, при котором Исполнителем производятся упреждающие корректирующие настройки оборудования на основе данных локальных и удаленных средств диагностирования работы программного обеспечения (далее – ПО) и оборудования, а также замены оборудования либо его компонентов в целях поддержания необходимого по условиям настоящего Технического задания уровня готовности к оказанию услуг. Исполнитель обязан осуществить все действия, необходимые для обеспечения установленного Техническим заданием уровня готовности оборудования, включая замену функционирующего ненадлежащим образом оборудования, обновление ПО, настройку, диагностику оборудования и т.п.

  - Служба технической поддержки должна обеспечивать:

- Обновление прошивки оборудования (по согласованию с Заказчиком).

- Обновление информации в реестре камер при каждом изменении регистрационных данных и технических параметров видеокамеры.

- Замену неисправного оборудования.

- Проведение плановых мероприятий по обслуживанию оборудования в соответствии с требованиями производителя оборудования (при наличии в документации производителя каких-либо требований), а также при необходимости:

Сетевое оборудование:

    - Внешний осмотр, очистка поверхностей.

    - Проверка соединений с другими сетевыми устройствами.

    - Проверка температурного режима оборудования (по косвенным признакам).

    - Оценка шумов работы оборудования (уровень, посторонние шумы).

    - Проверка основных параметров устройства.

    - Проверка и регулировка параметров каналов связи (программным и аппаратным методом).

    - Проверка клеммных соединений электропроводки.

    - Проверка параметров блока питания.

Видеокамера:

    - Проверка надежности крепления видеокамеры.

    - Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей видеокамеры.

    - Очистка объектива.

    - Проверка и регулировка фокусировки изображения при различных степенях увеличения.

    - Корректировка сцены видеокамеры.

    - Проверка герметичности поворотных видеокамер.

    - Проверка на наличие артефактов и абберации.

    - Проверка защитного заземления.

    - Ремонт видеокамеры с заменой объектива.

    - Ремонт видеокамеры с заменой матрицы.

    - Смазка движущихся частей поворотного устройства поворотных видеокамер.

- Сроки восстановления оказания услуг и ответственность Исполнителя

- Исполнитель привлекается к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по Техническому заданию и Контракту в соответствии с условиями Контракта и с учетом особенностей, определенных Техническим заданием.

- Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в случаях, определенных пунктом 12.2.4.3 Технического задания. Размер такого штрафа определяется в соответствии со статьей 7 Контракта. Штраф в соответствии с пунктом 12.2.4.3 Технического задания уплачивается Исполнителем Заказчику за каждый предусмотренный Контрактом отчетный период, в котором Исполнителем допущено нарушение.

- Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню всякий раз, когда на начало какого-либо из предусмотренных Контрактом отчетных периодов (за исключением первого отчетного периода, установленного в разделе 4 Технического задания) количество услуг, внесенных в реестр камер, в отношении которых хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации», составляет менее 100 % (ста процентов) от общего количества услуг, определенного в соответствии с Техническим заданием, и заявкой Заказчика на оказание услуг по Контракту. Размер такой пени определяется в соответствии со статьей 7 Контракта. Данная пеня начисляется за каждый день, начиная с первого дня отчетного периода до момента, когда количество внесенных в реестр камер, с использованием которых оказываются данные услуги и которым хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации», составит 100 % (сто процентов) от общего количества услуг, определенного в соответствии с Техническим заданием.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по оказанию услуг, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

  - Заказчик в праве в любое время провести техническую проверку использования Исполнителем видеоизображений, полученных согласно пункта 10.7 Технического задания, с точки зрения целей использования таких видеоизображений, а также недопустимости сохранения полученных из ЕЦХД видеоизображений Исполнителем, их передачи третьим лицам. В случае если в результате проведения проверки указанные факты будут установлены Заказчиком, он вправе составить акт, который будет рассматриваться Сторонами как надлежащее доказательство того, что выявленные факты имели место. Исполнитель вправе представить Заказчику мотивированные возражения относительно содержания указанного акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае если в течение установленного срока такие возражения Исполнителем Заказчику не представлены, признается, что Исполнитель согласен с содержанием акта.

## 12.	Расчет стоимости услуг

  - Расчет стоимости оказанных в течение полного отчетного периода услуг осуществляется путем произведения стоимости услуги на количество услуг, фактически оказанных Исполнителем в отчетном периоде, а также на количество месяцев, входящих в отчетный период. Расчет стоимости услуг, оказание которых прекращено Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика, производится Заказчиком пропорционально количеству дней оказания данных услуг в ходе отчетного периода. При расчете стоимости оказанных за отчетный период услуг могут приниматься во внимание, считаться оказанными и быть включенными в Акт сдачи-приемки оказанных услуг только услуги, оказываемые посредством видеокамер, информация по которым внесена в реестр камер и видеокамерам, по которым хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации». Заказчик имеет право производить в одностороннем порядке зачет встречных однородных требований по оплате услуг, оказанных по Контракту, и по уплате Исполнителем Заказчику неустойки (пеня, штраф), предусмотренной статьей 7 Контракта.

  - Не подлежат оплате и включению в Акт сдачи-приемки оказанных услуг услуги:

    - Которые не оказывались вообще, либо оказывались с нарушением требований к качеству услуг, определенных Контрактом, Техническим заданием два раза в течение отчетного периода, при этом длительность каждого из периодов оказания с нарушением требований к качеству услуг составила 24 (двадцать четыре) и более часов подряд.

    - Которые не оказывались вообще, либо оказывались с нарушением требований Контракта или Технического задания к нему о качестве в течение более чем:

- 144 (сто сорок четыре) часа в общей сложности в течение отчетного периода (длительностью 3 месяца);

- 96 (девяносто шесть) часов в общей сложности в течение отчетного периода (длительностью 2 месяца);

- 48 (сорок восемь) часов в общей сложности в течение отчетного периода (длительностью 1 месяц).

В случае, когда оказанные услуги не соответствуют длительности указанных в данном пункте отчетных периодов в связи с требованиями Заказчика по соблюдению условий Технического задания, показатель количества часов устанавливается пропорционально продолжительности отчетного периода оказания таких услуг.

    - Факт неоказания услуги либо оказания ее с нарушением требований Контракта или Технического задания может быть подтвержден, в том числе, с использованием данных СКОУ и СДПВ.

    - Стороны установили, что в связи с отсутствием ценности (эффекта от полезного использования) для Заказчика услуг, оказанных с существенными нарушениями условий Контракта и Технического задания, а также принимая во внимание необходимость системного и на бесперебойной основе оказания услуг по Контракту в целях функционирования системы городского видеонаблюдения в городе Москве, Заказчик имеет право в одностороннем порядке соразмерно снизить стоимость услуг, подлежащую уплате в отчетном периоде, либо полностью отказаться от оплаты оказанных в отчетном периоде услуг. При этом, в связи со следующими допущенными Исполнителем нарушениями Контракта Стороны Контракта признают соразмерными степени существенности допущенных Исполнителем нарушений следующие снижения стоимости оказанных услуг:

      - В случае, если в отчетном периоде количество услуг, фактически оказанных с соблюдением всех требований Контракта и Технического, а также с нарушением требований Контракта и Технического задания, ответственность за которое предусмотрена пунктом 12.2.4.4 Технического задания, составляет менее 90 (девяноста) процентов, но более 70 (семидесяти) процентов от количества заказанных услуг, информация по которым внесена в реестр камер и видеокамерам, с использованием которых оказываются данные услуги, хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации» на начало отчетного периода, стоимость услуг, фактически оказанных в отчетном периоде с соблюдением требований Контракта, Технического задания о качестве, подлежит снижению на 50 (пятьдесят) процентов от данной стоимости.

      - В случае, если в отчетном периоде количество услуг, фактически оказанных с соблюдением всех требований Контракта и Технического задания, а также с нарушением требований Контракта и Технического задания, ответственность за которое предусмотрена пунктом 12.2.4.4 Технического задания, составляет 70 (семьдесят) процентов или менее 70 (семидесяти) процентов, но более 50 (пятидесяти) процентов от количества услуг информация по которым внесена в реестр камер и видеокамерам, с использованием которых оказываются данные услуги, хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации» на начало отчетного периода, стоимость услуг, фактически оказанных в отчетном периоде с соблюдением требований Контракта, Технического задания о качестве, не оплачивается Заказчиком Исполнителю.

      - В случае, если в отчетном периоде количество услуг, фактически оказанных с соблюдением всех требований Контракта и Технического задания, а также с нарушением требований Контракта и Технического задания, ответственность за которое предусмотрена пунктом 12.2.4.4 Технического задания, составляет 50 (пятьдесят) процентов или менее 50 (пятидесяти) процентов от количества услуг, информация по которым внесена в реестр камер и видеокамерам, с использованием которых оказываются данные услуги, хотя бы один раз был присвоен статус «В эксплуатации» на начало отчетного периода, стоимость услуг, фактически оказанных в отчетном периоде с соблюдением требований Контракта, Технического задания о качестве, не оплачивается Заказчиком Исполнителю. При этом, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере, определенном в соответствии со статьей 7 Контракта;

      - В случае, если услуга/и не оказывалась/лись вообще, либо оказывались с нарушением требований Контракта или Технического задания о качестве в течение более, чем 24 (двадцать четыре) часа подряд, но менее сроков в пункте 12.2.2 Технического задания в течение отчетного периода, то стоимость соответствующих/ей услуг/и подлежит снижению на 50 (пятьдесят) процентов от стоимости за отчетный период. При условии соблюдения условий пункта 12.2.1 Технического задания.

    - Оплата услуг за неполный календарный месяц отчетного периода осуществляется пропорционально количеству календарных дней соответствующего месяца.

    - Для проверки соответствия объема и качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленных Техническим заданием, Заказчик вправе использовать программно-технические средства контроля оказания услуг, данные СКОУ, СДПВ.

## 13.	Сертификация

Оборудование Исполнителя, с использованием которого оказываются услуги, должно быть сертифицировано в РФ.

Сеть передачи данных Исполнителя должна соответствовать нормативным документам в части оказания услуг в соответствии с Техническим заданием.

Все производимые работы должны производиться организациями, имеющими необходимые разрешающие документы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ, города Москвы.

Все права на объекты, созданные Исполнителем в процессе исполнения Контракта, в частности, на аудиовизуальные объекты (фотоизображения, видеоизображения, аудиозаписи), объекты видеоинформации, а также права на информацию, содержащуюся в реестре камер, любые объекты интеллектуальной собственности, созданные при исполнении Контракта, принадлежат Заказчику с момента создания указанных объектов.

## 14.	Приложения

Приложение А	Стоимость услуги.

Приложение Б	Форма заявки на оказание услуг.

Приложение В	Форма заявки на прекращение оказания услуг.

Приложение Г	Технические требования к интерфейсу интеграции с ЕЦХД.

Приложение Д	Первая заявка на оказание услуг.

Приложение Е	Макет информационной таблички.

Приложение Ж	Форма заявки на перенос места оказания услуг.

Приложение З	Форма заявки на корректировку оказания услуг.

Приложение И	Лист согласования мест установки ВК.

Приложение К	Технические условия.

## Приложение А

к Техническому заданию

Стоимость услуг

| № | Наименование (тип) услуги | Стоимость услуги в месяц (единичная расценка), с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | PVN_hd | Предложение участника конкурса по цене Контракта/НМЦК*___(стоимость ед.услуги PVN_hd по НМЦК) |
| 2. | MMC_hd | Предложение участника конкурса по цене Контракта/НМЦК*___(стоимость ед.услуги MMC_hd по НМЦК) |
| 3. | DVN_b | Предложение участника конкурса по цене Контракта/НМЦК*___(стоимость ед.услуги DVN_b по НМЦК) |

## Приложение Б

к Техническому заданию

Форма заявки на оказание услуг

| № | Наименование (тип) услуги | Дата начала оказания услуги | Адрес установки видеокамеры (место положение) | Наименование объекта | ID БТИ | Количество видеокамер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение В

к Техническому заданию

Форма заявки на прекращение оказания услуг

| № | Дата прекращения услуги | Наименование (тип) услуги | Адрес установки видеокамеры (место положение) | Количество видеокамер | Наименование объекта | ID БТИ | Имя видеокамеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Приложение Г

к Техническому заданию

Технические требования к интерфейсу интеграции с ЕЦХД

      - Перечень терминов, определений и сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| PTZ-управление | (от англ. Pan, Tilt, Zoom) Функции поворота, наклона и масштабирования зоны обзора средства видеонаблюдения |
| Автоматизированное рабочее место | Программно-технический комплекс, обеспечивающий автоматизированный доступ к информации, хранящейся и обрабатываемой в ЕЦХД через соответствующий интерфейс (далее – АРМ) |
| Авторизация | Предоставление определённому Пользователю информации или группе пользователей прав на выполнение определённых действий, а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий |
| Веб-сервис | Программная компонента какой-либо информационной системы, идентифицируемая URI и предназначенная для поддержки межмашинных взаимодействий в сетевой среде |
| Видеосервер | Программно-техническое устройство (видеокамера, видеокодер, видеорегистратор, специализированное программное обеспечение или другое устройство кодирования видеосигнала), обеспечивающее трансляцию видеоизображений в ЕЦХД в требуемом формате |
| Внешняя система видеонаблюдения (далее – ВСВН) | Совокупность программно-технических средств и программно-аппаратных комплексов, в том числе средств видеонаблюдения, обеспечивающих получение и обработку Исполнителя об объектах видеонаблюдения |
| Интерфейс интеграции | Набор классов, процедур, функций, структур и констант, предназначенный для использования в ВСВН, и обеспечивающий реализацию взаимодействия ВСВН с ЕЦХД. Представляет собой набор RSTP – команд и HTTP – запросов, а также определение структуры HTTP – ответов, для выражения которых используют XML и (/или) JSON – форматы |
| Общесистемное ПО | Программное обеспечение, представляющее собой совокупность программных средств, разработанных ранее и не связанных непосредственно с созданием системы. Обычно общесистемное ПО представляет собой совокупность программ общего назначения, предназначенных для организации вычислительного процесса и решения часто встречающихся задач обработки информации |
| Порталы ЕЦХД | Подсистемы Портал оператора ЕЦХД (Технологический портал, ТП) и Клиентское ПО ЕЦХД (Пользовательский портал, ПП) |
| Средство видеонаблюдения | Программно-техническое устройство, предназначенное для осуществления видеонаблюдения за объектом видеонаблюдения. Информация со средства видеонаблюдения поступает в ЕЦХД |
| ACL | Access Control List – список контроля доступа, который определяет кто может получать доступ к конкретному объекту, и какие именно операции разрешено или запрещено этому субъекту проводить над объектом |
| API | Application Programming Interface – интерфейс программирования приложений |
| CBR | Constant Bitrate – постоянный битрейт |
| ONVIF | Open Network Video Interface Forum – международный форум, основанный компаниями Axis Communications, Bosch Security Systems и Sony в 2008 году с целью разработки и распространения открытого стандарта для систем сетевого видеонаблюдения |
| PTZ | Pan–Tilt–Zoom – функции управления средством видеонаблюдения, обеспечивающие панорамирование, наклон и масштабирование |
| RTP | Real-time Transport Protocol – протокол транспортного уровня, используется при передаче трафика реального времени. Протокол был разработан Audio-Video Transport Working Group в IETF и впервые опубликован в 1996 году как RFC 1889 и заменен в RFC 3550 в 2003 году |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol – прикладной протокол, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедиа данными. Протокол разработан IETF в 1998 году и описан в RFC 2326 |
| SNMP | Simple Network Management Protocol – стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур UDP/TCP |
| Syslog | System log – стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях, использующийся в IP-сетях |
| VBR | Variable Bitrate – переменный битрейт |
| ИС | Информационная система |
| ОИВ | Орган исполнительной власти города Москвы |

      - Общая схема взаимодействия ЕЦХД с ВСВН

Общая схема взаимодействия ЕЦХД с ВСВН приведена на рисунке ниже:

2.1.	Для определения совместимости видеосервера, используемого в ВСВН, Оператором ЕЦХД может быть организована процедура его тестирования. Решение о тестировании принимается на основании запроса от Исполнителя.

2.2.	Тестирование проводится по следующему алгоритму:

2.2.1.	Оператор ЕЦХД определяет схему тестирования.

2.2.1.1.	Тестирование видеосервера на удаленной площадке Исполнителя (здесь и далее в разделе 2 от имени Исполнителя может также выступать представитель производителя оборудования/программного обеспечения видеосервера) (приоритетная схема). В этом случае Исполнитель организует канал от тестовой площадки до ЕЦХД, предоставляет техническую документацию к видеосерверу и оказывает консультационную поддержку. Оператор ЕЦХД проверяет доступность видеосервера и параметры канала связи. В случае соответствия доступности видеосервера и параметров канала связи предъявляемым требованиям, Оператор ЕЦХД заводит видеопотоки в ЕЦХД с использованием xml-файла, предоставленного Исполнителем. В процессе тестирования Оператор ЕЦХД может организовать также итерации тестирования на удаленной площадке.

2.2.1.2.	Тестирование видеосервера на площадке Оператора ЕЦХД. В этом случае оборудование ВСВН доставляется Исполнителейм на указанный Оператором ЕЦХД адрес. Исполнитель предоставляет техническую документацию к видеосерверу и оказывает консультационную поддержку. Оператор ЕЦХД заводит видеопотоки в ЕЦХД с использованием xml-файла, предоставленного Исполнителем. По требованию Оператора ЕЦХД Исполнитель должен предоставить для тестирования так же соответствующие видеокамеры.

2.2.2.	По запросу Исполнителя Оператор ЕЦХД предоставляет учетные записи для сетевого доступа к ЕЦХД, а также учетные записи авторизации на тестовых ТП и ПП. При тестировании по схеме, указанной в пункте 2.2.1.2. настоящих Технических требований дополнительно могут быть предоставлены учетные записи для сетевого доступа к видеосерверу. Порядок выдачи учетных записей определяется Оператором ЕЦХД.

2.2.3.	После настройки тестовой зоны и видеосервера Оператором ЕЦХД проводятся тестовые испытания.

2.2.4.	По результатам испытаний Исполнителю направляется заключение с указанием сведений о результатах проведенных тестов.

2.2.5.	При полном соответствии проверяемых функций видеосервер признается совместимым с управляющими системами ЕЦХД.

2.2.6.	При частичном соответствии/несоответствии проверяемых функций видеосервер признается несовместимым с управляющими системами ЕЦХД. Исполнитель может проводить настройку/доработку и тестирование видеосервера.

После получения запроса от Исполнителя, Оператор ЕЦХД проводит повторное тестирование в соответствии с пунктом 2.2.3. настоящих Технических требований.

      - Общие требования к трансляции видеоизображения

ВСВН должна поддерживать следующие параметры трансляции видеоизображений:

  - Передача видеоизображений должна осуществляться по протоколам RTP/RTSP, с учетом дополнений, описанных в данных Технических требованиях.

  - Алгоритм сжатия H.264 (ITU-T Recommendation H.264 and the technically identical ISO/IEC International Standard 14496 part 10).

  - Поддерживаемые профили:

- базовый профиль (Baseline Profile) - рекомендуемый;

- основной профиль (Main Profile) без использования b-кадров.

  - Режимы передачи видеоизображений:

- Однопотоковая передача, количество элементарных видеопотоков в рамках одной RTSP сессии не должно превышать 1 (не использовать режим multiple-sliced H264).

  - Захват видео с разрешением не менее 4CIF (704x576).

  - Частота кадров – не менее 16 кадров в секунду.

  - Поддержка режима формирования фиксированного потока данных (CBR – constant bitrate), переменного (VBR – variable bitrate).

  - Наличие в видеопотоке параметров H.264 Sequence Parameters Set / Picture Parameters Set.

  - Рекомендуемые параметры битрейта:

- для разрешения 4CIF: постоянный битрейт, настраиваемый в диапазоне от 512 Кбит/с до 2Мбит/с;

- для разрешения свыше 4CIF: постоянный битрейт, настраиваемый в диапазоне от 1 Мбит/с до 4 Мбит/с или переменный битрейт со сжатием (компрессией) потока в формате H.264 не более 30%.

- рекомендуется использование constant frame rate;

- рекомендуется использование SEI с pic_struct для вычисления потокового fps.

  - В случае, если ВСВН не поддерживает один из транспортных протоколов (tcp/udp), необходимо отдавать 461 ошибку (Unsupported Transport) в ответ на SETUP с неподдерживаемым протоколом.

  - Все i-кадры должны помечаться как idr, p-кадры как nonIDR.

- Требования к формату трансляции видеоизображений

  - Формат трансляции видеоизображений должен быть совместим с форматами ЕЦХД и корректно отображаться на порталах ЕЦХД.

  - Запрос на получение видеопотока реального времени направляется на средства видеонаблюдения по статичной ссылке, идентификатор видеокамеры/канала на сервере должен быть выделен в ссылке отдельным параметром и представлять собой число (например, rtsp://login:pass@10.10.4.23/ch01, rtsp://login:pass@10.10.4.23/live?id=05 и т.п.) по протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol, RFC 2326) с поддержкой:

- Медиаконтента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97).

- Протоколов различного уровня, а именно:

- управляющего протокола SDP.

- прикладных протоколов RTP/AVP, предпочтительно в режиме interleaved.

- транспортных протоколов TCP/UDP (рекомендуемый – TCP).

- RTSP packetization-mode = 0 или 1

  - Последовательность кадров (GOP) в видеопотоке не должна состоять из одних i-кадров, т.е. между i-кадрами обязательно наличие p-кадров.

  - Перед каждым i-кадром должны присутствовать sps/pps параметры. Для избежания завышения битрейта потока рекомендуется присылать не более одного sps и pps в GOP-группе.

  - Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:

- Типы авторизации: basic authorization или digest authorization.

- Методы: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY, TEARDOWN, GET_PARAMETER.

  - В случае прекращения отправки видеоданных в рамках установленной сессии – в ответ на запрос GET_PARAMETER должна возвращаться ошибка 503 (Service Unavailable).

  - Рекомендуется при нехватке ресурсов производительности или недостаточности пропускной способности сети – возвращать ошибку 453 (Not Enough Bandwidth).

  - В качестве альтернативы к описанным требованиям допускается использование проприетарных протоколов различного уровня, атрибутов и определений, совместимых с компонентами подсистем и видеоядра ЕЦХД.

- Требования к формату трансляции видеоизображений при работе с локальным архивом видеоизображений

  - ВСВН должна поддерживать возможность одновременной трансляцию не менее 30% потоков архивов видеоизображений от общего числа видеопотоков, передаваемых в ЕЦХД с ВСВН, в случае трансляции локального архива видеоизображений для второго типа доступа подключения ВСВН. При этом должна быть обеспечена одновременная трансляция не менее 120% видеопотоков в режиме реального времени (100% посредством порталов ЕЦХД, 20% - с использованием сторонних медиапроигрывателей). Превышение указанных показателей не должно приводить к деградации локальной работы видеосервера и может влиять только на трансляцию в ЕЦХД.

  - Запрос на получение информации об объекте видеонаблюдения в режиме доступа к архиву направляется на средства видеонаблюдения по статичной ссылке, идентификатор видеокамеры/канала на сервере должен быть выделен в ссылке отдельным параметром и представлять собой число (например: rtsp://login:pass@10.10.4.23/ch01, rtsp://login:pass@10.10.4.23/archive?id=05 и т.п.) по протоколу RTSP (Real Time Streaming Protocol, RFC 2326) с поддержкой:

- Медиаконтента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97).

- Протоколов различного уровня, а именно:

- Управляющего протокола SDP в соответствие с RFC 4566.

- Прикладных протоколов RTP/AVP в соответствие с RFC 3550, предпочтительно в режиме interleaved.

- Транспортных протоколов TCP/UDP (рекомендуемый – TCP).

- RTSP packetization-mode = 0 или 1.

  - Последовательность кадров (GOP) в видеопотоке не должна состоять из одних i-кадров, т.е. между i-кадрами обязательно наличие p-кадров при scale=1.

  - Перед каждым i-кадром должны присутствовать sps/pps параметры. Для избежания завышения битрейта потока рекомендуется присылать не более одного sps и pps в GOP-группе.

  - При Scale<=-1 отсутствие p-кадров обязательно.

  - Разница между кадрами по времени при Scale=1 должна быть аналогична разнице при Scale=-1.

  - ВСВН должна выполнять прореживание видеопотока при использовании функций перемотки для снижения битрейта и, следовательно, чрезмерной нагрузки на сеть передачи данных.
Рекомендуется при Scale>4 отдавать видеопоток только i-кадрами, а также:

- При перемотке изменение таймстемпа не должно происходить в отрицательную сторону, а также не должно происходить существенное изменение timestamp - например более чем на 2000 миллисекунд (в измерительной базе 1KHz timebase).

- При перемотке на Scale>4 рекомендуется дополнительно прореживать i-кадры, в случае если битрейт становится больше чем при Scale=4.

- При перемотке на Scale: N разница между кадрами по времени должна сократиться в N раз, скорость передачи видеопотока должна возрасти в N раз (для N не более 4). Скорость передачи видеопотока должна соответствовать временным меткам.

- При перемотке на Scale: N разница между i-кадрами по времени должна сократиться в N раз (для N более 4), скорость передачи видеопотока должна соответствовать временным меткам.

  - Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:

- Типы авторизации:

– Basic authorization или Digest authorization;

- Методы:

– OPTIONS – не обязателен;

Пример диалога:

OPTIONS rtsp://10.10.14.41:560/13 RTSP/1.0

CSeq: 1

User-Agent: IStream_v1.9

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 1

Date: Fri, May 20 2016 06:30:11 GMT

Public: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, TEARDOWN, PLAY, PAUSE, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER

- DESCRIBE – обязателен и должен возвращать SDP (время получения ответных данных – не более чем 10 сек) при наличии запрашиваемого контента и заголовок User-Agent с реальным значением конкретного видеорегистратора (видеосервера).

Пример диалога:

DESCRIBE rtsp://172.16.1.193:554/camera/playarchive?channel=0 RTSP/1.0

Accept: application/sdp

User-Agent: is3

CSeq: 1

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 1

Server: DH RTSP Server/1.0.1

User-Agent: DH RTSP Server

Date: Mon, 23 May 2016 06:45:04 GMT

Content-Type: application/sdp

Content-Base: rtsp://172.16.1.193/playarchive?channel=0

Content-Length: 353

v=0

o=StreamingServer 3433055887 1464007504079164 IN IP4 172.16.1.193

s=playarchive?channel=0

e=NONE

c=IN IP4 0.0.0.0

t=0 0

m=video 0 RTP/AVP 96

b=AS:70

a=control:trackID=1

a=rtpmap:96 H264/90000

a=fmtp:96 profile-level-id=4d001e;packetization-mode=1;sprop-parameter-sets=Z00AHpWoLASZ,aO48gA==

a=range:clock=20160522T080352Z-20160523T064503Z

– SETUP –обязателен;

Пример диалога:

SETUP rtsp://172.16.1.193:554/playarchive/trackID=1?channel=0 RTSP/1.0

User-Agent: is3

CSeq: 2

Transport: RTP/AVP/TCP;interleaved=0-1;unicast

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 2

Server: DH RTSP Server/1.0.1

User-Agent: DH RTSP Server

Date: Mon, 23 May 2016 06:45:04 GMT

Session: 7042370322870790097;timeout=90

Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;source=172.16.1.193;interleaved=0-1;ssrc=2ab89ad6

– PLAY – обязателен, управляющие заголовки:

- Range = "Range" ":" "clock" "=" "utc";

- Scale = "Scale" ":" [ "-" ] 1*DIGIT [ "." *DIGIT ] – направление и масштаб скорости воспроизведения, изменяемый на стороне видеорегистратора (видеосервера):

- значение Scale в диапазоне [-32;32] – ускоренное воспроизведение (рекомендуемые значения |2|, |4|, |8|, |16|, |32|);

- значение Scale не более -1 – реверс;

- trick play c заголовком/методикой Speed – не должен использоваться и не поддерживается.

Пример диалога:

-PLAY при Scale=1

PLAY rtsp://172.16.1.193:554/playarchive?channel=0 RTSP/1.0

Range: clock=20160522T080352Z-

User-Agent: is3

CSeq: 3

Scale: 1

Session: 7042370322870790097

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 3

Server: DH RTSP Server/1.0.1

User-Agent: DH RTSP Server

Date: Mon, 23 May 2016 06:45:04 GMT

Scale: 1.000000

Range: clock=20160522T080352Z-20160522T082838Z

Session: 7042370322870790097

RTP-Info: url=rtsp://172.16.1.193/playarchive?channel=0

-PLAY при Scale=-1

PLAY rtsp://172.16.1.193:554/playarchive?channel=0 RTSP/1.0

Range: clock=-20160523T051954Z

User-Agent: is3

CSeq: 6

Scale: -1

Session: 4483199701296919093

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 6

Server: DH RTSP Server/1.0.1

User-Agent: DH RTSP Server

Date: Mon, 23 May 2016 05:37:45 GMT

Scale: -1.000000

Range: clock=20160523T050207Z-20160523T051954Z

Session: 4483199701296919093

RTP-Info: url=rtsp://172.16.1.193/playarchive?channel=0

– PAUSE – обязателен;

Пример диалога:

PAUSE rtsp://10.208.14.41:560/archive?id=7_924/ RTSP/1.0

User-Agent: is3

CSeq: 16

Session: F8860AA5

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 15

Date: Fri, May 20 2016 07:30:59 GMT

Session: F8860AA5

Content-Length: 32

Range: clock=20160519T045745Z-

– TEARDOWN – обязателен;

Пример диалога:

TEARDOWN rtsp://172.16.1.193:554/playarchive?channel=0 RTSP/1.0

User-Agent: is3

CSeq: 20

Session: 4483199701296919093

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 20

Date: Mon, 23 May 2016 05:38:15 GMT

– GET_PARAMETER – обязателен, параметр в теле запроса:

position

В ответ в заголовке должен содержаться Range:clock - текущее абсолютное время воспроизведения, должно соответствовать метке потока, в том числе если она продублирована наложением в самом кадре.

Формат:

Range: clock=20130823T020000Z

Пример диалога:

GET_PARAMETER rtsp://172.16.1.193:554/playarchive?channel=0 RTSP/1.0

CSeq: 7

Session: 4483199701296919093

position

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 7

Range: clock=20160523T051935Z

Session: 4483199701296919093

  - Расширение к базовому взаимодействию SDP:

- Управление треками согласно протоколу.

- URL трека не может меняться в рамках сессии.

- Обязательные атрибуты:

- все доступные типы медиа потоков с указанием протокола и типа данных, например m=video 0 RTP/AVP 97;

- в случае если поток динамический, то типы медиа потоков (в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97)) должны указываться через атрибут rtpmap, например a=rtpmap:96 H264/90000 и fmtp (с указанием packetization mode [none-interleaved], profile-level-id, sprop-parameters-set), например a=fmtp:96 packetization-mode=1; profile-level-id=420029; sprop-parameter-sets=Z0IAKeKQFgJNgScFAQXh4kRU,aM48gA==.

Принят следующий метод информирования о доступных границах воспроизведения в рамках атрибута/поля range протокола SDP:

a=range:clock=20130823T020000Z-20130823T201228Z. Данное поле должно приходить в ответе на DESCRIBE

Range – сегменты архива должны идти по возрастанию, не допускается наличие сегмента архива за более поздний или аналогичный период чем в следующем сегменте архива. Пример некорректной формы записи: clock=20140823T020000Z-20140823T201228Z; clock=20130904T134708Z-20130904T135513Z (первый сегмент за более поздний период, чем период следующего сегмента – что не верно) или clock=20160421T154212Z-20160421T154434Z; clock=20160421T154434Z-20160421T154444Z (конец первого сегмента совпадает с началом следующего сегмента – что не верно). Если начало нового сегмента, аналогично окончанию предыдущего, необходимо объединять такие сегменты в один т. к. технически это один целый сегмент без разрывов. Требуемое число сегментов не более 100 шт.

В случае если запись архива не является целостной (имеет разрывы) в виде ряда значений, например:

a=range:clock=20130823T020000Z-20130823T201228Z;clock=20130904T134708Z-20130904T135513Z

или

a=range:clock=20130823T020000Z-20130823T201228Z;clock=20130904T135808Z-,

где:

- range -список доступных сегментов;

- clock - доступный сегмент, в формате 'startUTC-endUTC', может быть открытым, если конечная точка еще не известна.

  - В случае если параметр Range:clock из запроса PLAY не воспринимается (не поддерживается) Видеорегистратором или ВСВН - необходимо передавать в ответ 451 код ошибки (451 Parameter Not Understood), при этом, воспроизведение должно продолжаться.

  - Рекомендуется при нехватке ресурсов производительности или недостаточности пропускной способности сети – возвращать ошибку 453 (Not Enough Bandwidth).

  - В ответах на запросы должно присутствовать обязательное поле Cseq, которое определяет порядковый номер запроса RTSP. Номер Cseq в ответе должен соответствовать номеру Cseq в запросе.

  - SDP диалог должен осуществляться в UTF-8 кодировке.

  - В качестве альтернативы к описанным требованиям допускается использование проприетарных протоколов различного уровня, атрибутов и определений, совместимых с компонентами подсистем и видеоядра ЕЦХД.

- Требования по подключению к средствам видеонаблюдения

  - ВСВН должна поддерживать следующие функции подключения к устройствам:

- обеспечивать подключение к средствам видеонаблюдения по протоколу IPv4;

- обеспечивать защищенное подключение к средствам видеонаблюдения посредством выделенных каналов связи, организации виртуальных частных сетей и/или с использованием протоколов ACL, SSH, HTTPS и др.;

- обеспечивать журналирование следующих действий пользователей:

- авторизация пользователя;

- изменение пользователем конфигурационных параметров ВСВН и подключенных к ней средств видеонаблюдения СВН;

- доступ к архиву видеоизображений;

- поддерживать отправку служебных сообщений/событий в открытых протоколах (Syslog, SNMP и прочее).

- Требования для функции PTZ-управления

  - ВСВН должна поддерживать следующие функции контроля управления средствами видеонаблюдения:

    - Удаленное управление PTZ – функциями средства видеонаблюдения (относительное и абсолютное перемещение влево/вправо/вниз/вверх, увеличение/уменьшение сцены обзора).

  - ВСВН должна поддерживать разделение управления PTZ-функциями устройств между пользователями ЕЦХД и пользователям ВСВН.

  - ВСВН должна обеспечивать следующие функции управления средством видеонаблюдения при условии их поддержки средством видеонаблюдения:

- установка сцены обзора по координатам;

- получение телеметрии средства видеонаблюдения;

- фокусировка (реализуется по требованию Оператора ЕЦХД);

- управление диафрагмой (реализуется по требованию Оператора ЕЦХД);

- ночной режим (реализуется по требованию Оператора ЕЦХД);

- инфракрасный режим (реализуется по требованию Оператора ЕЦХД);

- увеличение/уменьшение чувствительности матрицы (ИК-подсветка) (реализуется по требованию Оператора ЕЦХД);

- черно-белый режим (реализуется по требованию Оператора ЕЦХД).

  - ВСВН должна подтверждать получение команд на PTZ-управление средством видеонаблюдения.

- Функциональные требования к интерфейсу ВСВН

  - ВСВН должны предоставлять интерфейс управления, основанный на открытых платформонезависимых стандартах, и поддерживать необходимые программные возможности интеграции в зависимости от типа доступа.

  - В рамках первого типа подключения ВСВН к ЕЦХД согласно Единого стандарта хранения данных ЕЦХД должно быть обеспечено выполнение следующих функций:

- получение информации о наличии трансляции видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения;

- получение конфигурационных параметров трансляции видеоизображений для определенного средства видеонаблюдения (разрешение, битрейт, число кадров в секунду);

- трансляция видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения.

  - В рамках второго типа подключения ВСВН к ЕЦХД должно быть обеспечено выполнение следующих функций:

- получение информации о наличии трансляции видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения;

- получение конфигурационных параметров трансляции видеоизображений для определенного средства видеонаблюдения (разрешение, битрейт, число кадров в секунду);

- трансляция видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения;

- получение от видеосервера информации о версии установленного встроенного программного обеспечения;

- получение от видеосервера информации о работоспособности средства видеонаблюдения;

- получение от видеосервера информации о наличии архива видеоизображений для определенного средства видеонаблюдения за определенный период;

- трансляцию архива видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения с определенного периода времени;

- предоставление архива видеоизображений архива с определенного средства видеонаблюдения за определенный период.

  - В рамках третьего типа подключения ВСВН к ЕЦХД должно быть обеспечено выполнение следующих функций:

- получение информации о наличии трансляции видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения;

- получение конфигурационных параметров трансляции видеоизображений для определенного средства видеонаблюдения (разрешение, битрейт, число кадров в секунду);

- трансляция видеоизображений с определенного средства видеонаблюдения/видеосервера или канала устройства.

- Спецификация интерфейса интеграции ВСВН с ЕЦХД

Со стороны ВСВН должны быть реализованы средства взаимодействия на основе протокола HTTP по технологии «клиент-сервер». Средства взаимодействия должны поддерживать REST-архитектуру. Обмен данными должен производиться в форматах: JSON, XML. Средства взаимодействия, в соответствии с типом подключения, должны реализовывать методы со следующими сигнатурами:

  - Список видеокамер и их параметры.

    - Диапазоны доступных архивных записей.

GetArchiveRanges (CameraId)

Возвращает периоды времени, за которое доступны архивные записи с указанного средства видеонаблюдения.

Пример:

| Запрос | GET http://device-address:80/getarchiveranges?cameraid=1 |
| --- | --- |
| Ответ | { "cameraid": 1, "ranges": [ { "from": 1412121600, //unixtime "to": 1412172000 }, { "from": 1412186400, "to": 1412188200 } ] } |

  - Работа с видеопотоками

    - GetArchiveUrl (CameraId, FromDatetime, ToDatetime)

Возвращает rtsp URL архивного видеопотока, отдаваемого регистратором, для указанной видеокамеры, начиная с FromDateTime (и опционально, заканчивая EndDateTime).

Пример:

| Запрос | GET http://device-address:80/getarchiveurl?cameraid=1&fromdatetime=2014-10-01T00:00:00&todatetime=2014-10-01T01:20:05 |
| --- | --- |
| Ответ | { "rtspurl": "rtsp://device-address:80/somearchivemediastream?somedatetimetoken" } |

  - Выгрузка архивов

Выгружаемые архивы должны соответствовать следующим требованиям:

- формат: H.264, MPEG-4 Part 10;

- должен использоваться медиаконтейнер mp4;

- выгруженный архив должен быть упакован в один видеофайл

- должна обеспечиваться возможность выгрузки архива длительностью не менее 12 часов;

- должна обеспечиваться возможность одновременного выполнения нескольких заданий на выгрузку архивов с ВСВН (не менее 5% от общего числа видеопотоков, передаваемых в ЕЦХД с ВСВН, но не менее 2х заданий);

- должна обеспечиваться возможность постановки заданий на выгрузку архивов в очередь на выполнение. Размер очереди на количество заданий должен быть не менее, чем 100*количество поддерживаемых потоков на ВСВН;

- должен быть обеспечен прием запросов на 80 порт.

Описание механизмов выгрузки архивов. ВСВН должна поддерживать один из следующих механизмов выгрузки архивов:

- выгрузка архивов при помощи метода: «DownloadArchiveFile»;

- выгрузка архивов при помощи методов: «CreateArchiveTask», «GetArchiveTaskStatus», «RemoveArchive».

    - Выгрузка архивов при помощи метода DownloadArchiveFile

При использовании данного метода в ВСВН должны быть переданы следующие данные:

- CameraId – идентификатор видеокамеры (тип данных: «string»);

- FromDatetime – дата и время начала архива (тип данных: «DateTime»);

- ToDatetime – дата и время начала архива (тип данных: «DateTime»);

Ответ от метода: видеофайл с архивом.

Общая схема, иллюстрирующая работу метода DownloadArchiveFile, представлена ниже:

Пример запроса на выгрузку архива:

| Запрос | GET http://device-address:80/downloadarchivefile?cameraid=1&fromdatetime=2014-10-01T00:00:00&todatetime=2014-10-01T01:20:05 |
| --- | --- |
| Ответ | HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/octet-stream |

    - Выгрузка архивов при помощи методов CreateArchiveTask, GetArchiveTaskStatus, RemoveArchive

Выгрузка архивов при помощи следующих методов, описанных ниже:

- создание задания на выгрузку архива;

- получение статуса готовности задания на выгрузку архива;

- удаление архива.

      - Создание задания на выгрузку архива

Создание задания на выгрузку архива должно выполняться по протоколу HTTP при помощи метода POST.

Наименование метода – CreateArchiveTask.

Для корректной работы метод должен получать следующие данные:

- CameraId – идентификатор видеокамеры (тип данных: «string»);

- From – дата и время начала архива (тип данных: «DateTime»);

- To – дата и время окончания архива (тип данных: «DateTime»);

- Ответ от метода:

- CameraId – идентификатор видеокамеры (тип данных: «string»);

- From – дата и время начала архива (тип данных: «DateTime»);

- To – дата и время окончания архива (тип данных: «DateTime»);

- ArchiveTaskId – идентификатор созданного задания на выгрузку архива (тип данных: «Guid»);

- State – статус результата выполнения задачи (Тип данных: «string». Один из следующих статусов: «Created», «Error».);

- ErrorMessage – сообщение с информацией об ошибке. Заполняется если значение state равно «Error» (тип данных: «string»).

Пример запроса CreateArchiveTask:

| Запрос | POST http://device-adress:80/createarchivetask HTTP/1.1 Accept: application/json Content-Type: application/json Host: device-adress:80 Content-Length: 100 { "CameraId": "2", "From": "2016-06-20T09:27:39.984Z", "To": "2016-06-20T09:27:39.984Z" } |
| --- | --- |
| Ответ | HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 167 { "CameraId":"2", "From":"2016-06-20T09:27:39.984Z", "To":"2016-06-20T09:27:39.984Z", "ArchiveTaskId":"1250b5ca-3e74-40cb-9f54-374dfd5050e5", "ErrorMessage":null, "State": "Created" } |

      - Получение статуса готовности задания на выгрузку архива

Получение статуса готовности задания на выгрузку архива должно выполняться по протоколу HTTP при помощи метода GET.

Наименование метода – GetArchiveTaskStatus.

Для корректной работы метод должен получать следующие данные:

- ArchiveTaskId – идентификатор задания на выгрузку архива (тип данных: «Guid»);

- Ответ от метода:

- Percents – процент выполнения задания на выгрузку архива (тип данных: «string»);

- Url – ссылка на сформированный архив (тип данных: «string»);

- CameraId – идентификатор видеокамеры (тип данных: «string»);

- From – дата и время начала архива (тип данных: «DateTime»);

- To – дата и время окончания архива (тип данных: «DateTime»);

- ArchiveTaskId – идентификатор задания на выгрузку архива (тип данных: «Guid»);

- ErrorMessage – сообщение с информацией об ошибке. Заполняется если значение state равно «Error» (тип данных: «string»);

- State – статус готовности выполнения задачи (Тип данных: «string». Один из следующих статусов: «Working», «ReadyForDownload», «Error»).

Пример запроса GetArchiveTaskStatus:

| Запрос | GET http://device-adress:80/getarchivetaskstatus?archivetaskid=00000000-0000-0000-0000-000000000001 HTTP/1.1 |
| --- | --- |
| Ответ | HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 222 { "Percents":"100", "Url":"http://device-adress/1.mp4", "CameraId":"2", "From":"2016-06-20T08:00:00+03:00", "To":"2016-06-20T14:00:00+03:00", "ArchiveTaskId":"00000000-0000-0000-0000-000000000001", "ErrorMessage":null, "State": "ReadyForDownload" } |

      - Получение файла архива

Получение файла архива должно выполняться по протоколу HTTP при помощи метода GET.

Пример запроса:

| Запрос | GET /1.mp4 HTTP/1.1 Host: device-adress Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch |
| --- | --- |
| Ответ | HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/octet-stream Accept-Ranges: bytes Content-Length: 18601634 Заказанный архив в виде бинарных данных. |

      - Удаление архива

Удаление архива должно выполняться по протоколу HTTP при помощи метода DELETE.

Наименование метода – RemoveArchive.

Для корректной работы метод должен получать следующие данные:

- ArchiveTaskId – идентификатор задания на выгрузку архива (тип данных: «Guid»);

Ответ от метода:

- ArchiveTaskId – идентификатор задания на выгрузку архива (тип данных: «Guid»);

- Success – признак успешного удаления архива (тип данных: «boolean»);

- ErrorMessage – сообщение об ошибке, в случае если архив не был удален (тип данных: «string»).

Пример запроса RemoveArchive:

| Запрос | DELETE http://device-adress:80/removearchive?archivetaskid=00000000-0000-0000-0000-000000000001 HTTP/1.1 Accept: application/json, application/xml, text/json, text/x-json, text/javascript, text/xml Host: device-adress:80 Accept-Encoding: gzip, deflate |
| --- | --- |
| Ответ | HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json; charset=utf-8 { "ArchiveTaskId":"00000000-0000-0000-0000-000000000001", "ErrorMessage":null, "Success":true } |

Общая схем, иллюстрирующая работу методов CreateArchiveTask, GetArchiveTaskStatus, RemoveArchive, представлена ниже:

  - В качестве альтернативы к описанным требованиям допускается использование проприетарных протоколов различного уровня, атрибутов и определений, совместимых с компонентами подсистем и видеоядра ЕЦХД.

  - Управление функциями средства видеонаблюдения

Со стороны ВСВН должны быть реализованы функции приема нижеперечисленных команд по протоколу HTTP (GET), перевод команд в поддерживаемый средством видеонаблюдения протокол и транслирование команд в соответствующее средство видеонаблюдения. При получении нижеперечисленных команд ВСВН должна отправлять подтверждение о получении команд.

    - Относительное движение

- Относительное движение – функция управления средством видеонаблюдения относительно текущей точки обзора. Изменение точки обзора СВН должно происходить таким образом, чтобы точка, указанная в присланных координатах, оказывалась в центре изображения средства видеонаблюдения.

- Область видимости средства видеонаблюдения делится на сетку, где центральная точка имеет координаты (x:0, y:0), левая верхняя (x:-7, y:7), правая нижняя (x:7, y:-7).

Допускается «оптическая» погрешность, возникающая в результате расстояния до объекта видимости.

Должна быть компенсирована «погрешность», возникающая за счет проекции сферы на плоскость.

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения (80 порт).

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средства видеонаблюдения.

action – имя команды (degreesmove2).

x - поворот в плоскости PAN [-7..0..7].

y - поворот в плоскости TILT [-7..0..7].

z - увеличение/уменьшение зума [-1..0..1].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Установка сцены обзора по координатам

Установка сцены обзора по координатам – функция установки сцены обзора средства видеонаблюдения по присланным координатам. При установке сцены обзора за точку отсчета должны браться зум и координаты, предустановленные на данном средстве видеонаблюдения (нулевые значения зума и координат по умолчанию).

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (setposition).

x – установка в плоскости PAN [-180..0..180].

y – установка в плоскости TILT [-180..0..180].

z - значение зума [0..100].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Получение телеметрии средства видеонаблюдения

Получение телеметрии средства видеонаблюдения – функция, позволяющая получать данные о сцене видеонаблюдения (направление СВН по оси X, оси Y, значение зума).

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&modelName={6}

Получение положение средства видеонаблюдения в плоскостях PAN и TILT в градусах, а также текущие значение зума.

Ответ должен быть в формате JSON: { "y":56, "x":105, "z":0 }

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (getposition).

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Фокусировка

Фокусировка средства видеонаблюдения – функция, позволяющая устанавливать фокусировку средства видеонаблюдения в соответствии с переданными параметрами.

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

В параметре z передается значение фокусировки:

- Увеличить фокус: 1

- Уменьшить фокус: -1

- Авто: 0

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (focus).

x - не используется [0].

y - не используется [0].

z - управление фокусом [-1..0..1].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Управление диафрагмой

Управление диафрагмой средства видеонаблюдения – функция, позволяющая изменять состояние диафрагмы средства видеонаблюдения в соответствии с переданными параметрами.

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

В параметре z передается значение состояния диафрагмы:

- Открыть диафрагму: 1

- Закрыть диафрагму: -1

- Авто: 0

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (iris).

x - не используется [0].

y - не используется [0].

z - управление диафрагмой [-1..0..1].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Ночной режим

Ночной режим – функция, позволяющая изменять режимы средства видео.

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

В параметре z передается значение состояния ночного режима:

- Дневной режим: 1

- Ночной режим: -1

- Авто: 0

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (switch_day_night).

x - не используется [0].

y - не используется [0].

z - управление режимом [-1..0..1].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Увеличение/уменьшение чувствительности матрицы (ИК-подсветка)

Увеличение/уменьшение чувствительности матрицы (ИК-подсветка) – функция, позволяющая изменять состояние ИК-подсветки средства видеонаблюдения.

Формат запроса:

https://{0}:80/execute?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

В параметре z передается значение состояния диафрагмы:

- Включена: 1

- Выключена: -1

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (backlight).

x - не используется [0].

y - не используется [0].

z - управление режимом [-1..0..1].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

    - Черно-белый режим

Черно-белый режим средства видеонаблюдения – функция, позволяющая включать/выключать черно-белый режим средства видеонаблюдения.

Формат запроса:

https://{0}:80?cameraID={1}&ip={2}&login={3}&pass={4}&action={5}&x={6}&y={7}&z={8}&modelName={9}

В параметре z передается значение состояния диафрагмы:

- Черно-белый режим включен: 1

- Черно-белый режим выключен: -1

cameraID - идентификатор средства видеонаблюдения.

ip – IP-адрес средства видеонаблюдения.

login - учетная запись средства видеонаблюдения.

pass – пароль доступа к средству видеонаблюдения.

action – имя команды (switch_color).

x - не используется [0].

y - не используется [0].

z - управление режимом [-1..0..1].

modelName – модель средства видеонаблюдения.

## Приложение Д

к Техническому заданию

ПЕРВАЯ ЗАЯВКА

на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (видеонаблюдение Троицкого и Новомосковского административных округов)

| № | АО | Район/ поселение | Адрес установки видеокамеры (место положение) | ID БТИ | DVN_b | MMC_hd | PVN_hd | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАО | Десеновское | НАО 1-я Ватутинская улица, дом 15, корпус 1 | 4404444001 |  |  | 1 |  |
| 2 | НАО | Десеновское | НАО 1-я Ватутинская улица, дом 19 | 4404446001 |  |  | 5 |  |
| 3 | НАО | Десеновское | НАО 1-я Ватутинская улица, дом 6, корпус 1 | 4404450001 | 1 |  | 2 |  |
| 4 | НАО | Десеновское | НАО 1-я Ватутинская улица, дом 6, корпус 2 | 4404441001 |  | 1 | 3 |  |
| 5 | НАО | Десеновское | НАО 1-я Ватутинская улица, дом 8, корпус 2 | 4404449001 | 1 |  | 3 |  |
| 6 | НАО | Десеновское | НАО 2-я Ватутинская улица, дом 2 | 4404455001 | 1 |  | 8 |  |
| 7 | НАО | Десеновское | НАО 2-я Ватутинская улица, дом 7, корпус 1 | 4404509001 |  |  | 3 |  |
| 8 | НАО | Десеновское | НАО 2-я Нововатутинская улица, дом 1 | 440718001 | 1 |  | 4 |  |
| 9 | НАО | Десеновское | НАО 2-я Нововатутинская улица, дом 3 | 440717001 | 1 |  | 3 |  |
| 10 | НАО | Десеновское | НАО 2-я Нововатутинская улица, дом 5 | 440720001 |  |  | 5 |  |
| 11 | НАО | Десеновское | НАО 3-я Ватутинская улица, дом 1 | 4405173001 |  |  | 3 |  |
| 12 | НАО | Десеновское | НАО 3-я Ватутинская улица, дом 4 | 4404456001 |  |  | 3 |  |
| 13 | НАО | Десеновское | НАО 3-я Нововатутинская улица, дом 13, корпус 1 | 442042001 | 1 |  | 4 |  |
| 14 | НАО | Десеновское | НАО 3-я Нововатутинская улица, дом 13, корпус 2 | 442043001 | 1 |  | 4 |  |
| 15 | НАО | Десеновское | НАО 3-я Нововатутинская улица, дом 7 | 4400612001 | 1 |  | 6 |  |
| 16 | НАО | Десеновское | НАО 5-я Нововатутинская улица, дом 9 | 442062001 | 1 | 1 | 5 |  |
| 17 | НАО | Десеновское | НАО 6-я Нововатутинская улица, дом 1 | 441179001 | 2 | 1 | 5 |  |
| 18 | НАО | Десеновское | НАО 6-я Нововатутинская улица, дом 3 | 441184001 | 1 | 1 | 4 |  |
| 19 | НАО | Десеновское | НАО 6-я Нововатутинская улица, дом 5 | 4401676001 | 1 |  | 4 |  |
| 20 | НАО | Щербинка | НАО Барышевская Роща ул. (г.Щербинка) Дом 1 | 5050101001 | 4 |  | 9 |  |
| 21 | НАО | Щербинка | НАО Барышевская Роща ул. (г.Щербинка) Дом 12 | 5002257001 | 6 |  | 12 |  |
| 22 | НАО | Щербинка | НАО Барышевская Роща ул. (г.Щербинка) дом 18 | нет | 1 | 1 |  |  |
| 23 | НАО | Щербинка | НАО Барышевская Роща ул. (г.Щербинка) Дом 2 | 5038287001 | 2 |  | 11 |  |
| 24 | НАО | Щербинка | НАО Барышевская Роща ул. (г.Щербинка) Дом 22 | нет | 3 | 1 |  |  |
| 25 | НАО | Десеновское | НАО Ватутинская 1-я ул. (п.Десеновское) дом 5 | 4405951001 | 1 |  |  |  |
| 26 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, г.Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 1 | 4403900001 | 1 |  |  |  |
| 27 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, г.Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 14 | 442231001 | 2 |  |  |  |
| 28 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, г.Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 15/1 | 442232001 |  | 1 | 1 |  |
| 29 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, г.Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 3/2 | 442225001 | 1 |  |  |  |
| 30 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Вишнёвая улица, дом 8 | 440783001 | 1 |  |  |  |
| 31 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 2/4 | 442216001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 3 | 442217001 | 1 |  |  |  |
| 33 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 4 | 442218001 | 1 |  | 1 |  |
| 34 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 4А | 442219001 |  |  | 1 |  |
| 35 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 5 | 442220001 | 2 |  | 1 |  |
| 36 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 6 | 442221001 | 2 |  |  |  |
| 37 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 7 | 442222001 |  | 1 | 1 |  |
| 38 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Высотная улица, дом 9 | 442223001 | 1 |  |  |  |
| 39 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Железнодорожная улица, дом 43 | 442210001 | 3 |  |  |  |
| 40 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 10 | 442271001 | 1 |  | 2 |  |
| 41 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 5 | 442267001 | 1 |  |  |  |
| 42 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 6 | 442268001 | 1 |  |  |  |
| 43 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 7 | 442269001 | 2 | 1 | 2 |  |
| 44 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Остафьевская улица, дом 10 | 442411001 | 1 |  |  |  |
| 45 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Остафьевская улица, дом 12 | 440587001 | 1 |  |  |  |
| 46 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Остафьевская улица, дом 14 | 442868001 | 2 |  |  |  |
| 47 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Остафьевская улица, дом 5 | 442407001 | 1 |  |  |  |
| 48 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Первомайская улица, дом 3, корпус 1 | 442852001 | 1 |  | 1 |  |
| 49 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Первомайская улица, дом 3, корпус 2 | 442854001 | 3 |  | 2 |  |
| 50 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Первомайская улица, дом 3, корпус 3 | 442856001 | 2 |  | 1 |  |
| 51 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Первомайская улица, дом 5 | 442858001 | 3 |  | 4 |  |
| 52 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Почтовая улица, дом 17 | 442867001 |  | 2 | 2 |  |
| 53 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Почтовая улица, дом 4 | 442290001 | 2 |  |  |  |
| 54 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Почтовая улица, дом 6 | 442293001 | 1 |  |  |  |
| 55 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 1/2 | 442879001 | 1 | 2 | 1 |  |
| 56 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 25 | 442885001 | 2 | 1 | 3 |  |
| 57 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 27 | 442887001 | 1 |  |  |  |
| 58 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 3 | 442880001 | 3 |  | 6 |  |
| 59 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 6 | 442881001 | 1 |  | 4 |  |
| 60 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 8 | 442882001 | 1 |  | 4 |  |
| 61 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 9 | 442883001 | 1 |  | 2 |  |
| 62 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Рабочая улица, дом 1 | 440860001 | 2 |  | 2 |  |
| 63 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Рабочая улица, дом 2 | 440861001 |  | 1 | 4 |  |
| 64 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Рабочая улица, дом 3 | 440862001 | 2 |  | 2 |  |
| 65 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Рабочая улица, дом 9 | 440863001 | 2 |  | 1 |  |
| 66 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 1 | 442234001 | 2 |  |  |  |
| 67 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 10 | 442241001 | 1 |  | 1 |  |
| 68 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 11 | 442402001 |  |  | 1 |  |
| 69 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 12 | 442242001 |  |  | 1 |  |
| 70 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 13 | 442403001 | 3 |  | 2 |  |
| 71 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 15 | 442404001 | 2 |  | 2 |  |
| 72 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 17 | 442405001 |  | 1 | 1 |  |
| 73 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 2 | 442235001 |  |  | 3 |  |
| 74 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 23 | 440538001 | 3 | 2 | 2 |  |
| 75 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 4 | 442237001 | 1 |  |  |  |
| 76 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 8 | 442240001 | 1 |  |  |  |
| 77 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 9 | 4403779001 | 4 | 1 | 3 |  |
| 78 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 11 | 442425001 | 3 | 1 |  |  |
| 79 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 12 | 442426001 | 3 |  |  |  |
| 80 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 14 | 442428001 | 1 |  |  |  |
| 81 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 2 | 442415001 | 1 |  |  |  |
| 82 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 4 | 442418001 |  | 1 |  |  |
| 83 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 5 | 442419001 | 2 |  |  |  |
| 84 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 8 | 442422001 | 2 |  |  |  |
| 85 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 9 | 442423001 | 1 |  |  |  |
| 86 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 1 | 442243001 | 2 |  | 4 |  |
| 87 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 12 | 442250001 | 1 |  |  |  |
| 88 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 14 | 442251001 | 1 |  |  |  |
| 89 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 16 | 442253001 | 1 |  |  |  |
| 90 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 2 | 441844001 | 2 |  |  |  |
| 91 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 4 | 442244001 |  |  | 2 |  |
| 92 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 5 | 442246001 | 1 |  |  |  |
| 93 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 24 | 4402470001 | 2 |  | 8 |  |
| 94 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 26 | 4402468001 | 4 |  | 13 |  |
| 95 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 1 | 440944001 | 1 |  |  |  |
| 96 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 12 | 440952001 | 2 | 1 | 5 |  |
| 97 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 2 | 440945001 | 3 |  |  |  |
| 98 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 3 | 440946001 | 1 |  |  |  |
| 99 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 5 | 440948001 | 1 |  | 4 |  |
| 100 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 6 | 440949001 | 3 |  |  |  |
| 101 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 7 | 440950001 | 1 |  | 4 |  |
| 102 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 14 | 440856001 | 1 |  |  |  |
| 103 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 16 | 440857001 | 1 |  |  |  |
| 104 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 18 | 440858001 | 1 |  |  |  |
| 105 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 3 | 440848001 | 1 |  |  |  |
| 106 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 12 | 440942001 |  | 2 | 1 |  |
| 107 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 6 | 442259001 | 1 |  |  |  |
| 108 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 8 | 442260001 | 1 |  |  |  |
| 109 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 9 | 442261001 | 1 |  | 4 |  |
| 110 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, улица Чехова, дом 2 | 4402705001 | 2 |  | 3 |  |
| 111 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 10 | 440843001 | 3 |  |  |  |
| 112 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 12 | 440844001 | 3 |  |  |  |
| 113 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 14 | 440845001 | 2 |  | 1 |  |
| 114 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 16 | 4401252001 |  |  | 1 |  |
| 115 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 18 | 440846001 | 3 | 1 | 4 |  |
| 116 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 20 | 440847001 | 1 |  | 1 |  |
| 117 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 4/7 | 4401248001 | 1 | 1 | 2 |  |
| 118 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 6 | 4401249001 | 1 | 1 | 4 |  |
| 119 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 8 | 4401250001 |  |  | 2 |  |
| 120 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Южный квартал, дом 1 | 442861001 | 1 |  | 1 |  |
| 121 | НАО | Щербинка | НАО г .Щербинка, город Щербинка, Южный квартал, дом 2 | 442863001 |  |  | 1 |  |
| 122 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка ул. Садовая Дом 9 | 5002244001 | 3 |  | 4 |  |
| 123 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка ул. Спортивная Дом 27 | 5002251001 | 3 |  | 1 |  |
| 124 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка ул. Спортивная Дом 29 | 5002250001 | 1 |  | 1 |  |
| 125 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 10 | 5002264001 | 1 |  | 2 |  |
| 126 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 11 | 5002265001 | 4 |  | 2 |  |
| 127 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 12 | 5002266001 |  |  | 2 |  |
| 128 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 14 | 5002267001 | 1 |  | 1 |  |
| 129 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 16 | 5001873001 | 2 |  | 2 |  |
| 130 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 3 | 5002258001 | 1 |  | 1 |  |
| 131 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 5 | 5002259001 | 1 |  | 1 |  |
| 132 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 6 | 5002261001 | 4 | 1 | 5 |  |
| 133 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 7 | 5002262001 |  |  | 1 |  |
| 134 | НАО | Щербинка | НАО г. Щербинка, ул. Индустриальная Дом 9 | 5002263001 | 2 | 1 | 2 |  |
| 135 | НАО | Московский | НАО г.Московский, 1-й мкр. Дом 30 Корпус 2 | 440317001 |  |  | 4 |  |
| 136 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. 40 лет Октября д.11/2 | нет | 2 |  |  |  |
| 137 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. 40 лет Октября д.3 | нет | 4 |  |  |  |
| 138 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Пушкинская Дом 11/1 | нет |  |  | 5 |  |
| 139 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 10 | 5002291001 | 7 |  | 4 |  |
| 140 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 11 | 5007197001 | 3 |  | 4 |  |
| 141 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 4 | 5045001001 | 4 |  | 4 |  |
| 142 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 5 | 5007227001 | 3 |  | 3 |  |
| 143 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 6 | 5007226001 | 5 |  | 3 |  |
| 144 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 7 | 5002249001 | 2 |  | 4 |  |
| 145 | НАО | Щербинка | НАО г.Щербинка ул. Южный квартал Дом 9 | 5011164001 | 4 |  | 4 |  |
| 146 | НАО | Десеновское | НАО Гимнастическая улица, дом 1 | 441289002 | 1 |  |  |  |
| 147 | НАО | Десеновское | НАО город Москва, поселение Десеновское, 6-я Нововатутинская улица, дом 3, корпус 2 | 5001020001 | 1 |  | 4 |  |
| 148 | НАО | Марушкинское | НАО город Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дом 14 | 440450001 | 3 |  | 4 |  |
| 149 | НАО | Рязановское | НАО город Москва, поселение Рязановское, посёлок Фабрики имени 1 Мая, микрорайон Гора, дом 18 | 5000636001 | 2 | 1 | 1 |  |
| 150 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 10 | 4401423001 | 1 |  |  |  |
| 151 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 11 | 4401424001 | 1 |  |  |  |
| 152 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 12 | 440310001 | 1 |  |  |  |
| 153 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 15 | 440316001 |  |  | 1 |  |
| 154 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 16 | 4401383001 |  | 1 | 1 |  |
| 155 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 17 | 4401384001 |  | 1 | 1 |  |
| 156 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 18 | 4401352001 |  |  | 6 |  |
| 157 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 19 | 4401385001 |  | 3 | 1 |  |
| 158 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 20 | 4401387001 |  |  | 1 |  |
| 159 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 21 | 440593001 | 1 |  | 8 |  |
| 160 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 22, корпус 1 | 440315001 | 1 |  | 1 |  |
| 161 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 22, корпус 2 | 440695001 | 1 | 2 | 1 |  |
| 162 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 23 | 440690001 |  |  | 8 |  |
| 163 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 23Г | 4401362001 | 2 | 2 | 1 |  |
| 164 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 24 | 4401363001 | 1 |  | 5 |  |
| 165 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 25 | 440321001 |  |  | 1 |  |
| 166 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 26 | 4401364001 |  |  | 1 |  |
| 167 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 27 | 4401365001 |  |  | 1 |  |
| 168 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 28 | 4401367001 | 3 |  |  |  |
| 169 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 30, корпус 1 | 4401370001 |  |  | 4 |  |
| 170 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 30, корпус 2 | 440317001 | 1 |  |  |  |
| 171 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 31 | 4401371001 |  |  | 4 |  |
| 172 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 32 | 4401372001 | 1 |  | 4 |  |
| 173 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 33 | 4401374001 | 1 |  |  |  |
| 174 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 34 | 4401376001 | 1 |  | 1 |  |
| 175 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 36 | 4401377001 | 1 |  | 1 |  |
| 176 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 37 | 440684001 |  | 1 | 1 |  |
| 177 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 38 | 4401379001 | 2 |  | 1 |  |
| 178 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 39 | 4401381001 |  | 2 | 3 |  |
| 179 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 4 | 4401414001 | 2 |  |  |  |
| 180 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 40 | 440674001 |  |  | 4 |  |
| 181 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 41 | 440305001 |  |  | 1 |  |
| 182 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 42 | 440312001 | 2 |  | 4 |  |
| 183 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 43, корпус 1 | 440309001 |  |  | 2 |  |
| 184 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 43, корпус 2 | 4401354001 |  |  | 2 |  |
| 185 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 44 | 4401355001 | 3 | 1 | 3 |  |
| 186 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 45 | 4401356001 |  |  | 4 |  |
| 187 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 5А | 4401418001 |  | 2 | 3 |  |
| 188 | НАО | Московский | НАО город Московский, 1-й микрорайон, дом 8 | 4401421001 | 2 | 1 | 1 |  |
| 189 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 1 | 441150001 | 1 |  | 3 |  |
| 190 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 10 | 442183001 | 1 |  | 5 |  |
| 191 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 11 | 442184001 | 1 | 1 | 5 |  |
| 192 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 12 | 441395001 |  |  | 5 |  |
| 193 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 13 | 440308001 | 3 | 1 | 1 |  |
| 194 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 16 | 440680001 | 1 |  | 7 |  |
| 195 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 17 | 440671001 | 2 |  | 1 |  |
| 196 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 18 | 4401067001 | 3 | 1 | 5 |  |
| 197 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 19 | 4401068001 | 1 | 1 | 5 |  |
| 198 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 2 | 442179001 |  |  | 3 |  |
| 199 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 20 | 4401069001 | 2 |  | 1 |  |
| 200 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 3 | 442180001 |  |  | 3 |  |
| 201 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 4 | 442181001 | 3 |  | 4 |  |
| 202 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 5 | 442182001 | 1 |  | 4 |  |
| 203 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 6 | 440375001 | 1 |  | 4 |  |
| 204 | НАО | Московский | НАО город Московский, 3-й микрорайон, дом 9 | 440302001 |  | 1 | 5 |  |
| 205 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 1 | 440022001 | 5 |  | 3 |  |
| 206 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 11 | 440072001 | 2 |  | 4 |  |
| 207 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 13 | 440074001 | 3 |  | 2 |  |
| 208 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 3 | 440023001 | 2 |  | 3 |  |
| 209 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 5 | 440024001 | 3 |  | 3 |  |
| 210 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 7 | 440025001 | 2 |  | 3 |  |
| 211 | НАО | Московский | НАО город Московский, Георгиевская улица, дом 9 | 440073001 | 1 |  | 2 |  |
| 212 | НАО | Московский | НАО город Московский, Московская улица, дом 1 | 440313001 | 3 | 1 | 4 |  |
| 213 | НАО | Московский | НАО город Московский, Московская улица, дом 2 | 4402837001 | 2 | 1 | 4 |  |
| 214 | НАО | Московский | НАО город Московский, Московская улица, дом 3 | 440307001 | 3 |  | 3 |  |
| 215 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 1 | 4401318001 | 2 |  | 4 |  |
| 216 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 10 | 4401323001 | 1 |  | 6 |  |
| 217 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 11 | 4401303001 | 3 |  | 4 |  |
| 218 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 13, корпус 1 | 4401304001 |  |  | 1 |  |
| 219 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 13, корпус 2 | 4401305001 | 1 |  | 1 |  |
| 220 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 14, корпус 1 | 440331001 | 2 |  | 3 |  |
| 221 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 14, корпус 2 | 4401306001 |  | 1 | 3 |  |
| 222 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 14, корпус 3 | 440332001 | 2 | 1 | 3 |  |
| 223 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 14, корпус 4 | 4401307001 |  |  | 1 |  |
| 224 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 14, корпус 5 | 4401308001 | 3 |  | 1 |  |
| 225 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 15 | 4401309001 | 4 |  | 2 |  |
| 226 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 17 | 4401310001 |  |  | 3 |  |
| 227 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 19, корпус 1 | 4401311001 | 2 |  | 1 |  |
| 228 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 19, корпус 2 | 4401312001 | 2 |  | 1 |  |
| 229 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 21 | 4401313001 | 2 |  | 3 |  |
| 230 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 23 | 4401314001 | 2 | 1 | 2 |  |
| 231 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 25 | 4401315001 | 1 |  | 3 |  |
| 232 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 27 | 4401316001 | 1 |  | 2 |  |
| 233 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 29 | 4401317001 | 3 | 1 | 2 |  |
| 234 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 4 | 4401319001 | 2 |  | 1 |  |
| 235 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 6 | 4401321001 | 2 |  | 6 |  |
| 236 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 8 | 4401322001 | 4 |  | 6 |  |
| 237 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужная улица, дом 9 | 440670001 |  | 1 | 1 |  |
| 238 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужный проезд, дом 1 | 4400072001 | 2 |  | 4 |  |
| 239 | НАО | Московский | НАО город Московский, Радужный проезд, дом 3 | 440338001 | 1 |  | 1 |  |
| 240 | НАО | Московский | НАО город Московский, Солнечная улица, дом 11 | 4402841001 | 1 |  | 3 |  |
| 241 | НАО | Московский | НАО город Московский, Солнечная улица, дом 13 | 4402842001 | 4 |  | 3 |  |
| 242 | НАО | Московский | НАО город Московский, Солнечная улица, дом 15 | 4402857001 | 2 |  | 3 |  |
| 243 | НАО | Московский | НАО город Московский, Солнечная улица, дом 7 | 4402839001 | 1 |  | 3 |  |
| 244 | НАО | Московский | НАО город Московский, Солнечная улица, дом 9 | 4402840001 | 3 |  | 3 |  |
| 245 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 1 | 4401486001 | 2 |  |  |  |
| 246 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 10 | 4401497001 | 1 |  |  |  |
| 247 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 11 | 4401498001 | 1 | 1 |  |  |
| 248 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 3 | 4401488001 | 2 |  | 5 |  |
| 249 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 4 | 4401490001 | 1 |  | 1 |  |
| 250 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 5 | 4401491001 | 2 |  |  |  |
| 251 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 7 | 4401492001 | 2 |  |  |  |
| 252 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Дачная улица, дом 8 | 4401494001 | 1 |  |  |  |
| 253 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Железнодорожная улица, дом 4 | 442678001 | 1 |  | 4 |  |
| 254 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 1 | 4402710001 | 2 |  | 4 |  |
| 255 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 15 | 440941001 | 1 | 1 |  |  |
| 256 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 16 | 4401459001 | 1 |  |  |  |
| 257 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 2 | 4402711001 |  |  | 4 |  |
| 258 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 4 | 440940001 | 2 | 1 | 4 |  |
| 259 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 5 | 4402713001 | 3 |  |  |  |
| 260 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 6 | 4402714001 | 5 |  | 12 |  |
| 261 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Дзержинского, дом 8 | 4402716001 |  |  | 8 |  |
| 262 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, дом 1 | 440935001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 263 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, дом 12 | 4404180001 | 3 |  | 5 |  |
| 264 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, дом 2 | 440936001 | 3 | 1 |  |  |
| 265 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, дом 5 | 440937001 | 4 | 1 |  |  |
| 266 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, дом 6 | 440938001 | 1 |  |  |  |
| 267 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Ленина, дом 8 | 440939001 | 1 |  |  |  |
| 268 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 14 | 440933001 |  |  | 1 |  |
| 269 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 15 | 4401468001 | 2 |  | 1 |  |
| 270 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 5 | 4401465001 | 3 |  |  |  |
| 271 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 6 | 4401466001 | 2 |  |  |  |
| 272 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, улица Труда, дом 7 | 4401467001 | 1 |  |  |  |
| 273 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, дом 1 | 4401629001 | 2 | 1 |  |  |
| 274 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, дом 10 | 4401631001 | 1 |  |  |  |
| 275 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, дом 3А | 442317001 | 1 | 1 |  |  |
| 276 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, дом 4 | 442318001 | 3 |  | 1 |  |
| 277 | НАО | Кокошкино | НАО дачный посёлок Кокошкино, Школьная улица, дом 8 | 4401630001 | 1 |  |  |  |
| 278 | НАО | Марушкинское | НАО дер.Марушкино, Агрохимическая улица дом 2 | 4402056001 | 1 |  |  |  |
| 279 | НАО | Марушкинское | НАО дер.Марушкино, Агрохимическая улица Дом 3 | 5051619001 | 1 | 1 | 14 |  |
| 280 | НАО | Марушкинское | НАО деревня Марушкино, улица Липовая Аллея, дом 1 | 4402059001 | 1 |  |  |  |
| 281 | НАО | Марушкинское | НАО деревня Марушкино, улица Липовая Аллея, дом 10 | 4402068001 | 1 | 1 |  |  |
| 282 | НАО | Марушкинское | НАО деревня Марушкино, улица Липовая Аллея, дом 5 | 4402063001 | 1 | 1 |  |  |
| 283 | НАО | Марушкинское | НАО деревня Марушкино, улица Липовая Аллея, дом 8 | 4402066001 | 1 | 1 |  |  |
| 284 | НАО | Филимонковское | НАО деревня Марьино, дом 1 | 441070001 | 1 |  |  |  |
| 285 | НАО | Филимонковское | НАО деревня Марьино, дом 10 | 441072001 | 2 |  |  |  |
| 286 | НАО | Филимонковское | НАО деревня Марьино, дом 5 | 440152001 | 2 |  |  |  |
| 287 | НАО | Десеновское | НАО деревня Яковлево, Школьная улица, дом 1 | 4401401001 |  |  | 1 |  |
| 288 | НАО | Десеновское | НАО деревня Яковлево, Школьная улица, дом 2 | 4401402001 |  | 1 | 2 |  |
| 289 | НАО | Десеновское | НАО деревня Яковлево, Школьная улица, дом 3 | 4401403001 |  | 1 | 2 |  |
| 290 | НАО | Рязановское | НАО Ерино пос. (п.Рязановское) Строение 1А | нет |  | 1 |  |  |
| 291 | НАО | Щербинка | НАО Железнодорожная ул. (г.Щербинка) д.37 | нет | 1 |  |  |  |
| 292 | НАО | Десеновское | НАО Кедровая улица, дом 16 | 4402550001 | 1 |  |  |  |
| 293 | НАО | Десеновское | НАО Кедровая улица, дом 26 | 4402466001 | 1 |  |  |  |
| 294 | НАО | Десеновское | НАО Кедровая улица, дом 6 | 441292002 | 1 |  |  |  |
| 295 | НАО | Московский | НАО Киевское шоссе, 23-й км (п.Московский) д.14, корп.1 | нет | 2 |  |  |  |
| 296 | НАО | Московский | НАО Киевское шоссе, 23-й км (п.Московский) д.14, корп.3 | нет | 2 |  |  |  |
| 297 | НАО | Московский | НАО Киевское шоссе, 23-й км (п.Московский) д.14, корп.6 | нет | 3 |  |  |  |
| 298 | НАО | Марушкинское | НАО Крекшино пос.Совхоза (п.Марушкинское) дом 16А | нет | 2 | 1 |  |  |
| 299 | НАО | Марушкинское | НАО Крекшино пос.Совхоза (п.Марушкинское) дом 19 | нет | 1 |  |  |  |
| 300 | НАО | Марушкинское | НАО Крекшино пос.Совхоза (п.Марушкинское) дом 5 | нет | 1 |  |  |  |
| 301 | НАО | Марушкинское | НАО Крекшино пос.Совхоза (п.Марушкинское) дом 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 302 | НАО | Московский | НАО Мкр. 1-й (г.Московский) дом 39, корпус 1 | 4401382001 | 1 |  |  |  |
| 303 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский просп. (п.Десеновское) дом 10, корпус 1 | 440719001 | 4 |  | 2 |  |
| 304 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский проспект, дом 10 | 440721001 |  | 1 | 5 |  |
| 305 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский проспект, дом 11 | 440745001 |  |  | 4 |  |
| 306 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский проспект, дом 12 | 4404583001 | 2 |  | 6 |  |
| 307 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский проспект, дом 7 | 442061001 |  |  | 2 |  |
| 308 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский проспект, дом 8 | 440716001 |  | 1 | 4 |  |
| 309 | НАО | Десеновское | НАО Нововатутинский проспект, дом 9 | 441171001 | 3 |  | 6 |  |
| 310 | НАО | Десеновское | НАО Облепиховая улица, дом 1 | 441315002 |  | 1 |  |  |
| 311 | НАО | Десеновское | НАО Облепиховая улица, дом 23 | 4400624001 | 1 |  |  |  |
| 312 | НАО | Десеновское | НАО Облепиховая улица, дом 3 | 441331002 | 1 |  |  |  |
| 313 | НАО | Десеновское | НАО Облепиховая улица, дом 7 | 441397002 | 1 |  |  |  |
| 314 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 1 | нет | 2 | 1 | 6 |  |
| 315 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 10 | нет | 3 |  | 6 |  |
| 316 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 14 корпус 1 | нет | 1 |  | 4 |  |
| 317 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 14 корпус 2 | нет | 2 |  | 6 |  |
| 318 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 14 корпус 3 | нет | 2 |  | 6 |  |
| 319 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 15 | нет | 2 |  | 6 |  |
| 320 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 16 | нет | 1 |  | 8 |  |
| 321 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 17 | нет | 1 |  | 6 |  |
| 322 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 18 | нет | 2 |  | 10 |  |
| 323 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 19 | нет | 3 |  | 4 |  |
| 324 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 2 | нет | 1 | 1 | 2 |  |
| 325 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 20 | нет | 1 |  | 6 |  |
| 326 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 21 | нет | 3 |  | 4 |  |
| 327 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 3 | нет | 2 |  | 6 |  |
| 328 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 4 | нет | 1 |  | 2 |  |
| 329 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 5 | нет | 2 |  | 8 |  |
| 330 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 6 | нет | 2 | 1 | 2 |  |
| 331 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 8 | нет | 2 |  | 6 |  |
| 332 | НАО | Внуковское | НАО Омская улица дом 9 | нет | 2 |  | 6 |  |
| 333 | НАО | Рязановское | НАО Остафьево пос. (п.Рязановское) д.13 | нет | 2 |  |  |  |
| 334 | НАО | Рязановское | НАО Остафьево пос. (п.Рязановское) д.15 | нет | 2 | 1 |  |  |
| 335 | НАО | Десеновское | НАО Офицерская улица, дом 14 | 4404473001 | 1 |  | 1 |  |
| 336 | НАО | Десеновское | НАО Офицерская улица, дом 18 | 440448002 |  |  | 1 |  |
| 337 | НАО | Десеновское | НАО Офицерская улица, дом 20 | 4404474001 | 1 |  | 1 |  |
| 338 | НАО | Десеновское | НАО п.Ватутинки Дом 26Б | нет |  | 1 |  |  |
| 339 | НАО | Сосенское | НАО п.Коммунарка, Бачуринская ул. Дом 17 | 5003357001 |  |  | 5 |  |
| 340 | НАО | Сосенское | НАО п.Коммунарка, Бачуринская ул. Дом 19 | 5003411001 |  |  | 4 |  |
| 341 | НАО | Сосенское | НАО п.Коммунарка, Бачуринская ул. Дом 21 | 5003358001 |  |  | 5 |  |
| 342 | НАО | Сосенское | НАО п.Коммунарка, ул.Лазурная Дом 1 | 5001903001 |  |  | 1 |  |
| 343 | НАО | Марушкинское | НАО пос. сов-за Крекшино д.15 | нет | 1 |  |  |  |
| 344 | НАО | Марушкинское | НАО пос. сов-за Крекшино д.35 | нет | 1 |  |  |  |
| 345 | НАО | Марушкинское | НАО пос. сов-за Крекшино д.36 | нет | 1 |  |  |  |
| 346 | НАО | Марушкинское | НАО пос. сов-за Крекшино д.37 | нет | 1 |  |  |  |
| 347 | НАО | Марушкинское | НАО пос. сов-за Крекшино д.5А | нет | 2 |  |  |  |
| 348 | НАО | Десеновское | НАО пос.Десёновское, 1-я Нововатутинская ул. Дом 1 | 5001567001 |  | 1 | 5 |  |
| 349 | НАО | Сосенское | НАО пос.Коммунарка, п.Сосенское, Эдальго Дом 1 | 5001900001 |  |  | 6 |  |
| 350 | НАО | Сосенское | НАО пос.Коммунарка, п.Сосенское, Эдальго Дом 3 | 5001901001 |  |  | 4 |  |
| 351 | НАО | Сосенское | НАО пос.Коммунарка, п.Сосенское, Эдальго Дом 4 | 5001902001 |  |  | 6 |  |
| 352 | НАО | Сосенское | НАО пос.Коммунарка, Ясная ул. Дом 2 | 5001904001 |  |  | 1 |  |
| 353 | НАО | Марушкинское | НАО пос.Марушкинское, д.Марушкино Дом 12 | 5001934001 |  |  | 4 |  |
| 354 | НАО | Марушкинское | НАО пос.Марушкинское, д.Марушкино Дом 13 | 5001935001 | 3 |  | 4 |  |
| 355 | НАО | Рязановское | НАО пос.Рязановское, п.Фабрики им.1-го Мая Дом 19 | 5001913001 |  |  | 1 |  |
| 356 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Валуево, дом 11 | 441078001 | 1 |  |  |  |
| 357 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Валуево, дом 12 | 441079001 | 2 |  |  |  |
| 358 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Валуево, дом 14 | 441081001 | 3 |  |  |  |
| 359 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское д.1А | нет | 1 |  |  |  |
| 360 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское д.24 | нет | 2 |  |  |  |
| 361 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 12а | 441364001 |  |  | 1 |  |
| 362 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 12б | 441366001 |  | 1 | 1 |  |
| 363 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 15 | 441212002 |  |  | 1 |  |
| 364 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 15а | 4403416001 | 2 |  | 2 |  |
| 365 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 26 | 441411001 | 2 |  | 2 |  |
| 366 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 27 | 4403711001 | 1 | 1 | 2 |  |
| 367 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 28 | 441537001 |  | 1 | 1 |  |
| 368 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 29 | 441538001 |  | 1 | 1 |  |
| 369 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 30 | 441539001 | 1 | 1 | 5 |  |
| 370 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 31 | 441540001 | 1 | 1 | 4 |  |
| 371 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 32 | 441541001 |  |  | 4 |  |
| 372 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 33 | 440289002 |  |  | 5 |  |
| 373 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 34 | 441542001 | 1 |  | 3 |  |
| 374 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 35 | 441543001 | 2 |  | 2 |  |
| 375 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 36 | 441544001 |  | 1 | 7 |  |
| 376 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 38 | 441545001 |  |  | 3 |  |
| 377 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 39 | 441546001 | 2 |  | 7 |  |
| 378 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 40, корпус 2 | нет | 1 | 2 | 2 |  |
| 379 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 4а | 440058002 | 3 | 1 | 4 |  |
| 380 | НАО | Воскресенское | НАО поселок Воскресенское Дом 5 | 442332001 |  |  | 4 |  |
| 381 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 11 | 441119001 | 2 |  |  |  |
| 382 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 13 | 441121001 | 1 |  |  |  |
| 383 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 13А | 441367001 | 1 |  |  |  |
| 384 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 15А | 441212002 |  | 1 |  |  |
| 385 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 16 | 441369001 | 1 |  |  |  |
| 386 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 21 | 441125001 | 1 |  |  |  |
| 387 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 23 | 441127001 | 1 | 1 |  |  |
| 388 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 28А | 4403712001 | 1 |  |  |  |
| 389 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 36 | 441544001 | 1 |  |  |  |
| 390 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 40, корпус 1 | 4403401001 | 1 |  | 2 |  |
| 391 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 5 | 442332001 | 3 |  |  |  |
| 392 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 6 | 441117001 | 1 |  |  |  |
| 393 | НАО | Воскресенское | НАО посёлок Воскресенское, дом 9 | 441362001 | 1 |  |  |  |
| 394 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Газопровод, дом 15 | 442608001 |  |  | 4 |  |
| 395 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Газопровод, дом 16 | 442623001 |  |  | 3 |  |
| 396 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Газопровод, дом 17 | 441815001 |  |  | 3 |  |
| 397 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Газопровод, дом 18, корпус 1 | 442648001 |  |  | 2 |  |
| 398 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Газопровод, дом 18, корпус 2 | 442636001 |  |  | 3 |  |
| 399 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Газопровод, дом 18, корпус 3 | 4405474001 |  |  | 3 |  |
| 400 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, Высокая улица, дом 1 | 4400883001 | 5 | 2 | 3 |  |
| 401 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, Высокая улица, дом 2 | 440744001 | 2 | 2 | 3 |  |
| 402 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, Высокая улица, дом 3А | 4400885001 | 2 |  | 2 |  |
| 403 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, Высокая улица, дом 5 | 4400886001 | 3 |  | 2 |  |
| 404 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, дом 1 | 4401834001 | 2 |  |  |  |
| 405 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, дом 2 | 4401835001 | 1 |  |  |  |
| 406 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, дом 3 | 4401837001 | 2 |  |  |  |
| 407 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, дом 5 | 440999001 | 3 |  |  |  |
| 408 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, дом 7 | 441001001 | 2 |  |  |  |
| 409 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Ерино, дом 9 | 441003001 | 3 |  |  |  |
| 410 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 13 | 4401908001 |  |  | 1 |  |
| 411 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 14 | 4401909001 |  |  | 1 |  |
| 412 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 15 | 4401910001 |  |  | 1 |  |
| 413 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 16 | 4401911001 |  |  | 1 |  |
| 414 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 22 | 442485001 |  |  | 1 |  |
| 415 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 23 | 4401914001 |  |  | 1 |  |
| 416 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 24 | 4401915001 |  |  | 1 |  |
| 417 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 27 | 4401918001 |  |  | 1 |  |
| 418 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 28 | 4401919001 |  |  | 1 |  |
| 419 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 29 | 4401920001 |  |  | 1 |  |
| 420 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 3 | 4401903001 |  |  | 1 |  |
| 421 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 30 | 4401921001 |  |  | 1 |  |
| 422 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 31 | 442486001 |  |  | 8 |  |
| 423 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 32 | 442484001 |  |  | 3 |  |
| 424 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 33 | 4401922001 |  |  | 4 |  |
| 425 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 34 | 4401898001 |  |  | 1 |  |
| 426 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 35 | 4401209001 |  |  | 3 |  |
| 427 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 36 | 4401899001 |  |  | 5 |  |
| 428 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 37 | 4401900001 |  |  | 1 |  |
| 429 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 4 | 4401893001 |  |  | 1 |  |
| 430 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, дом 7 | 442452001 |  |  | 1 |  |
| 431 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, Музыкальный проезд, дом 1 | 4401349001 |  |  | 1 |  |
| 432 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, Музыкальный проезд, дом 2 | 4401350001 |  |  | 1 |  |
| 433 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок Завода Мосрентген, Музыкальный проезд, дом 3 | 4401351001 |  |  | 1 |  |
| 434 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 1 | 440325001 |  |  | 4 |  |
| 435 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 11 | 440685001 |  |  | 3 |  |
| 436 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 17 | 440323001 |  |  | 2 |  |
| 437 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 18 | 4401302001 |  |  | 6 |  |
| 438 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 19 | 4400956001 |  |  | 2 |  |
| 439 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 21 | 4400957001 |  |  | 1 |  |
| 440 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 3 | 4400952001 |  |  | 3 |  |
| 441 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 5 | 440673001 |  |  | 3 |  |
| 442 | НАО | Мосрентген | НАО посёлок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 7 | 440672001 |  |  | 3 |  |
| 443 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 10 | 4401795001 | 1 |  |  |  |
| 444 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 11 | 4401796001 | 1 |  |  |  |
| 445 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 12 | 440291002 | 2 |  |  |  |
| 446 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 13 | 4401797001 | 3 |  |  |  |
| 447 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 14 | 4401813001 | 1 |  |  |  |
| 448 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 15 | 4401814001 | 3 |  |  |  |
| 449 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 17 | 4401806001 | 2 |  |  |  |
| 450 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 19 | 4401816001 | 1 |  |  |  |
| 451 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 2 | 4401790001 | 2 |  |  |  |
| 452 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 21 | 4401807001 | 1 |  |  |  |
| 453 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 22 | 4401817001 | 2 |  |  |  |
| 454 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 23 | 4401808001 | 2 |  | 1 |  |
| 455 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 24 | 4401809001 | 2 |  | 1 |  |
| 456 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 25 | 4401818001 |  | 1 |  |  |
| 457 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 26 | 4401819001 | 1 | 1 |  |  |
| 458 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 27 | 4401820001 |  | 1 | 4 |  |
| 459 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 29 | 4401821001 | 4 | 1 | 10 |  |
| 460 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 31, строение 3 | 4401801001 |  | 1 |  |  |
| 461 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 50 | 4401040001 | 3 |  | 2 |  |
| 462 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 6 | 4401791001 | 1 |  |  |  |
| 463 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 8 | 4401793001 | 2 |  |  |  |
| 464 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, дом 9 | 4401794001 | 2 |  |  |  |
| 465 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 1 | 4400873001 |  | 1 | 14 |  |
| 466 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 10 | 4402403001 |  |  | 4 |  |
| 467 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 2 | 4400874001 |  |  | 12 |  |
| 468 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 3 | 4400875001 |  |  | 12 |  |
| 469 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 4 | 4400876001 |  |  | 10 |  |
| 470 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 5 | 4400877001 |  |  | 12 |  |
| 471 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 6 | 4400878001 | 2 |  | 12 |  |
| 472 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 7 | 4400879001 |  |  | 10 |  |
| 473 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 8 | 4400880001 |  | 1 | 22 |  |
| 474 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 9 | 4400511001 |  | 1 | 14 |  |
| 475 | НАО | Московский | НАО посёлок Института Полиомиелита, дом 1 | 4402896001 | 1 |  |  |  |
| 476 | НАО | Московский | НАО посёлок Института Полиомиелита, дом 2 | 4402897001 | 1 |  |  |  |
| 477 | НАО | Московский | НАО посёлок Института Полиомиелита, дом 4 | 4402899001 | 2 |  | 4 |  |
| 478 | НАО | Московский | НАО посёлок Института Полиомиелита, дом 5 | 4402900001 | 2 |  | 4 |  |
| 479 | НАО | Московский | НАО посёлок Института Полиомиелита, дом 6 | 4402901001 | 1 |  | 4 |  |
| 480 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 22, корпус 1 | 4400914001 |  |  | 4 |  |
| 481 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 22, корпус 2 | 4400915001 |  |  | 3 |  |
| 482 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 22, корпус 3 | 4400916001 |  |  | 6 |  |
| 483 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 4, корпус 1 | 441621001 |  |  | 1 |  |
| 484 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 4, корпус 2 | 441620001 |  |  | 1 |  |
| 485 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 4, корпус 3 | 441619001 |  |  | 1 |  |
| 486 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 4, корпус 4 | 441618001 |  |  | 1 |  |
| 487 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 8, корпус 1 | 441617001 |  |  | 1 |  |
| 488 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 8, корпус 2 | 441616001 |  |  | 1 |  |
| 489 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, дом 8, корпус 3 | 441615001 |  |  | 1 |  |
| 490 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 11 | 442581001 |  |  | 4 |  |
| 491 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 13 | 442638001 |  |  | 1 |  |
| 492 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 14 | 442639001 |  |  | 1 |  |
| 493 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 15 | 442650001 |  |  | 1 |  |
| 494 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 16 | 442583001 |  |  | 1 |  |
| 495 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 17 | 442649001 |  |  | 2 |  |
| 496 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 18 | 442595001 |  |  | 2 |  |
| 497 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 19 | 442587001 |  |  | 4 |  |
| 498 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 20 | 4406050001 |  |  | 6 |  |
| 499 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 20А | 440710001 |  |  | 6 |  |
| 500 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 22 | 442594001 |  |  | 5 |  |
| 501 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 7 | 442580001 |  |  | 1 |  |
| 502 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 7А | 440982001 |  |  | 6 |  |
| 503 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, дом 8 | 442651001 |  |  | 1 |  |
| 504 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 10 | 440021001 |  |  | 3 |  |
| 505 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 11 | 440046001 |  |  | 4 |  |
| 506 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 14 | 4400929001 |  |  | 8 |  |
| 507 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 16 | 4401017001 |  |  | 6 |  |
| 508 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 3 | 440983001 |  |  | 5 |  |
| 509 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 5 | 441211001 |  |  | 4 |  |
| 510 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 7 | 440045001 |  |  | 4 |  |
| 511 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 8 | 440020001 |  |  | 2 |  |
| 512 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Лазурная улица, дом 9 | 440040001 |  |  | 4 |  |
| 513 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, микрорайон ""Эдальго"", дом 2 | 440709001 |  |  | 8 |  |
| 514 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, микрорайон ""Эдальго"", дом 6 | 440052001 |  |  | 2 |  |
| 515 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, микрорайон ""Эдальго"", дом 7 | 440053001 |  |  | 4 |  |
| 516 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 23 | 4403352001 |  |  | 7 |  |
| 517 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 5, корпус 1 | 441984001 |  |  | 3 |  |
| 518 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 5, корпус 2 | 441985001 |  |  | 3 |  |
| 519 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 5, корпус 3 | 441986001 |  |  | 3 |  |
| 520 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 6 | 441055001 |  |  | 6 |  |
| 521 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 10, корпус 1 | 441044001 |  |  | 2 |  |
| 522 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 10, корпус 2 | 441045001 |  |  | 3 |  |
| 523 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 10, корпус 3 | 441046001 |  |  | 4 |  |
| 524 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 10, корпус 4 | 441047001 |  |  | 4 |  |
| 525 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 11 | 4401342001 |  |  | 7 |  |
| 526 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 2 | 4406269001 |  |  | 7 |  |
| 527 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 4, корпус 1 | 441467001 |  |  | 4 |  |
| 528 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 4, корпус 2 | 4401347001 |  |  | 2 |  |
| 529 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 4, корпус 3 | 441468001 |  |  | 7 |  |
| 530 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 5, корпус 1 | 441466001 |  |  | 9 |  |
| 531 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 5, корпус 2 | 441465001 |  |  | 6 |  |
| 532 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 6 | 4401346001 |  |  | 6 |  |
| 533 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 6, корпус 1 | 441469001 |  |  | 4 |  |
| 534 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 7, корпус 1 | 4401345001 |  |  | 4 |  |
| 535 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 7, корпус 2 | 4401344001 |  |  | 4 |  |
| 536 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 8, корпус 1 | 442937001 |  |  | 3 |  |
| 537 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 8, корпус 2 | 442938001 |  |  | 7 |  |
| 538 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Липовый Парк, дом 9 | 4401343001 |  |  | 6 |  |
| 539 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 1 | 441067001 |  |  | 7 |  |
| 540 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 10 | 4402977001 |  |  | 5 |  |
| 541 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 11 | 441499001 |  |  | 4 |  |
| 542 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 13 | 441498001 |  |  | 2 |  |
| 543 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 3 | 441068001 |  |  | 4 |  |
| 544 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 5 | 441069001 |  |  | 7 |  |
| 545 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 15 | 4400946001 |  |  | 2 |  |
| 546 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 15, корпус 1 | 4402212001 |  |  | 2 |  |
| 547 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 15, корпус 2 | 4402289001 |  |  | 1 |  |
| 548 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 17 | 4400763001 |  |  | 2 |  |
| 549 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 17, корпус 1 | 4402213001 |  |  | 2 |  |
| 550 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 19 | 4400762001 |  |  | 2 |  |
| 551 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 19, корпус 1 | 4402211001 |  |  | 4 |  |
| 552 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Фитарёвская улица, дом 21 | 4402210001 |  |  | 2 |  |
| 553 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 1 | 4400755001 |  |  | 2 |  |
| 554 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 10 | 440043001 |  |  | 4 |  |
| 555 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 5 | 440042001 |  |  | 2 |  |
| 556 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 5, корпус 1 | 4402321001 |  |  | 1 |  |
| 557 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 6 | 440041001 |  |  | 1 |  |
| 558 | НАО | Сосенское | НАО посёлок Коммунарка, Ясная улица, дом 8 | 440044001 |  |  | 1 |  |
| 559 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Берёзовая улица, дом 17, корпус 2 | 4401436001 | 1 |  |  |  |
| 560 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 22 | 4402075001 | 1 | 1 | 4 |  |
| 561 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 31 | 4401945002 | 1 |  |  |  |
| 562 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 32 | 4401944002 | 1 |  |  |  |
| 563 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 34 | 4403030001 | 1 |  |  |  |
| 564 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 36 | 4403032001 | 1 |  |  |  |
| 565 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 39 | 4402206002 | 1 |  |  |  |
| 566 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 4 | 440692001 | 1 | 2 | 6 |  |
| 567 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 42 | 4402207002 | 1 |  |  |  |
| 568 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 5 | 4402072001 |  | 1 | 6 |  |
| 569 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, дом 6 | 4402073001 | 2 |  | 2 |  |
| 570 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 1, корпус 1 | 4400901001 | 1 |  |  |  |
| 571 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 12, корпус 2 | 4401723001 | 1 |  |  |  |
| 572 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 13, корпус 3 | 4401701001 | 1 |  |  |  |
| 573 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 13, корпус 5 | 4402581001 | 1 |  |  |  |
| 574 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 15, корпус 1 | 4401706001 | 1 |  |  |  |
| 575 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 15, корпус 5 | 4403064002 | 2 |  |  |  |
| 576 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 16, корпус 2 | 4401724001 | 1 |  |  |  |
| 577 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 18, корпус 3 | 4401713001 | 2 |  |  |  |
| 578 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 20, корпус 1 | 4401708001 | 1 |  |  |  |
| 579 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 20, корпус 5 | 4401715001 | 1 |  |  |  |
| 580 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 4 | 4401439001 | 1 |  |  |  |
| 581 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 5, корпус 1 | 4400905001 | 1 |  |  |  |
| 582 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Марьино, Светлый бульвар, дом 8 | 4401437001 | 1 |  |  |  |
| 583 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Остафьево, дом 19 | 4401934001 | 2 |  |  |  |
| 584 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Остафьево, дом 23 | 4401938001 | 2 |  |  |  |
| 585 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Остафьево, дом 9 | 4401931001 | 1 |  |  |  |
| 586 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Радиоцентр, дом 1 | 4402076001 | 1 |  |  |  |
| 587 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Радиоцентр, дом 2 | 440694002 | 2 |  |  |  |
| 588 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 11 | 4401854001 | 2 | 1 |  |  |
| 589 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 12 | 4404614001 |  |  | 1 |  |
| 590 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 17 | 4401855001 | 1 |  |  |  |
| 591 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 31А | 4403102002 | 2 |  |  |  |
| 592 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 41 | 4401858001 | 1 |  |  |  |
| 593 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 42 | 4401859001 | 3 |  |  |  |
| 594 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 44 | 4401861001 | 1 |  |  |  |
| 595 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 45 | 4401862001 | 1 |  |  |  |
| 596 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 46 | 4401864001 | 1 |  |  |  |
| 597 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 47 | 4401865001 | 1 |  |  |  |
| 598 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 48 | 4401866001 | 1 |  |  |  |
| 599 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 49 | 4401867001 | 2 |  |  |  |
| 600 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 50 | 4401868001 | 2 |  |  |  |
| 601 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 51 | 4401874001 | 1 |  |  |  |
| 602 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 52 | 4401869001 | 2 |  |  |  |
| 603 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 53 | 4401870001 | 2 | 1 |  |  |
| 604 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 6 | 4401850001 | 2 |  |  |  |
| 605 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 7 | 4401848001 | 1 | 1 |  |  |
| 606 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 9 | 4401852001 | 3 | 1 |  |  |
| 607 | НАО | Рязановское | НАО посёлок Фабрики имени 1 Мая, дом 9А | 4401853001 | 1 |  |  |  |
| 608 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Филимонки, дом 6 | 442829001 | 1 |  |  |  |
| 609 | НАО | Филимонковское | НАО посёлок Филимонки, дом 8 | 442831001 | 1 | 2 | 4 |  |
| 610 | НАО | Московский | НАО Радужная ул. (г.Московский) Дом 2 | 440303001 |  | 1 | 1 |  |
| 611 | НАО | Щербинка | НАО Садовая ул. (г.Щербинка) д.4/7 | нет | 1 |  |  |  |
| 612 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 2Б | нет | 2 |  |  |  |
| 613 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 2А | нет | 2 |  |  |  |
| 614 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 3Б | нет | 2 |  |  |  |
| 615 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 3В | нет | 1 |  |  |  |
| 616 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 4 | нет | 1 |  |  |  |
| 617 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 4А | нет | 3 |  |  |  |
| 618 | НАО | Щербинка | НАО Симферопольская ул. (г.Щербинка) дом 4Б | нет | 2 |  |  |  |
| 619 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 11 | нет | 1 | 1 | 6 |  |
| 620 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 1 | нет | 2 |  | 2 |  |
| 621 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 2 | нет |  |  | 2 |  |
| 622 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 3 | нет | 1 |  | 2 |  |
| 623 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 4 | нет |  |  | 3 |  |
| 624 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 5 | нет | 1 |  | 2 |  |
| 625 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 6 | нет | 2 |  | 3 |  |
| 626 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 12 корпус 7 | нет |  |  | 2 |  |
| 627 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 13 корпус 1 | нет | 1 |  | 4 |  |
| 628 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 13 корпус 2 | нет | 1 |  | 4 |  |
| 629 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 15 корпус 1 | нет |  |  | 4 |  |
| 630 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 15 корпус 2 | нет |  |  | 6 |  |
| 631 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 17 корпус 1 | нет | 1 |  | 4 |  |
| 632 | НАО | Московский | НАО Татьянин Парк ул. (п.Московский) дом 17 корпус 2 | нет |  |  | 4 |  |
| 633 | НАО | Рязановское | НАО Троицкая ул. (с.Остафьево, п.Рязановское) Дом 2/1 | нет | 3 |  |  |  |
| 634 | НАО | Московский | НАО ул.Зеленая горка (п.Московский) д.1, корп.1 | нет |  |  | 2 |  |
| 635 | НАО | Московский | НАО ул.Зеленая горка (п.Московский) д.1, корп.2 | нет | 2 |  | 2 |  |
| 636 | НАО | Московский | НАО ул.Зеленая горка (п.Московский) д.1, корп.3 | нет |  |  | 2 |  |
| 637 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 11 | 440119001 | 3 |  | 5 |  |
| 638 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 13 | 440120001 | 3 |  | 6 |  |
| 639 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 13, корпус 1 | 440121001 | 3 |  | 7 |  |
| 640 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 21 | 440131001 | 2 | 1 | 3 |  |
| 641 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 25 | 440130001 | 3 |  | 7 |  |
| 642 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 27 | 440126001 | 1 |  | 2 |  |
| 643 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 29 | 440127001 | 1 | 1 | 2 |  |
| 644 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 31 | 440124001 | 2 |  | 7 |  |
| 645 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 5 | 440116001 | 2 |  | 4 |  |
| 646 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 7 | 440117001 | 1 |  | 4 |  |
| 647 | НАО | Внуковское | НАО улица Авиаконструктора Петлякова, дом 9 | 440118001 | 2 | 1 | 4 |  |
| 648 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 101 | 441642001 |  |  | 2 |  |
| 649 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 103 | 4402524001 |  |  | 3 |  |
| 650 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 105, корпус 1 | 4402525001 |  |  | 5 |  |
| 651 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 105, корпус 2 | 4402526001 |  |  | 3 |  |
| 652 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 95, корпус 1 | 4403234001 |  |  | 3 |  |
| 653 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 95, корпус 2 | 4403235001 |  |  | 2 |  |
| 654 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 95, корпус 3 | 4403233001 |  |  | 3 |  |
| 655 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 95, корпус 4 | 4402527001 |  |  | 2 |  |
| 656 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 97 | 441643001 |  |  | 5 |  |
| 657 | НАО | Сосенское | НАО улица Александры Монаховой, дом 99 | 441641001 |  |  | 3 |  |
| 658 | НАО | Филимонковское | НАО улица Генерала Трошева, дом 40 | 440016002 | 1 |  |  |  |
| 659 | НАО | Филимонковское | НАО улица Героя России Чернышёва, дом 11 | 440143002 | 1 |  |  |  |
| 660 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Кабалевского, дом 12 | 4404465001 | 1 |  |  |  |
| 661 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Кабалевского, дом 16 | 4404466001 |  |  | 2 |  |
| 662 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Кабалевского, дом 18 | 4404464001 |  |  | 1 |  |
| 663 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Кабалевского, дом 20 | 4404470001 | 1 |  | 1 |  |
| 664 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Кабалевского, дом 22 | 441816002 |  |  | 2 |  |
| 665 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Рябинкина, дом 1 | 441132002 | 1 |  | 10 |  |
| 666 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Рябинкина, дом 2, корпус 1 | 4404436001 |  | 1 | 2 |  |
| 667 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Рябинкина, дом 2, корпус 2 | 4404439001 |  |  | 2 |  |
| 668 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Рябинкина, дом 4, корпус 1 | 4404440001 | 1 |  | 2 |  |
| 669 | НАО | Десеновское | НАО улица Дмитрия Рябинкина, дом 4, корпус 2 | 4404435001 |  | 1 | 2 |  |
| 670 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 10 | 440132001 | 2 |  | 3 |  |
| 671 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 11 | 440129001 | 2 | 1 | 7 |  |
| 672 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 12 | 440133001 | 1 | 1 | 8 |  |
| 673 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 16 | 440125001 | 2 |  | 2 |  |
| 674 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 4 | 440115001 | 3 | 1 | 8 |  |
| 675 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 4, корпус 1 | 440122001 | 1 |  | 3 |  |
| 676 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 5 | 440134001 | 4 |  | 6 |  |
| 677 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 6 | 440114001 | 2 |  | 3 |  |
| 678 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 7 | 440135001 | 3 |  | 6 |  |
| 679 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 8 | 440123001 | 5 |  | 7 |  |
| 680 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Грицевца, дом 9 | 440128001 | 1 |  | 4 |  |
| 681 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Ульянина, дом 2 | 440136001 | 4 | 1 | 8 |  |
| 682 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Ульянина, дом 4 | 440137001 | 4 |  | 7 |  |
| 683 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Ульянина, дом 6 | 440138001 | 2 | 1 | 9 |  |
| 684 | НАО | Внуковское | НАО улица Лётчика Ульянина, дом 7 | 4405867001 | 5 |  |  |  |
| 685 | НАО | Московский | НАО улица Татьянин Парк, дом 14, корпус 1 | 442116001 | 2 | 1 | 21 |  |
| 686 | НАО | Московский | НАО улица Татьянин Парк, дом 14, корпус 2 | 442118001 |  |  | 14 |  |
| 687 | НАО | Московский | НАО улица Татьянин Парк, дом 14, корпус 3 | 442120001 |  |  | 12 |  |
| 688 | НАО | Московский | НАО улица Татьянин Парк, дом 16, корпус 1 | 442115001 | 3 |  | 17 |  |
| 689 | НАО | Московский | НАО улица Татьянин Парк, дом 16, корпус 2 | 442117001 | 2 |  | 15 |  |
| 690 | НАО | Московский | НАО улица Татьянин Парк, дом 16, корпус 3 | 442119001 | 1 |  | 16 |  |
| 691 | НАО | Рязановское | НАО Фабрики им. 1 Мая пос. (п.Рязановское) д.4 | нет | 1 |  |  |  |
| 692 | НАО | Филимонковское | НАО Филимонки пос. (п.Филимонковское) дом 9 | нет | 2 | 1 |  |  |
| 693 | НАО | Десеновское | НАО Футбольная улица, дом 21 | 4402410001 |  | 1 |  |  |
| 694 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 122, корпус 1 | 443010001 |  |  | 6 |  |
| 695 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 122, корпус 2 | 441921001 |  |  | 4 |  |
| 696 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 122, корпус 3 | 441920001 |  |  | 6 |  |
| 697 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 124, корпус 1 | 441155001 |  |  | 4 |  |
| 698 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 124, корпус 2 | 441154001 |  |  | 3 |  |
| 699 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 124, корпус 3 | 441153001 |  |  | 5 |  |
| 700 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 126 | 441156001 |  |  | 5 |  |
| 701 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 126, корпус 1 | 440871002 |  |  | 7 |  |
| 702 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 126, корпус 2 | 440869002 |  |  | 6 |  |
| 703 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 128 | 441157001 |  |  | 5 |  |
| 704 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 128, корпус 1 | 440870002 |  |  | 4 |  |
| 705 | НАО | Воскресенское | НАО Чечёрский проезд, дом 128, корпус 2 | 440868002 |  |  | 6 |  |
| 706 | НАО | Марушкинское | НАО Шарапово дер. (п.Марушкинское) Дом 60 | нет |  | 1 |  |  |
| 707 | ТАО | Вороновское | ТАО Вороново пос.дома отдыха (п.Вороновское) дом 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 708 | ТАО | Вороновское | ТАО Вороново пос.дома отдыха (п.Вороновское) дом 6 | нет | 3 |  |  |  |
| 709 | ТАО | Вороновское | ТАО Вороново пос.дома отдыха (п.Вороновское) дом 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 710 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк Микрорайон В Дом 1 | 4402381001 |  |  | 1 |  |
| 711 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк Троицкий бульв. Дом 1 | 5002894001 |  |  | 2 |  |
| 712 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк Троицкий бульв. Дом 3 | 5008584001 | 1 |  | 6 |  |
| 713 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк ул. Солнечная Дом 9 | 5002892001 | 4 |  | 10 |  |
| 714 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Академическая площадь, дом 1 | 440829001 | 3 |  | 8 |  |
| 715 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Академическая площадь, дом 3 | 440830001 | 2 |  |  |  |
| 716 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Академическая площадь, дом 4 | 440831001 | 4 | 3 | 7 |  |
| 717 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Лесная улица, дом 1 | 440806001 | 1 |  |  |  |
| 718 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Лесная улица, дом 5 | 440808001 | 1 |  |  |  |
| 719 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 10 | 4402390001 | 3 |  | 1 |  |
| 720 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 11 | 4402391001 |  |  | 1 |  |
| 721 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 12 | 4402392001 | 1 |  | 1 |  |
| 722 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 14 | 4402393001 | 3 | 1 | 3 |  |
| 723 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 15 | 440512001 | 3 | 1 | 1 |  |
| 724 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 15А | 4402397001 | 1 |  | 2 |  |
| 725 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 16 | 4404127001 | 2 |  | 1 |  |
| 726 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 17 | 4404128001 | 1 |  | 1 |  |
| 727 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 18 | 4404129001 | 1 |  | 1 |  |
| 728 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 19 | 4404130001 | 1 |  | 1 |  |
| 729 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 2 | 4402382001 |  |  | 4 |  |
| 730 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 20 | 4404131001 |  |  | 1 |  |
| 731 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 21 | 4404132001 |  |  | 1 |  |
| 732 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 29 | 4404136001 |  |  | 4 |  |
| 733 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 3 | 4402383001 | 1 |  | 4 |  |
| 734 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 30 | 4404137001 |  |  | 4 |  |
| 735 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 31 | 4404138001 | 2 |  | 4 |  |
| 736 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 32 | 4404139001 |  | 1 | 3 |  |
| 737 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 33 | 4404140001 | 1 |  | 3 |  |
| 738 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 34 | 4404141001 |  | 1 | 4 |  |
| 739 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 37 | 4404142001 | 1 |  | 1 |  |
| 740 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 38 | 440511001 | 1 |  | 1 |  |
| 741 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 39 | 440510001 | 1 |  | 1 |  |
| 742 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 40 | 4404143001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 743 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 41 | 4404144001 |  | 1 | 3 |  |
| 744 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 49 | 4402398001 | 1 |  | 1 |  |
| 745 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 5 | 4402384001 | 2 | 1 | 1 |  |
| 746 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 50 | 4402400001 | 3 | 1 | 1 |  |
| 747 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 51 | 4402401001 | 1 |  | 2 |  |
| 748 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 52 | 440509001 | 1 |  | 4 |  |
| 749 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 54 | 4402395001 | 3 | 1 | 2 |  |
| 750 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 57 | 4402396001 | 2 | 1 | 1 |  |
| 751 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 6 | 4402385001 |  |  | 1 |  |
| 752 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 7 | 4402387001 |  |  | 2 |  |
| 753 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 8 | 4402388001 |  |  | 1 |  |
| 754 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 9 | 4402389001 |  |  | 1 |  |
| 755 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Нагорная улица, дом 10 | 440804001 | 2 |  | 4 |  |
| 756 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Нагорная улица, дом 4 | 440800001 |  |  | 1 |  |
| 757 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Нагорная улица, дом 5 | 440801001 | 3 |  | 4 |  |
| 758 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Нагорная улица, дом 6 | 440802001 |  | 1 | 1 |  |
| 759 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Нагорная улица, дом 8 | 440486001 | 3 |  | 4 |  |
| 760 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Нагорная улица, дом 9 | 440803001 | 1 | 1 | 3 |  |
| 761 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Новая улица, дом 2 | 4402372001 | 2 |  |  |  |
| 762 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Новая улица, дом 6 | 4402374001 | 2 |  |  |  |
| 763 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 1, корпус 1 | 900018002 | 3 | 2 | 1 |  |
| 764 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 10 | 4401151001 |  |  | 3 |  |
| 765 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 11 | 4401152001 |  |  | 1 |  |
| 766 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 13 | 4402378001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 767 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 15 | 440764001 | 2 |  | 2 |  |
| 768 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 17 | 440765001 | 3 | 1 | 2 |  |
| 769 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 19 | 4401157001 |  |  | 1 |  |
| 770 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 19А | 440766001 | 2 |  | 2 |  |
| 771 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 2 | 4401145001 |  |  | 3 |  |
| 772 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 21 | 440767001 | 2 |  | 1 |  |
| 773 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 23 | 440768001 | 2 |  | 1 |  |
| 774 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 25 | 440769001 |  |  | 2 |  |
| 775 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 27 | 440770002 | 1 |  | 1 |  |
| 776 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 29 | 440771001 |  |  | 2 |  |
| 777 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 29А | 440772001 | 3 | 1 | 1 |  |
| 778 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 31 | 440773001 | 2 |  | 1 |  |
| 779 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 3А | 4401147001 | 1 |  | 2 |  |
| 780 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 3Б | 440762001 | 3 |  | 4 |  |
| 781 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 4 | 440763001 | 2 |  | 1 |  |
| 782 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 7 | 4401149001 | 1 | 1 | 2 |  |
| 783 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 8 | 4401150001 | 1 |  | 3 |  |
| 784 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 9 | 4402375001 |  | 1 | 1 |  |
| 785 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Парковая улица, дом 1 | 440805001 | 2 | 1 |  |  |
| 786 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Парковая улица, дом 6 | 4401888001 | 2 |  |  |  |
| 787 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Парковый переулок, дом 3 | 4401618001 | 1 |  |  |  |
| 788 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Парковый переулок, дом 4 | 4401619001 | 2 | 1 | 6 |  |
| 789 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Пионерская улица, дом 1 | 4401622001 | 2 |  |  |  |
| 790 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Радужная улица, дом 1 | 4401143001 |  | 1 |  |  |
| 791 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Радужная улица, дом 13 | 440760001 | 1 |  |  |  |
| 792 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 10 | 440838001 | 1 |  | 1 |  |
| 793 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 11 | 440839001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 794 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 13 | 440840001 | 1 |  | 3 |  |
| 795 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 15 | 440488001 |  | 1 | 1 |  |
| 796 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 3 | 4401240001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 797 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 5 | 440836001 | 1 |  | 1 |  |
| 798 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 6 | 440837001 | 4 |  | 8 |  |
| 799 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 10 | 440797001 | 3 | 1 | 1 |  |
| 800 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 12 | 440489001 |  |  | 1 |  |
| 801 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 14 | 440798001 |  | 1 | 3 |  |
| 802 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 2 | 440793001 |  | 1 | 3 |  |
| 803 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 4 | 440794001 |  |  | 3 |  |
| 804 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 5 | 443046001 | 2 |  |  |  |
| 805 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 6 | 440795001 | 2 |  | 5 |  |
| 806 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 8 | 440796001 |  |  | 3 |  |
| 807 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Троицкий бульвар, дом 4 | 4403039001 |  |  | 3 |  |
| 808 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Троицкий бульвар, дом 5 | 4403036001 | 1 |  | 5 |  |
| 809 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Троицкий бульвар, дом 6 | 4403040001 | 1 |  | 3 |  |
| 810 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Троицкий бульвар, дом 7 | 4403037001 | 1 |  | 5 |  |
| 811 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Полковника Милиции Курочкина, дом 11 | 440833001 |  | 1 | 1 |  |
| 812 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Полковника Милиции Курочкина, дом 15 | 440834001 | 2 |  | 2 |  |
| 813 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Полковника Милиции Курочкина, дом 17 | 440835001 | 1 |  | 3 |  |
| 814 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Полковника Милиции Курочкина, дом 5 | 440832001 | 4 | 1 | 1 |  |
| 815 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 1А | 4401623001 | 1 |  |  |  |
| 816 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 3, корпус 3 | 4402380001 |  |  | 1 |  |
| 817 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 4 | 440809001 | 2 | 1 | 3 |  |
| 818 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 6 | 440810001 | 4 |  | 4 |  |
| 819 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 8 | 440811001 | 1 |  | 2 |  |
| 820 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 10 | 441134002 | 2 |  | 3 |  |
| 821 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 12 | 4403035002 | 2 |  | 3 |  |
| 822 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 14 | 4403033002 |  |  | 3 |  |
| 823 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 16 | 4403034002 |  |  | 3 |  |
| 824 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 18 | 441677001 | 1 |  | 2 |  |
| 825 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 20 | 441678001 | 2 |  | 2 |  |
| 826 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 10 | 4401187001 |  | 1 |  |  |
| 827 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 14 | 4401190001 |  |  | 2 |  |
| 828 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 14А | 4401191001 |  |  | 1 |  |
| 829 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 16 | 4401192001 | 1 |  | 2 |  |
| 830 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 18 | 4401193001 | 1 |  | 3 |  |
| 831 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 20 | 4401194001 |  |  | 1 |  |
| 832 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 22 | 4401195001 |  |  | 1 |  |
| 833 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 26 | 4401196001 |  | 1 | 6 |  |
| 834 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 28 | 4401197001 | 1 |  | 1 |  |
| 835 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 30 | 4401198001 |  | 1 | 6 |  |
| 836 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 4 | 4401178001 | 1 |  |  |  |
| 837 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 7 | 4401182001 | 2 | 2 | 1 |  |
| 838 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 1 | 4401200001 | 2 |  | 2 |  |
| 839 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 11 | 440776001 |  |  | 1 |  |
| 840 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 13 | 440777001 |  |  | 1 |  |
| 841 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 2 | 4401201001 |  |  | 1 |  |
| 842 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 4 | 4401203001 |  |  | 1 |  |
| 843 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 6 | 4401206001 |  |  | 1 |  |
| 844 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 9 | 440775001 |  |  | 1 |  |
| 845 | ТАО | Троицк | ТАО г. Троицк, город Троицк, Юбилейная улица, дом 3 | 4402368001 |  | 1 |  |  |
| 846 | ТАО | Троицк | ТАО г.Троицк, Академическая пл. Дом 3 | 440830001 |  |  | 8 |  |
| 847 | ТАО | Троицк | ТАО Городская ул. (г.Троицк) д.20 | нет |  |  | 14 |  |
| 848 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 1, корпус 2 | 441669001 | 1 |  |  |  |
| 849 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 11, корпус 1 | 441662001 | 1 |  |  |  |
| 850 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 13, корпус 1 | 441664001 | 2 | 1 |  |  |
| 851 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 13, корпус 2 | 441665001 | 3 |  |  |  |
| 852 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 15 | 441666001 | 1 | 2 |  |  |
| 853 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 3 | 441670001 | 4 | 1 |  |  |
| 854 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 5, корпус 2 | 441672001 | 1 |  |  |  |
| 855 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 7, корпус 1 | 441659001 | 3 |  |  |  |
| 856 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 7, корпус 2 | 441660001 | 1 |  |  |  |
| 857 | ТАО | Первомайское | ТАО деревня Горчаково, Школьная улица, дом 9 | 441661001 | 3 |  |  |  |
| 858 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 10 | 4402142001 | 2 |  |  |  |
| 859 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 11 | 440526001 | 1 |  |  |  |
| 860 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 124 | 442057001 |  | 1 |  |  |
| 861 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 125 | 442041001 | 1 |  |  |  |
| 862 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 126 | 442156001 | 3 |  |  |  |
| 863 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 127 | 442050001 | 1 |  |  |  |
| 864 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 129 | 442049001 | 1 |  |  |  |
| 865 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 13 | 4402144001 | 1 | 1 |  |  |
| 866 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 130 | 442169001 | 1 |  |  |  |
| 867 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 131 | 442168001 | 3 |  |  |  |
| 868 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 14 | 4402145001 | 1 |  |  |  |
| 869 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 17 | 4402148001 | 1 |  |  |  |
| 870 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 19 | 4402132001 | 2 |  |  |  |
| 871 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 20 | 4402149001 | 2 |  |  |  |
| 872 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 21 | 4402133001 |  | 2 |  |  |
| 873 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 22 | 4402151001 | 1 |  |  |  |
| 874 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 23 | 4402152001 | 1 | 1 |  |  |
| 875 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 24 | 4402153001 | 1 |  |  |  |
| 876 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 26 | 4402134001 | 1 |  |  |  |
| 877 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 28 | 4402136001 | 1 |  |  |  |
| 878 | ТАО | Новофедоровское | ТАО деревня Яковлевское, дом 54 | 4402140001 | 2 |  |  |  |
| 879 | ТАО | Краснопахорское | ТАО Калужское шоссе (с.Красная Пахра,п.Краснопахорское) стр.5А | нет | 1 |  |  |  |
| 880 | ТАО | Краснопахорское | ТАО Красная Пахра с. (п.Краснопахорское) д.11 | нет | 1 |  |  |  |
| 881 | ТАО | Краснопахорское | ТАО Красная Пахра с. (п.Краснопахорское) дом 24 | 4401782001 | 1 |  | 5 |  |
| 882 | ТАО | Краснопахорское | ТАО Красное с. (п.Краснопахорское) д.1 | нет | 1 |  |  |  |
| 883 | ТАО | Краснопахорское | ТАО Красное с. (п.Краснопахорское) д.2 | нет | 1 |  |  |  |
| 884 | ТАО | Первомайское | ТАО п.Первомайское, пос.Первомайское, Центральная ул. Дом 1А | нет |  | 1 |  |  |
| 885 | ТАО | Первомайское | ТАО п.Первомайское, пос.Первомайское, Центральная ул. дом 4 | нет | 1 |  |  |  |
| 886 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО пос.Михайлово-Ярцевское Дом 22 | нет |  |  | 2 |  |
| 887 | ТАО | Первомайское | ТАО пос.Птичное, Центральная Усадьба ул. дом 2 | 441654001 | 1 |  |  |  |
| 888 | ТАО | Первомайское | ТАО поселение Первомайское, пос.Птичное, ул.Центральная, д.101 | нет | 1 |  |  |  |
| 889 | ТАО | Щаповское | ТАО поселение Щаповское, п. Щапово, д.23 | 4401997001 | 2 |  |  |  |
| 890 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок дома отдыха ""Вороново"", дом 2 | 441936001 | 1 |  |  |  |
| 891 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Курилово, Лесная улица, дом 2 | 4401050001 | 1 |  |  |  |
| 892 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Курилово, Центральная улица, дом 2 | 4400869001 |  | 2 |  |  |
| 893 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Курилово, Центральная улица, дом 32 | 4405040001 | 1 | 1 |  |  |
| 894 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Курилово, Центральная улица, дом 4А | 4402054001 | 1 |  |  |  |
| 895 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Курилово, Центральная улица, дом 6 | 4400871001 | 1 |  |  |  |
| 896 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Солнечный городок"", дом 1 | 4400934001 | 1 |  |  |  |
| 897 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Солнечный городок"", дом 3 | 4400936001 | 3 |  |  |  |
| 898 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Солнечный городок"", дом 4 | 4400937001 | 2 |  |  |  |
| 899 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 11 | 4400961001 | 1 |  |  |  |
| 900 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 13 | 4400962001 | 2 |  |  |  |
| 901 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 14 | 4400963001 | 1 |  |  |  |
| 902 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 17 | 4400967001 | 3 |  |  |  |
| 903 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 18 | 4404522001 | 2 |  |  |  |
| 904 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 2 | 4400972001 | 1 |  |  |  |
| 905 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 20 | 4400977001 | 2 |  |  |  |
| 906 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 21 | 4400979001 | 3 |  |  |  |
| 907 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 24 | 4401972001 | 1 |  |  |  |
| 908 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 25 | 440528001 | 1 |  |  |  |
| 909 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 26 | 4404523001 | 2 |  |  |  |
| 910 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 27 | 4404524001 | 1 |  |  |  |
| 911 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 31 | 4404528001 |  | 3 | 1 |  |
| 912 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 33 | 4404529001 | 1 |  |  |  |
| 913 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 34 | 4404530001 | 1 |  | 1 |  |
| 914 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 40, строение 1 | 4400981001 |  | 1 |  |  |
| 915 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 5 | 4400958001 | 1 |  |  |  |
| 916 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 6 | 4400959001 | 1 |  |  |  |
| 917 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 7 | 4401968001 |  | 1 |  |  |
| 918 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 8 | 4401969001 | 2 |  |  |  |
| 919 | ТАО | Вороновское | ТАО посёлок ЛМС, микрорайон ""Центральный"", дом 9 | 4401970001 | 2 |  |  |  |
| 920 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 1 | 4401473001 | 1 |  |  |  |
| 921 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 2 | 4401474001 | 1 |  |  |  |
| 922 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 4 | 4401476001 | 2 |  |  |  |
| 923 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 5 | 4401477001 | 2 |  |  |  |
| 924 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 5А | 4401478001 | 1 |  |  |  |
| 925 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 7 | 4401480001 | 1 |  |  |  |
| 926 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Первомайское, Центральная улица, дом 9 | 4401482001 | 3 | 1 |  |  |
| 927 | ТАО | Краснопахорское | ТАО посёлок Подсобного Хозяйства Минзаг, дом 1 | 440482002 | 1 |  |  |  |
| 928 | ТАО | Краснопахорское | ТАО посёлок Подсобного Хозяйства Минзаг, дом 4 | 4401833001 | 1 |  |  |  |
| 929 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 78 | 441275001 | 1 |  |  |  |
| 930 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 79 | 441277001 | 1 |  |  |  |
| 931 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 81 | 441282001 | 1 |  |  |  |
| 932 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 82 | 441285001 | 3 |  |  |  |
| 933 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 83 | 441286001 | 1 |  |  |  |
| 934 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 84 | 441287001 | 3 | 1 |  |  |
| 935 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 85 | 441288001 | 3 |  |  |  |
| 936 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 87 | 441290001 | 1 |  |  |  |
| 937 | ТАО | Первомайское | ТАО посёлок Птичное, Лесная улица, дом 88 | 4403398001 | 2 | 1 |  |  |
| 938 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 1 | 4400919001 | 2 | 1 |  |  |
| 939 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 18 | 4400927001 | 2 | 1 |  |  |
| 940 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 19 | 4401529001 | 1 |  |  |  |
| 941 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 2 | 4400920001 | 1 |  |  |  |
| 942 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 20 | 4400928001 | 2 | 1 |  |  |
| 943 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 4 | 4401525001 | 1 |  |  |  |
| 944 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 5 | 4401526001 | 1 |  |  |  |
| 945 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Школьная улица, дом 6 | 4401527001 | 2 |  |  |  |
| 946 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Юбилейная улица, дом 15 | 4400941001 | 1 |  |  |  |
| 947 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Юбилейная улица, дом 1А | 4400939001 | 1 | 2 |  |  |
| 948 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Юбилейная улица, дом 21 | 4400942001 | 2 |  |  |  |
| 949 | ТАО | Роговское | ТАО посёлок Рогово, Юбилейная улица, дом 22 | 4401523001 | 1 |  |  |  |
| 950 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Секерино, дом 1А | 4400723001 | 1 |  |  |  |
| 951 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 10 | 4401750001 | 1 |  |  |  |
| 952 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 11 | 4401751001 | 2 |  |  |  |
| 953 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 13 | 4401753001 | 2 |  |  |  |
| 954 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 14 | 4401754001 | 2 |  |  |  |
| 955 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 15 | 440652001 | 1 |  |  |  |
| 956 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 16 | 4401755001 | 2 |  |  |  |
| 957 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 17 | 4401756001 | 1 |  |  |  |
| 958 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 18 | 440551001 | 1 |  |  |  |
| 959 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 19 | 4401757001 | 3 |  |  |  |
| 960 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 2 | 4401767001 | 1 |  |  |  |
| 961 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 22 | 4401761001 | 1 | 1 |  |  |
| 962 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 23 | 4401762001 | 2 | 2 |  |  |
| 963 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 3 | 4401768001 | 3 |  |  |  |
| 964 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 41 | 4401764001 | 1 |  |  |  |
| 965 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 5 | 4401770001 | 1 |  |  |  |
| 966 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 7 | 4401772001 | 1 |  |  |  |
| 967 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО посёлок Шишкин Лес, дом 8 | 4401773001 | 1 |  |  |  |
| 968 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 11 | 4402015001 | 1 |  |  |  |
| 969 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 12 | 4402016001 | 1 |  |  |  |
| 970 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 23 | 4401997001 |  | 1 |  |  |
| 971 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 28 | 4402005001 | 1 |  |  |  |
| 972 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 30 | 4402007001 | 1 |  |  |  |
| 973 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 31 | 4402008001 | 1 |  |  |  |
| 974 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 34 | 4402011001 | 2 |  |  |  |
| 975 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 36 | 4401998001 | 1 | 1 |  |  |
| 976 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 38 | 4402000001 | 2 |  |  |  |
| 977 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 41 | 4402020001 | 1 |  |  |  |
| 978 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 42 | 4402021001 | 1 |  |  |  |
| 979 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 43 | 4402022001 | 2 | 1 |  |  |
| 980 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 45 | 4402024001 | 1 |  |  |  |
| 981 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 48 | 4401992001 | 1 | 1 |  |  |
| 982 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 49 | 4402026001 | 3 | 1 |  |  |
| 983 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 51 | 4401993001 | 1 |  | 1 |  |
| 984 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 52 | 4401994001 |  |  | 1 |  |
| 985 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 53 | 4401995001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 986 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 54 | 4402003001 | 2 | 1 | 4 |  |
| 987 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 57 | 4402012001 | 2 |  | 3 |  |
| 988 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 58 | 4401516001 |  |  | 4 |  |
| 989 | ТАО | Щаповское | ТАО посёлок Щапово, дом 59 | 441048001 | 1 | 1 | 5 |  |
| 990 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 12 | 4402328001 | 1 |  |  |  |
| 991 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 14 | 441109001 | 2 | 2 | 5 |  |
| 992 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 15 | 4402331001 | 3 |  | 5 |  |
| 993 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 16 | 441112001 |  |  | 5 |  |
| 994 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 17 | 4402332001 |  |  | 5 |  |
| 995 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 18 | 4402333001 | 1 |  | 6 |  |
| 996 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 19 | 4402335001 | 1 |  | 2 |  |
| 997 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 19А | 441250001 | 2 |  |  |  |
| 998 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 20 | 4402336001 |  | 1 | 2 |  |
| 999 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 21 | 441113001 |  |  | 2 |  |
| 1000 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 22 | 441114001 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1001 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 22А | 441103001 |  |  | 4 |  |
| 1002 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 23 | 441115001 |  | 1 | 2 |  |
| 1003 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 23А | 4402305001 | 2 | 1 | 4 |  |
| 1004 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 23Б | 441684001 |  |  | 4 |  |
| 1005 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 24 | 4402845001 |  |  | 1 |  |
| 1006 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 25 | 441116001 |  |  | 3 |  |
| 1007 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 25А | 441102001 |  | 1 | 4 |  |
| 1008 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 26 | 4402337001 |  | 1 | 4 |  |
| 1009 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 3 | 441105001 | 1 |  |  |  |
| 1010 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 5 | 441107001 | 1 |  |  |  |
| 1011 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 6 | 441108001 | 1 |  |  |  |
| 1012 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 7 | 4401124002 | 1 |  |  |  |
| 1013 | ТАО | Киевский | ТАО рабочий посёлок Киевский, дом 8 | 4402326001 | 1 | 1 |  |  |
| 1014 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО Секерино пос. (п.Михайлово-Ярцевское) д.1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1015 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО Секерино пос. (п.Михайлово-Ярцевское) д.2 | нет | 1 |  |  |  |
| 1016 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Былово, дом 5 | 4401963001 | 1 |  |  |  |
| 1017 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Октябрьская улица, дом 2 | 442839001 | 1 |  |  |  |
| 1018 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Октябрьская улица, дом 3 | 442841001 | 1 |  |  |  |
| 1019 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Октябрьская улица, дом 4 | 442843001 | 1 |  |  |  |
| 1020 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Октябрьская улица, дом 6 | 442844001 | 1 |  |  |  |
| 1021 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Октябрьская улица, дом 7 | 442845001 | 1 |  |  |  |
| 1022 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, улица Мичурина, дом 1 | 442832001 | 2 | 2 |  |  |
| 1023 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, улица Мичурина, дом 3 | 442834001 | 1 |  |  |  |
| 1024 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, улица Мичурина, дом 3А, корпус 1 | 440376001 | 1 | 2 |  |  |
| 1025 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, улица Мичурина, дом 3А, корпус 2 | 440379001 | 1 | 1 |  |  |
| 1026 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, улица Мичурина, дом 4 | 442836001 | 2 | 1 |  |  |
| 1027 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Центральная улица, дом 3 | 4402538001 | 1 |  |  |  |
| 1028 | ТАО | Кленовское | ТАО село Кленово, Центральная улица, дом 7 | 440431001 | 2 | 1 |  |  |
| 1029 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, Берёзовая улица, дом 3 | 4401445001 | 1 |  |  |  |
| 1030 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 1 | 440990001 | 1 |  |  |  |
| 1031 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 14 | 4401780001 | 1 |  |  |  |
| 1032 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 15 | 4401781001 | 1 |  |  |  |
| 1033 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 2 | 440991001 | 1 |  |  |  |
| 1034 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 4 | 440993001 | 2 |  |  |  |
| 1035 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 5 | 440994001 | 1 |  |  |  |
| 1036 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 6 | 440995001 | 1 |  |  |  |
| 1037 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, дом 8 | 442614001 | 1 |  |  |  |
| 1038 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, Заводская улица, дом 20 | 4401616001 | 1 | 1 |  |  |
| 1039 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, Заводская улица, дом 28 | 4400389001 | 1 |  |  |  |
| 1040 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красная Пахра, Почтовая улица, дом 5 | 4400910001 | 1 |  |  |  |
| 1041 | ТАО | Краснопахорское | ТАО село Красное, дом 5А | 442610001 | 1 |  |  |  |
| 1042 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | ТАО село Михайловское, дом 17 | 4401788001 | 2 | 1 |  |  |
| 1043 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.1 | нет |  |  | 9 |  |
| 1044 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.10 | нет |  |  | 7 |  |
| 1045 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.12 | нет |  |  | 8 |  |
| 1046 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.3 | нет |  |  | 10 |  |
| 1047 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.5 | нет |  |  | 4 |  |
| 1048 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.6 | нет |  |  | 4 |  |
| 1049 | ТАО | Первомайское | ТАО Семёна Гордого ул. (д.Ивановское) д.8 | нет |  |  | 3 |  |
| 1050 | ТАО | Троицк | ТАО Солнечная ул. (г.Троицк) дом 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 1051 | ТАО | Новофедоровское | ТАО улица Генерала Донскова (дер.Зверево) дом 8 | нет |  | 1 |  |  |
| 1052 | ТАО | Первомайское | ТАО Центральная ул. (пос.Птичное, п.Первомайское) д.8 | нет | 2 |  |  |  |
| 1053 | ТАО | Первомайское | ТАО Центральная ул. (пос.Птичное, п.Первомайское) дом 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1054 | ТАО | Первомайское | ТАО Центральная ул. (пос.Птичное, п.Первомайское) дом 10 | нет | 2 |  |  |  |
| 1055 | ТАО | Первомайское | ТАО Центральная ул. (пос.Птичное, п.Первомайское) дом 100 | нет |  | 2 |  |  |
| 1056 | ТАО | Первомайское | ТАО Центральная ул. (пос.Птичное, п.Первомайское) дом 19 | нет | 3 |  |  |  |
| 1057 | ТАО | Первомайское | ТАО Центральная ул. (пос.Птичное, п.Первомайское) дом 9 | нет | 2 |  |  |  |
| 1058 | ТАО | Троицк | ТАО Черенкова Академика ул. (г.Троицк) Дом 3 | 5002895001 |  |  | 2 |  |
| 1059 | ТАО | Троицк | ТАО Черенкова Академика ул. (г.Троицк) Дом 5 | 5002896001 | 1 |  | 2 |  |
| 1060 | ТАО | Щаповское | ТАО Щапово пос. (п.Щаповское) Дом 56 | нет | 2 |  | 4 |  |
| 1061 | ТАО | Новофедоровское | ТАО Яковлевское дер. (п.Новофедоровское) Дом 29А | нет |  | 1 |  |  |
| 1062 | НАО | Десеновское | 1-я Нововатутинская улица, дом 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1063 | НАО | Десеновское | 1-я Нововатутинская улица, дом 3 | нет | 4 |  |  |  |
| 1064 | НАО | Десеновское | 1-я Нововатутинская улица, дом 5 | нет | 4 |  |  |  |
| 1065 | НАО | Десеновское | 3-я Нововатутинская улица, дом 11 | нет | 2 |  |  |  |
| 1066 | НАО | Десеновское | 3-я Нововатутинская улица, дом 9 | нет | 2 |  |  |  |
| 1067 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, г.Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 10 | 442227001 | 1 |  |  |  |
| 1068 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, г.Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 14 | 442231001 | 1 |  |  |  |
| 1069 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Березовая улица, дом 13 | 442283001 | 1 |  |  |  |
| 1070 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Березовая улица, дом 7 | 442280001 | 1 |  |  |  |
| 1071 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Бутовский тупик, дом 13 | нет | 1 |  |  |  |
| 1072 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Заводская улица, дом 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1073 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Индустриальная улица, дом 3 | нет | 1 |  |  |  |
| 1074 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 10 | 442271001 | 1 |  |  |  |
| 1075 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 2 | 442265001 | 1 |  |  |  |
| 1076 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 3 | 4405021001 | 1 |  |  |  |
| 1077 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 4 | 442266001 | 1 |  |  |  |
| 1078 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 5 | 442267001 | 3 |  |  |  |
| 1079 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 6 | 442268001 | 1 |  |  |  |
| 1080 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Люблинская улица, дом 7 | 442269001 | 1 |  |  |  |
| 1081 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Майская | нет | 1 |  |  |  |
| 1082 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Остафьевская улица, дом 1 | 440954001 | 1 |  |  |  |
| 1083 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Парк "Барыши" | нет | 3 |  |  |  |
| 1084 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Первомайская улица, дом 3, корпус 3 | 442856001 | 1 |  |  |  |
| 1085 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Первомайская улица, дом 5 | 442858001 | 1 |  |  |  |
| 1086 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 1/2 | 442879001 | 1 |  |  |  |
| 1087 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 11/1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1088 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 2а | нет | 1 |  |  |  |
| 1089 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 6 | 442881001 | 1 |  |  |  |
| 1090 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 8 | 442882001 | 1 |  |  |  |
| 1091 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Пушкинская улица, дом 9 | 442883001 | 1 |  |  |  |
| 1092 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Рабочая улица, дом 2 | 440861001 | 1 |  |  |  |
| 1093 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Садовая улица, дом 5 | 442286001 | 1 |  |  |  |
| 1094 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Симферопольская улица, дом 2а | нет | 1 |  |  |  |
| 1095 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 1 | 442234001 | 1 |  |  |  |
| 1096 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 25 | нет | 1 |  |  |  |
| 1097 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 5 | 442238001 | 1 |  |  |  |
| 1098 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 6 | 442239001 | 2 |  |  |  |
| 1099 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 14 | 442428001 | 1 |  |  |  |
| 1100 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 1А | 4405179001 | 2 |  |  |  |
| 1101 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Театральная улица, дом 6 | 442420001 | 1 |  |  |  |
| 1102 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Тимирязева улица, дом 22 | нет | 1 |  |  |  |
| 1103 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Баршевская роща, дом 22а | нет | 1 |  |  |  |
| 1104 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 22А | нет | 1 |  |  |  |
| 1105 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Барышевская Роща, дом 26А | 4402467001 | 2 |  |  |  |
| 1106 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 12 | 440952001 | 1 |  |  |  |
| 1107 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 5 | 440948001 | 1 |  |  |  |
| 1108 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 7 | 440950001 | 1 |  |  |  |
| 1109 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Космонавтов, дом 8 | 440951001 | 1 |  |  |  |
| 1110 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Котовского, дом 3 | 440784001 | 1 |  |  |  |
| 1111 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 7 | 440850001 | 1 |  |  |  |
| 1112 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Мостотреста, дом 9 | 440852001 | 1 |  |  |  |
| 1113 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 8 | 442260001 | 1 |  |  |  |
| 1114 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Чехова, дом 4 | 4402344001 | 3 |  |  |  |
| 1115 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Энгельса-городской парк "Барыши" | нет | 1 |  |  |  |
| 1116 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 16 | 4401252001 | 1 |  |  |  |
| 1117 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 20 | 440847001 | 1 |  |  |  |
| 1118 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Юбилейная улица, дом 8 | 4401250001 | 1 |  |  |  |
| 1119 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Южный квартал, дом 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 1120 | ТАО | Роговское | г. Москва пос. Роговское п. Рогово улица Спасская парк им. В. Корпачевой | нет |  | 6 |  |  |
| 1121 | ТАО | Роговское | г. Москва пос. Роговское п. Рогово улица Школьная футбольное поле | нет | 2 |  |  |  |
| 1122 | ТАО | Киевский | г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, двор, дом а № 6 и №7 | нет | 1 |  |  |  |
| 1123 | ТАО | Киевский | г. Москва, п. Киевский, р.п. Киевский, дом № 1а/2 (Общежитие РЖД) | нет | 1 |  |  |  |
| 1124 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 1 | нет | 10 |  |  |  |
| 1125 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 3 | нет | 14 |  |  |  |
| 1126 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 4 | нет | 12 |  |  |  |
| 1127 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 5 | нет | 12 |  |  |  |
| 1128 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 6 | нет | 12 |  |  |  |
| 1129 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 7 | нет | 13 |  |  |  |
| 1130 | НАО | Внуковское | г. Москва, улица Бульвар Андрея Тарковского, дом 9 | нет | 12 |  |  |  |
| 1131 | ТАО | Троицк | г. Троицк, г.Троицк, Городская улица, дом 20 | нет | 2 | 1 |  |  |
| 1132 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, 1-я Изумрудная улица, дом 12 | нет | 1 |  |  |  |
| 1133 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, 1-я Изумрудная улица, дом 2, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1134 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, 1-я Изумрудная улица, дом 4, корпус 1 | 441434001 | 1 |  |  |  |
| 1135 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, 1-я Изумрудная улица, дом 6, корпус 1 | 441440001 | 1 |  |  |  |
| 1136 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, 1-я Изумрудная улица, дом 8, корпус 1 | 441437001 | 1 |  |  |  |
| 1137 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, 1-я Лазурная, дом 21 | нет | 1 |  |  |  |
| 1138 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Академическая площадь, дом 3 | 440830001 |  | 5 |  |  |
| 1139 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Академическая площадь, дом 4 | 440831001 |  | 1 |  |  |
| 1140 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Лагерная улица, дом 4 | нет |  | 1 |  |  |
| 1141 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 19 | 4404130001 |  | 1 |  |  |
| 1142 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 21 | 4404132001 | 2 |  |  |  |
| 1143 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 31 | 4404138001 | 1 |  |  |  |
| 1144 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 32 | 4404139001 | 1 |  |  |  |
| 1145 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 33 | 4404140001 | 1 |  |  |  |
| 1146 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 34 | 4404141001 | 1 |  |  |  |
| 1147 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 39 | 440510001 | 1 |  |  |  |
| 1148 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 41 | 4404144001 |  | 1 |  |  |
| 1149 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 49А | 4402399001 |  | 1 |  |  |
| 1150 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 50 | 4402400001 |  | 1 |  |  |
| 1151 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, микрорайон ""В"", дом 9 | 4402389001 | 1 |  |  |  |
| 1152 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 12 | 4401153001 |  | 3 |  |  |
| 1153 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 14 | 4401154001 |  | 2 |  |  |
| 1154 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 16 | нет |  | 2 |  |  |
| 1155 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 16Б | 4401155001 |  | 2 |  |  |
| 1156 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Октябрьский проспект, дом 7 | 4401149001 | 1 |  |  |  |
| 1157 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Пионерская улица, дом 3 | нет |  | 3 |  |  |
| 1158 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Радужная улица, дом 13 | 440760001 | 2 |  |  |  |
| 1159 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Радужная улица, дом 6 | 440756001 | 5 |  |  |  |
| 1160 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 6 | 440837001 | 1 |  |  |  |
| 1161 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 4 | 440794001 | 2 |  |  |  |
| 1162 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Солнечная улица, дом 8 | 440796001 |  | 1 |  |  |
| 1163 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Спортивная улица, дом 6 | 440818001 |  | 1 |  |  |
| 1164 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 1А | 4401623001 | 1 |  |  |  |
| 1165 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 2А | 4402379001 | 1 |  |  |  |
| 1166 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, улица Текстильщиков, дом 3, корпус 3 | 4402380001 | 1 |  |  |  |
| 1167 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 13 | 4403870001 |  | 2 |  |  |
| 1168 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Физическая улица, дом 25 | нет |  | 1 |  |  |
| 1169 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 2/5 | 4401177001 |  | 1 |  |  |
| 1170 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 4 | 4401203001 |  | 1 |  |  |
| 1171 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Школьная улица, дом 9 | 440775001 | 1 |  |  |  |
| 1172 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Юбилейная улица, дом 4 | 442308001 | 3 |  |  |  |
| 1173 | НАО | Щербинка | г. Щербинка, город Щербинка, Южный квартал, дом 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1174 | НАО | Московский | г.Московский, мкр.1, дом 45 | нет | 1 |  |  |  |
| 1175 | НАО | Московский | г.Московский, мкр.1, дом 8 | нет |  | 1 |  |  |
| 1176 | НАО | Марушкинское | д. Акиньшино, дом 27 | нет | 1 |  |  |  |
| 1177 | ТАО | Кленовское | д. Акулово | нет | 2 |  |  |  |
| 1178 | НАО | Марушкинское | д. Анкудиново, дом 32 | нет | 1 |  |  |  |
| 1179 | ТАО | Щаповское | д. Батыбино, дом 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 1180 | НАО | Марушкинское | д. Большое Покровское, у церкви | нет | 1 |  |  |  |
| 1181 | НАО | Марушкинское | д. Большое Свинорье, у церкви | нет | 1 |  |  |  |
| 1182 | НАО | Марушкинское | д. Власово, улица Центральная, дом 67 | нет | 1 |  |  |  |
| 1183 | ТАО | Кленовское | д. Вяткино | нет | 2 |  |  |  |
| 1184 | НАО | Марушкинское | д. Давыдково, дом 3А | нет | 2 |  |  |  |
| 1185 | ТАО | Кленовское | д. Давыдово | нет | 2 |  |  |  |
| 1186 | ТАО | Кленовское | д. Дубовка | нет | 4 |  |  |  |
| 1187 | ТАО | Кленовское | д. Жохово | нет | 3 |  |  |  |
| 1188 | ТАО | Кленовское | д. Зыбино | нет | 1 |  |  |  |
| 1189 | ТАО | Кленовское | д. Киселево | нет | 2 |  |  |  |
| 1190 | ТАО | Кленовское | д. Коротыгино | нет | 1 |  |  |  |
| 1191 | НАО | Марушкинское | д. Крекшино, улица Советская, дом 37 | нет | 1 |  |  |  |
| 1192 | ТАО | Щаповское | д. Кузенево, дом 11 | нет | 1 |  |  |  |
| 1193 | ТАО | Кленовское | д. Лукошкино | нет | 2 |  |  |  |
| 1194 | ТАО | Вороновское | д. Львово, улица Весенняя, дом 3 | нет | 1 |  |  |  |
| 1195 | ТАО | Вороновское | д. Львово, улица Железнодородная, дом 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1196 | ТАО | Кленовское | д. Маврино | нет | 2 |  |  |  |
| 1197 | ТАО | Кленовское | д. Мешково | нет | 2 |  |  |  |
| 1198 | ТАО | Кленовское | д. Никоново | нет | 1 |  |  |  |
| 1199 | ТАО | Кленовское | д. Починки | нет | 3 |  |  |  |
| 1200 | ТАО | Кленовское | д. Свитино | нет | 2 |  |  |  |
| 1201 | НАО | Марушкинское | д. Соколово, дом 19 | нет | 1 |  |  |  |
| 1202 | ТАО | Кленовское | д. Старогромово | нет | 4 |  |  |  |
| 1203 | ТАО | Кленовское | д. Чегодаево | нет | 1 |  |  |  |
| 1204 | ТАО | Кленовское | д. Чернецкое | нет | 2 |  |  |  |
| 1205 | ТАО | Кленовское | д. Чириково | нет | 3 |  |  |  |
| 1206 | НАО | Марушкинское | д. Шарапово, улица Придорожная, дом 11 | нет | 1 |  |  |  |
| 1207 | ТАО | Кленовское | д. Юрово | нет | 1 |  |  |  |
| 1208 | НАО | Филимонковское | д.Кнутово, дом 17, Купель, Родник | нет |  | 2 |  |  |
| 1209 | НАО | Марушкинское | деревня Постниково, Полевая улица, дом 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1210 | ТАО | Киевский | деревня Шеломово, Февральская улица, дом 31 | нет | 2 |  |  |  |
| 1211 | ТАО | Щаповское | Жилой поселок № 3, дом 143 | нет | 1 |  |  |  |
| 1212 | НАО | Внуковское | ЖК Рассказово КПП | нет | 4 |  |  |  |
| 1213 | ТАО | Кленовское | Кленово-Кулиги | нет | 2 |  |  |  |
| 1214 | НАО | Десеновское | Нововатутинский проспект, дом 11 | 440745001 | 2 |  |  |  |
| 1215 | НАО | Десеновское | Нововатутинский проспект, дом 12А | 4405328001 | 2 |  |  |  |
| 1216 | ТАО | Вороновское | п. д/о Вороново, дом 5 | нет | 1 |  |  |  |
| 1217 | ТАО | Вороновское | п. ЛМС, мкр. Солнечный городок, дом 2 | нет | 1 |  |  |  |
| 1218 | НАО | Московский | п. Московский, 23-й км. Киевского шоссе, дом 14, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ЖК "Позитив") | нет |  |  | 40 |  |
| 1219 | НАО | Московский | п. Московский, дер. Картмазово | нет | 4 |  |  |  |
| 1220 | НАО | Московский | п. Московский, дер. Лапшинка | нет | 4 |  |  |  |
| 1221 | НАО | Московский | п. Московский, дер. Мешково | нет | 6 |  |  |  |
| 1222 | НАО | Московский | п. Московский, дер. Румянцево | нет | 4 |  |  |  |
| 1223 | НАО | Московский | п. Московский, улица Бианки, дом 1, 3, 3, корпус 1, 5, 5, корпус 1, 7, 9, 11, 13 | нет |  |  | 47 |  |
| 1224 | НАО | Московский | п. Московский, улица Никитина, дом 4, 6, 8, 10, 12, 14, корпус 1, 16, 18, корпус 1, 20 | нет |  |  | 67 |  |
| 1225 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, дер. Кузнецово, улица Тимуровская, дом 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1226 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, дом 127 | нет | 1 |  |  |  |
| 1227 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 16 | нет | 1 |  |  |  |
| 1228 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 2 | нет | 1 |  |  |  |
| 1229 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 3, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1230 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 5 | нет | 1 |  |  |  |
| 1231 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 6, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1232 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 7, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1233 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Борисоглебская слобода, дом 8 | нет | 1 |  |  |  |
| 1234 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Вышгородская, дом 10, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1235 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Вышгородская, дом 11, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1236 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Вышгородская, дом 11, корпус 3 | нет | 1 |  |  |  |
| 1237 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Вышгородская, дом 13, корпус 3 | нет | 1 |  |  |  |
| 1238 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Вышгородская, дом 16 | нет | 1 |  |  |  |
| 1239 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Десятинная, дом 13 | нет | 1 |  |  |  |
| 1240 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Десятинная, дом 17, корпус 2 | нет | 1 |  |  |  |
| 1241 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Десятинная, дом 2, корпус 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1242 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Десятинная, дом 21 | нет | 1 |  |  |  |
| 1243 | ТАО | Новофедоровское | п. Новофедоровское, улица Десятинная, дом 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 1244 | ТАО | Первомайское | п. Птичное, ул.Центральная, дом д. №72, 74, 76. | нет | 3 |  |  |  |
| 1245 | НАО | Воскресенское | п.Воскресенское, дом Ямонтово, ул.Новая, вблизи, дома 2 | нет | 1 |  |  |  |
| 1246 | ТАО | Щаповское | п.ДРП-1, дом 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1247 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ООТ Марьинская птицефабрика | нет |  | 1 |  |  |
| 1248 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 42 | нет | 2 |  |  |  |
| 1249 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 44 | нет | 2 |  |  |  |
| 1250 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 46 | нет | 2 |  |  |  |
| 1251 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 48, корпус 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1252 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 48, корпус 2 | нет | 2 |  |  |  |
| 1253 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 50, корпус 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1254 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 50, корпус 2 | нет | 2 |  |  |  |
| 1255 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 50, корпус 3 | нет | 2 |  |  |  |
| 1256 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 52, корпус 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1257 | НАО | Филимонковское | п.Марьино, ул.Харлампиева, дом 52, корпус 2 | нет | 2 |  |  |  |
| 1258 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 11, корпус 1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1259 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 11, корпус 2 | нет | 4 |  |  |  |
| 1260 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 13, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1261 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 13, корпус 2 | нет | 3 |  |  |  |
| 1262 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 14, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1263 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 14, корпус 3 | нет | 1 |  |  |  |
| 1264 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 14, корпус 4 | нет | 1 |  |  |  |
| 1265 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 14, корпус 5 | нет | 2 |  |  |  |
| 1266 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 5, корпус 1 | нет | 3 |  |  |  |
| 1267 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 5, корпус 3 | нет | 2 |  |  |  |
| 1268 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 7, корпус 1 | нет | 3 |  |  |  |
| 1269 | НАО | Московский | п.Московский, 23-й км Киевского шоссе, дом 7, корпус 2 | нет | 2 |  |  |  |
| 1270 | НАО | Московский | п.Московский, ул.Зеленая Горка, дом 1, корпус 3 | нет | 2 |  |  |  |
| 1271 | ТАО | Щаповское | пос. ДО «Пахра», дом 5 | нет | 2 |  |  |  |
| 1272 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 10 | 441118001 | 1 |  |  |  |
| 1273 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 12 | 441120001 | 1 |  |  |  |
| 1274 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 12А | 441364001 | 2 |  |  |  |
| 1275 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 12Б | 441366001 | 1 |  |  |  |
| 1276 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 13А | 441367001 | 1 |  |  |  |
| 1277 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 2 | 441357001 | 1 |  |  |  |
| 1278 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 21 | 441125001 | 1 |  |  |  |
| 1279 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 32 | 441541001 | 1 |  |  |  |
| 1280 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 33 | нет | 1 |  |  |  |
| 1281 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 36 | 441544001 | 1 |  |  |  |
| 1282 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 38 | 441545001 | 2 |  |  |  |
| 1283 | НАО | Воскресенское | поселок Воскресенское, дом 40, корпус 1 | 4403401001 | 1 |  |  |  |
| 1284 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок дома отдыха ""Плесково"", дом 1 | 4401777001 | 1 | 1 |  |  |
| 1285 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок дома отдыха ""Плесково"", дом 2 | 4401778001 | 1 | 1 |  |  |
| 1286 | НАО | Рязановское | поселок Ерино, дом 6 | 441000001 | 1 |  |  |  |
| 1287 | НАО | Рязановское | поселок Ерино, дом 8 | 441002001 | 1 |  |  |  |
| 1288 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, дом 16 | 4401798001 | 1 |  |  |  |
| 1289 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, дом 30 | 4401822001 | 1 |  |  |  |
| 1290 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, дом 6 | 4401791001 | 1 |  |  |  |
| 1291 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, дом 7 | 4401792001 | 1 |  |  |  |
| 1292 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 4 | 4400876001 | 1 |  |  |  |
| 1293 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 5 | 4400877001 | 1 |  |  |  |
| 1294 | НАО | Рязановское | поселок Знамя Октября, микрорайон ""Родники"", дом 7 | 4400879001 | 1 |  |  |  |
| 1295 | ТАО | Щаповское | поселок Курилово, Центральная улица, дом 4А | 4402054001 |  | 1 |  |  |
| 1296 | ТАО | Щаповское | поселок Курилово, Центральная улица, дом 6 | 4400871001 | 1 |  |  |  |
| 1297 | ТАО | Щаповское | поселок Курилово, Школьная улица, дом 1 | 442303001 | 1 |  |  |  |
| 1298 | ТАО | Щаповское | поселок Курилово, Школьная улица, дом 2 | 442304001 | 1 |  |  |  |
| 1299 | НАО | Рязановское | поселок Остафьево, дом 1 | 4401923001 | 1 |  |  |  |
| 1300 | НАО | Рязановское | поселок Остафьево, дом 12 | 4401932001 | 1 |  |  |  |
| 1301 | НАО | Рязановское | поселок Остафьево, дом 16 | нет | 1 |  |  |  |
| 1302 | НАО | Рязановское | поселок Остафьево, дом 18 | 4401933001 | 1 |  |  |  |
| 1303 | НАО | Рязановское | поселок Остафьево, дом 21 | 4401936001 |  | 1 |  |  |
| 1304 | НАО | Рязановское | поселок Остафьево, дом 22 | 4401937001 | 1 |  |  |  |
| 1305 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок Секерино, дом 1А | 4400723001 | 1 | 1 |  |  |
| 1306 | ТАО | Щаповское | поселок Спортбазы, дом 8 | 4401950001 | 1 |  |  |  |
| 1307 | НАО | Рязановское | поселок Фабрики имени 1 Мая, дом 44 | 4401861001 | 1 |  |  |  |
| 1308 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок Шишкин Лес, дом 16 | 4401755001 |  | 4 |  |  |
| 1309 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок Шишкин Лес, дом 20 | 4401758001 |  | 2 |  |  |
| 1310 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок Шишкин Лес, дом 21 | 4401759001 | 1 | 1 |  |  |
| 1311 | ТАО | Михайлово-Ярцевское | поселок Шишкин Лес, строение 8А | нет |  | 1 |  |  |
| 1312 | ТАО | Щаповское | поселок Щапово, дом 1 | нет |  | 1 |  |  |
| 1313 | ТАО | Щаповское | поселок Щапово, дом 10 | 4402014001 | 1 |  |  |  |
| 1314 | ТАО | Щаповское | поселок Щапово, дом 13 | 4401991001 |  | 1 |  |  |
| 1315 | ТАО | Щаповское | поселок Щапово, дом 29 | 4402006001 | 1 |  |  |  |
| 1316 | ТАО | Щаповское | поселок Щапово, дом 40 | 4402019001 | 1 |  |  |  |
| 1317 | ТАО | Щаповское | поселок Щапово, дом 42 | 4402021001 |  | 1 |  |  |
| 1318 | ТАО | Киевский | рабочий поселок Киевский, дом 1 | 4402052001 | 1 |  |  |  |
| 1319 | ТАО | Киевский | рабочий поселок Киевский, дом 25А | 441102001 | 1 |  |  |  |
| 1320 | ТАО | Кленовское | с. Кленово 1-км объездной дороги | нет | 1 |  |  |  |
| 1321 | ТАО | Кленовское | с. Сальково | нет | 3 |  |  |  |
| 1322 | НАО | Рязановское | с.Остафьево, ул.Троицкая, дом 2/1 | нет | 2 |  |  |  |
| 1323 | ТАО | Краснопахорское | село Красная Пахра, Заводская улица, дом 13 | нет | 1 |  |  |  |
| 1324 | ТАО | Краснопахорское | село Красная Пахра, улица Ленина, дом 13 | 4401406001 | 1 |  |  |  |
| 1325 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Сиреневый бульвар, дом 3 | 4401240001 | 1 |  |  |  |
| 1326 | ТАО | Кленовское | СНТ Гавриково | нет | 3 |  |  |  |
| 1327 | ТАО | Кленовское | СНТ Нефтяник 95 | нет | 1 |  |  |  |
| 1328 | ТАО | Кленовское | СНТ Нефтяник 96 | нет | 1 |  |  |  |
| 1329 | ТАО | Кленовское | СНТ Сальково, СНТ Содружество | нет | 3 |  |  |  |
| 1330 | ТАО | Кленовское | СНТ Чегодаево | нет | 3 |  |  |  |
| 1331 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Советская улица, дом 4 | 440943001 | 1 |  |  |  |
| 1332 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, Спортивная улица, дом 11 | 442402001 | 1 |  |  |  |
| 1333 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Авиаторов, дом 20 | 442254001 | 1 |  |  |  |
| 1334 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 103 | 4402524001 | 1 |  |  |  |
| 1335 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 104к. 4 | нет | 1 |  |  |  |
| 1336 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 109, корпус 4 | 441917001 | 1 |  |  |  |
| 1337 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 92, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1338 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 94, корпус 5 | нет | 1 |  |  |  |
| 1339 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 95, корпус 2 | 4403235001 | 2 |  |  |  |
| 1340 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 95, корпус 4 | 4402527001 | 1 |  |  |  |
| 1341 | НАО | Сосенское | улица Александры Монаховой, дом 98, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1342 | НАО | Филимонковское | улица Генерала Трошева, дом 26 | 440006002 | 1 |  |  |  |
| 1343 | НАО | Филимонковское | улица Генерала Трошева, дом 28 | 440005002 | 1 |  |  |  |
| 1344 | НАО | Филимонковское | улица Героя России Чернышева, дом 17 | 440018002 | 1 |  |  |  |
| 1345 | НАО | Филимонковское | улица Героя России Чернышева, дом 5 | 440144002 | 1 |  |  |  |
| 1346 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 12, корпус 4 | нет | 1 |  |  |  |
| 1347 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 12, корпус 7 | нет | 1 |  |  |  |
| 1348 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 14, корпус 3 | 442120001 | 2 |  |  |  |
| 1349 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 14, корпус 4 | нет | 2 |  |  |  |
| 1350 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 15, корпус 1 | нет | 1 |  |  |  |
| 1351 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 15, корпус 2 | нет | 2 |  |  |  |
| 1352 | НАО | Московский | улица Татьянин Парк, дом 17, корпус 2 | нет | 1 |  |  |  |
| 1353 | НАО | Щербинка | г .Щербинка, город Щербинка, улица Чапаева, дом 12 | 440942001 | 1 |  |  |  |
| 1354 | ТАО | Первомайское | хутор Ильичевка, дом 8 | нет | 2 |  |  |  |
| 1355 | ТАО | Первомайское | хутор Ильичевка, дом д. 1, 3, 4, 5, 6. | нет | 9 |  |  |  |
| 1356 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 10 | 4401187001 | 1 |  |  |  |
| 1357 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 22 | 4401195001 | 1 |  |  |  |
| 1358 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 30 | 4401198001 | 1 |  |  |  |
| 1359 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 6 | 4401180001 |  | 1 |  |  |
| 1360 | ТАО | Троицк | г. Троицк, город Троицк, Центральная улица, дом 8 | 4401184001 | 3 |  |  |  |
| 1361 | НАО | Щербинка | Энгельса | нет |  | 1 |  |  |
| 1362 | НАО | - | Дополнительный адрес | нет | 25 |  | 131 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 1 706 | 292 | 2 555 |  |

## Приложение Е

к Техническому заданию

Макет информационной таблички

## Приложение Ж

к Техническому заданию

Форма заявки на перенос места оказания услуг

| № | Наименование (тип) услуги | Текущая информация об услуге |  |  |  | Новая информация об услуге |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имя видеокамеры в реестре камер | Адрес установки видеокамеры (место положение) | Наименование объекта | ID БТИ | Имя видеокамеры в реестре камер | Адрес установки видеокамеры(место положение) | IDБТИ |  |

## Приложение З

к Техническому заданию

Форма заявки на корректировку оказания услуг

| № | Наименование (тип) услуги | Номер видеокамеры | Уточнение, подлежащее корректировке |  | Количество видеокамер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прежнее наименование | Действительное наименование |  |  |

## Приложение И

к Техническому заданию

Лист согласования мест установки ВК

№ ____

г. Москва	«___»_________20__г.

Комиссия в составе (Ф.И.О., должность):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________провела мероприятия по согласованию мест установки видеокамер и сектора обзора по адресам:

| № п/п | № ГК | Наименование (тип) услуги | Адрес установки видеокамеры |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение: Карточка(и) ВК

Подписи членов комиссии:

______________________________  _________________________

Ф.И.О.		подпись

______________________________  _________________________

Ф.И.О.		подпись

______________________________  _________________________

Ф.И.О.		подпись

## Приложение К

к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГКУ «Мосгортелеком»

_______________А.В.Рукавишников

М.П.

«_____» _______________ 202__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на организацию стыка пакетной сети ЕЦХД (ГКУ «Мосгортелеком») и

сети Оператора связи ________________

на технологической площадке – ЕЦХД

по адресу: г.Москва, площадь Академика Курчатова д.1, стр.15, модуль 11.

- Основание для выдачи технических условий

Технические условия выданы в соответствии с запросом Оператора связи __________________________ от ________________ № ________________.

- Цель

Организация стыка пакетной сети ЕЦХД и сети Оператора связи ___________________ на технологической площадке – ЕЦХД по адресу: г.Москва, площадь Академика Курчатова, д.1, стр.15, модуль 11.

- Место и условия размещения оборудования

  - Все работы в помещениях должны производиться только при наличии согласованной проектной документации и в присутствии представителей ГКУ «Мосгортелеком» и __________________ по письменным заявкам, направляемым на ____________________ и ГКУ «Мосгортелеком» не менее чем за 5 (пять) суток до начала работ.

  - Место размещения оборудования: г.Москва, площадь Академика Курчатова, д.1, стр.15, (расположение коммутационного шкафа определяется после заключения государственного контракта с Оператором связи).

  - Питание от сети переменного тока с гарантированным напряжением 220 В. Максимальная потребляемая мощность не более ____ кВт на размещаемое оборудование (определяется исходя от выбранного оборудования Оператора связи в зависимости от объема предоставляемых услуг). Максимальная тепловая нагрузка не более ____ кВт на стойку (определяется исходя от выбранного оборудования Оператора связи в зависимости от объема предоставляемых услуг).

  - Вводной оптический кросс для передачи данных разместить в верхней части шкафа.

  - Требуемый тип интерфейсов в оптическом кроссе LC.

  - Ввод волоконно-оптических кабельных трасс должен производиться согласно проекту на прокладку кабельных трасс, разработанному на основании выданных ______________________ Технических условий на прокладку кабельных линий.

  - Электропитание оборудования осуществить от существующих PDU, размещаемых в выбранной стойке, не более ______ розеток на 1 единицу размещаемого оборудования (количество и тип розеток определяется исходя от выбранного оборудования Оператора связи в зависимости от объема предоставляемых услуг).

  - Всё оборудование должно иметь сертификаты (декларации) соответствия.

  - Для подключения к ядру ЕЦХД в шкафу должны быть предусмотрены патч-панели с необходимым количеством свободных портов.

  - Подключения сети передачи данных Оператора связи к патч-панелям ЕЦХД, размещаемым в выбранной стойке выполняется оптическими патч-кордами за счет Оператора связи. При недостаточном количестве портов в патч-панелях, Оператор связи организовывает межстоечное соединение за свой счёт.

- Оборудование ГКУ «Мосгортелеком», задействованное при организации стыка

  - Граничные маршрутизаторы организованы на основе оборудования в составе двух маршрутизаторов Brocade MLXe-16.

  - Интерфейс оборудования передачи данных 10GBASE-SR, скорость передачи 10 Гбит/с. Количество интерфейсов – ___х 2, с возможностью расширения (количество интерфейсов определяется исходя от выбранного оборудования Оператора связи в зависимости от объема предоставляемых услуг).

  - Оптические модули, установленные со стороны заказчика 10GBase-SR SFP+ (Duplex LC).

  - Суммарная пропускная способность каналов стыка с Оператором на каждом соединении - не менее 10 Гбит/с full-duplex.

  - Граничные протоколы - BGPv4, OSPFv2, RIPv2, статическая маршрутизация, BFD.

  - Оптическим кабелем(патч-корд) MMF 50/125 (OM3) 10Gb выполнить ___ соединения в стойке между оборудованием Оператора и патч-панелью (duplex-LC) в каждой патч-панели в шкафах 11/03/05 и 11/03/07 (количество соединений и их расположение в патч-панелях определяется после проведения прокладки и монтажа оптического кабеля).

- Резервирование оборудования Оператора

  - Оборудование Оператора должно быть зарезервировано на всем участке до ядра сети Оператора. Каналы (линки) должны быть зарезервированы, физические трассы прокладки дублируемых ВОЛС должны быть разнесены.

  - Каждый канал Оператора, подключенный к граничным маршрутизаторам, должен работать в режиме разделения нагрузки (каждый отдельный узел и канал могут самостоятельно пропускать весь трафик). Каналы должны использоваться в режиме горячего резервирования. Время переключения на резерв – не более 20 секунд.

- Дополнительные условия

  - В случае изменения места нахождения ЕЦХД (появления дополнительного адреса), ГКУ «Мосгортелеком» сообщает об этом путем направления письменного уведомления. После этого Оператору связи необходимо будет организовать стык с пакетной сетью ЕЦХД на технологической площадке по новому адресу в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты направления уведомления.

  - До начала монтажных работ разработать проектную документацию организацией, имеющей соответствующую лицензию и согласовать ее в Департаменте информационных технологий города Москвы, ГКУ «Мосгортелеком» и _______________________.

  - По завершении работ в ____________________ и ГКУ «Мосгортелеком» должны быть представлены следующие документы:

- ведомость размещённого оборудования, с указанием полного наименования, серийного и парт-номера, номинальной мощностью блока питания, инвентарный номер, номер стойки и юнита размещения;

- рабочий проект, с визами согласования Департамента информационных технологий города Москвы, ГКУ «Мосгортелеком» и ____________________________;

- инструкция по взаимодействию технического персонала ___________________________ ответственного за эксплуатацию Технологической площадки и Оператора связи в процессе эксплуатации оборудования;

- копии сертификатов на оборудование и кабельную продукцию.

Приложение: план размещения оборудования – 1 л.

Приложение 1

к Техническим условиям

План размещения оборудования

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОСТАВИЛ

| Наименование организации | Должность исполнителя | Фамилия и инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ «Мосгортелеком» |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации | Должность | Фамилия и инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент информационных технологий города Москвы |  |  |  |  |
| ГКУ «Мосгортелеком» |  |  |  |  |
| _____________________ |  |  |  |  |

Карточка ВК  должна содержать:

- Описание зоны обзора ВК.

- Фотографию общего плана здания или предполагаемого места размещения видеокамеры, с обозначением точки установки ВК.

- Фрагмент карты с указанием места установки и зоны обзора ВК.

- Фотографию с предполагаемого места размещения ВК