Приложение № 2

к документации об электронном аукционе

Техническое задание

Поставка наборов криминалистических копировщиков, блокираторов и хранилищ цифровой информации для аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств и комплектующих к ним для нужд военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу

Наименование товара:

Набор криминалистических копировщиков, блокираторов, и хранилищ цифровой информации для аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств

Количество:                 1 шт.

Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные и иные характеристики товара):

Набор криминалистических копировщиков, блокираторов, и хранилищ цифровой информации для аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств предназначен для скоростного копирования данных с электронных носителей информации (жестких дисков c интерфейсами SATA/ SAS / SCSI/ USB3.0/ Flash/Apple2010-2012/mSATA/m2,NGFF/PCIe персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков, серверов, а также карт памяти, USB-устройств) в разобранном и не разобранном состоянии с одновременным копированием данных на поставляемые в наборе диски-приемники с сохранением целостности и защищенности от изменений копируемой информации больших объёмов.

Набор состоит из 2 (двух) комплектов следующих устройств:

Комплект №1:

1.1Высокоскоростная криминалистическая система копирования цифровой информации для сбора данных с носителей информации без физического съема жестких дисков в комплекте со встраиваемыми в отсеки системы 4 (четырьмя) жесткими дисками по 1 ТБ каждый (1 (один) диск HDD, 3 диска SSD) для приема копируемой информации, с программным обеспечением для управления системой копирования;

1.2 Комплект из 4 (четырех) блокираторов записи для блокирования жестких дисков с интерфейсами SATA/SAS/USB 3.0/FLASH и карт памяти от записи при копировании данных;

1.3 Автономное устройство для чтения и записи оптических дисков типов СD/DVD/BD;

1.4 Набор кабелей и аксессуаров для подключения жестких дисков к системе скоростного копирования, блокираторам, комплект адаптеров для подключения к интерфейсам Apple2010-2012, mSATA, m2, NGFF, PCIe, универсальный адаптер для питания ноутбуков со сменными наконечниками, защитные силиконовые чехлы для HDD дисков 3.5”, перчатки;

1.5 Транспортировочный ударопрочный влагозащищенный кейс с жесткой полипропиленовой вкладкой с отсеками, позволяющими плотно разместить все составные устройства и наборы комплекта c органайзером в крышке кейса для аксессуаров.

Комплект №2:

2.1 Комплект для криминалистического копирования информации с компьютерных носителей с извлекаемых компьютерных носителей информации с интерфейсами IDE, SATA, USB 2.0, с модулями расширения для подключения дисков SAS, PCIe;

2.2  Комплект внешнего хранилища данных в настольном криминалистическом исполнении для архивного хранения информации с 4 (четырьмя) накопителями на жестких магнитных дисках 3.5” с общим объемом данных 16Тб;

2.3 Транспортировочный ударопрочный влагозащищенный кейс с жесткой полипропиленовой вкладкой с отсеками, позволяющими плотно разместить все составные устройства и наборы комплекта c органайзером в крышке кейса для аксессуаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Технические и функциональные характеристики предлагаемого к поставке товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор криминалистических копировщиков, блокираторов, и хранилищ цифровой информации для аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств | шт. | 1 | 1. Технические и функциональные характеристики комплекта №1: 1.1 Высокоскоростная система копирования цифровой информации для сбора данных с носителей информации без физического съема жестких дисков, в том числе неразборных ноутбуков типа «MacBook», моноблоков, серверов не подлежащих выемке со следующими параметрами: - наличие устройства в алюминиевом корпусе с 4-мя (четырьмя) выдвижными отсеками для размещения жестких дисков приемников данных типоразмера 2,5-дюйма в систему с общим максимальным объемом до 8 Тбайт; - наличие 1 (одного) жесткого несъемного диска HDD 1Tb со скоростью вращения шпинделя 7200 rpm. для размещения программы управления системой и сохранения копируемых данных; - наличие 3 (трех) твердотельных съемных дисков SSD 1Tb интерфейсом SATA III 6Gbit/s. для сохранения копируемых данных; - наличие концентратора дисков с интерфейсами USB 3.0 с 4 (четырьмя) портами для подключения; - наличие 10 (десяти) кабелей для подключения дисков с разъемами USB 3.0, Type-C, Thunderbolt, eSATA, FireWire 800, micro-USB 3.0, USB 3.0 А-B, USB 3.0 c дополнительным питанием, длина кабелей, - наличие блока питания от сети 220В; - максимальная скорость копирования данных 75 Гбайт. в мин.; - поддержка параллельного использования до 4 каналов (USB 3.0, Thunderbolt); - наличие интерфейсов: 4 x USB 3.0, 2 x e-SATA, 1 x IEEE 1394b, 1 x Thunderbolt, 4 x HDD; - сохранение снимаемого физического образа на диски в 4 отсеках копировщика или внешнее хранилище; - сохранение данных в формат DD; - управление с помощью собственного ПО на русском языке для ОС Windows 8/10; - возможность настройки скорости 4 (четырех) каналов извлечения данных, автоматического определения занятого данными размера дисков, моделей исследуемых дисков; - возможность прерывания копирования и восстановления копирования с точки прерывания; - возможность визуального контроля скорости передачи данных на специальной шкале скоростей передачи информации в ПО системы; - возможность создания виртуального диска для просмотра данных после извлечения; - возможность проверки целостности данных с помощью алгоритмов SH-1 и MDA-5; - возможность создания и печати отчета; - размеры: 200мм x 144мм x 54мм. - вес 1.96 кг; 1.2 Комплект из 4 (четырех) блокираторов записи для блокирования жестких дисков с интерфейсами SATA/SAS/USB 3.0/FLASH и карт памяти от записи при копировании данных со следующими параметрами: 1.2.1 Криминалистический блокиратор дисков, обеспечивающего подключение дисков по FLASH интерфейсу с защитой от записи; - наличие 3 (трех) адаптеров к блокиратору для подключения карт памяти с интерфейсами: -- micro SD в SD; -- mini SD в SD; -- MSPRO card в MS Card; - кабель подключения c интерфейсами USB и mini-USB длиной 80 см; - размеры блокиратора – 117мм х75мм х 30мм; 1.2.2 Криминалистический блокиратор дисков, обеспечивающего подключение дисков по SATA интерфейсу с защитой от записи; - наличие адаптера питания типа «PS/2»: - наличие переходника с интерфейсов IDE 1.8 дюймов, IDE 2.5 дюйма, ZIF в IDE 3.5 дюйма с размерами 77мм х 72 мм х 2 мм; - наличие переходника SATA в MicroSATA; - наличие переходника SATA в IDE и IDE в SATA; - наличие кабеля данных SATA c питанием; - наличие кабеля данных eSATA; - наличие кабеля данных USB 3.0; - наличие кабеля данных SATA; - наличие кабеля с интерфейсом 4-Пин типа «Папа» и разъемом для питания 12V DC - размеры блокиратора – 158мм х83мм х34мм; 1.2.3 Криминалистический блокиратор дисков, обеспечивающего подключение дисков по USB 3.0 интерфейсу с защитой от записи; - наличие кабеля данных USB 3.0 с разъемом типа «A BUS» в разъем типа «B Bus» длиной 1 (один) метр; - наличие адаптера питания; - размеры блокиратора – 170мм х88мм х34мм; 1.2.4. Криминалистический блокиратор дисков, обеспечивающего подключение дисков по SAS интерфейсу с защитой от записи; - наличие кабеля данных USB 3.0 с разъемом типа «A BUS» в разъем типа «B Bus» длиной 1 (один) метр; - наличие кабеля данных SAS длиной 45 см; - наличие адаптера питания на 12V, 5V; - наличие кабеля питания типа «PC»; - наличие конвертора SATA LIF в SATA HDD; - наличие конвертора SSD в SATA HDD; 1.3. Автономное устройство для чтения и записи оптических дисков типов СD/DVD/BD; - тип привода – внешний, BD-RE с полуавтоматическим лотком; - поддержка USB 3.0 в качестве интерфейса подключения; - cкорость записи: 24x CD-R, CD-RW; 8x DVD-R, 4х DVD-R DL, 6х DVD-RW, 6х BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL - cкорость чтения: 24x CD, 8х DVD, 6x BD-ROM 1.4 Набор кабелей и аксессуаров для подключения жестких дисков включает: - адаптер для подключения к интерфейсам Apple2010-2012 – 1 шт.; - адаптер для подключения к интерфейсам mSATA, m2, NGFF – 1 шт.; - адаптер для подключения к интерфейсам, PCIe; - универсальный адаптер для питания ноутбуков в комплекте с 9 (девятью) сменными наконечниками для разных типов ноутбуков (ASUS, ACER, FUJITSU, HP, LENOVO, SAMSUNG, TOSHIBA) c диапазоном входных напряжений 100 -240В, выходной мощностью 120В – 1 шт.; - защитные силиконовые чехлы для HDD дисков 3.5” для безопасной переноски, хранения, защиты от вибрации жестких дисков – 5 шт.; - антистатические противоскользящие перчатки из нейлона – 1 пара; 1.5. Транспортировочный ударопрочный влагозащищенный кейс с жесткой полипропиленовой вкладкой с отсеками, позволяющими плотно разместить комплекты набора 1.1. – 1.4., c органайзером в крышке кейса для аксессуаров. 1.5.1 корпус кейса выполнен из нового полимера с добавлением смолы, обеспечивающей повышенную прочность, облегченный вес и сохранение ударопрочных влагозащищенных свойств кейса в диапазоне рабочих температур от минус 29ºС до плюс 60ºС; - класс пыле-влагозащиты кейса соответствует ГОСТ 14254-2015, обеспечивающий защиту от проникновения пыли в оборудование в количестве, достаточном для нарушения его нормальной работы, воды, падающих на оболочку оборудования с любого направления; - наличие 2 (двух) водозащитных прозрачных бесшовных О-образных прокладок – уплотнителей, встроенных по периметру корпуса кейса и крышки кейса, обеспечивающие плотную защиту кейса в закрытом состоянии от воды; - наличие клапана автоматического выравнивания давления с защитой от воды; - наличие двуслойной ручки с мягким покрытием; - наличие сплошного петлевого соединения; - наличие 2 (двух) цельных прорезиненных роликовых колес с покрытием от грязи; - наличие телескопической выдвигающейся ручки; - внутренние размеры кейса (ДхШхВ) 508мм х 356мм х 254мм; - внешние размеры кейса (ДхШхВ) 538мм х 406мм х 269мм; - глубина крышки / корпуса: 50/204мм. - вес пустого кейса (без вкладок) - 5,67 кг; 1.5.2 Органайзер в кейс для укладки комплекта №1 выполнен из полиуретанового многослойного ложемента с отсеками для размещения устройств и набора комплекта в 2 (два) уровня; 1.5.3 Крышка органайзера для дополнительных принадлежностей и аксессуаров предназначена для установки в крышку кейса комплекта №1, выполнена в форме карманов разного размера. Материал крышки - высокопрочный ПВХ денье нейлон. 1.5.4 Набор интерфейсных и кабельных насадок в пластиковых органайзерах для подключения телефонов и КПК с различными интерфейсами (не менее 80-ти насадок) распространенных телефонных и КПК разъемов, включая mini-USB 2.0 Type B, mini-USB 2.0 Type B, USB 3.0 Type-C, Samsung 30-pin, Apple 30 pin, Apple Lightning, Nokia DKU-2, Sony Ericsson FastPort и др.). 2. Технические и функциональные характеристики комплекта №2: 2.1 Криминалистический копировщик информации с компьютерных носителей, реализует возможность копирования жёстких дисков в файл или на другой диск на скорости 6Гб в минуту c блокировкой функций записи на диск-источник; копирование осуществляется автономно без использования компьютера, имеет встроенные порты 1 х USB 3.0, 1 х USB 2.0 (тип A), 3 х eSATA, 1 х Gigabit (1000Base-T) Ethernet. Копировщик поставляется с дополнительными модулями расширения для подключения дисков SAS, PCIe. -возможность копирования и блокирования информации от записи с дисков PATA/IDE 2.5″, PATA/IDE 3.5”, SATA 2.5″, 3.5″; SATA SSD; USB 3.0; SAS 3.5″ (через модуль расширения), PCIe (с помощью адаптера), USB дисков через USB кабель; -возможность поиска доказательств при совершении логического копирования по заранее сконфигурированным фильтрам и параметрам; -возможность удаления информации в режимах таблиц партиции, настраиваемого стирания, безопасного стандартного стирания, безопасного расширенного стирания; - возможность копирования образа одного диска в форматах DD, E01, L01, создания копии-дубликата одного диска, одновременного создания образа и копии-дубликата, создания образа на зеркальные диски, создание копии-дубликата на зеркальные диски; - возможность хеширования копируемой информации для определения целостности данных в форматах MD5, SHA-1, SHA-256, MD5 + SHA-1, MD5 + SHA-256, отсутствие хэш. - возможность управления клавишами на копировщике и/или посредством сенсорного экрана на 4-х строчном LCD мониторе копировщика; - возможность прямого или дистанционного управления копировщиком по сети, в том числе c поддержкой VPN, его настройки через веб-интерфейс устройств на базе ОС Windows XP или выше, Mac OS X 10.4.x или выше, iOS планшеты/телефоны, Android планшеты/телефоны, Linux все версии, поддерживаемые веб-браузеры Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera. - копировщик выполнен из алюминия, имеет размеры: 125мм x 172мм x 43.7мм и вес: 2,27 кг. Комплект состоит из: - копировщик «CRU Ditto DX Forensic FieldStation» - 1 шт.; - блок питания копировщика от сети постоянного напряжения 220-230 Вольт; -модуль расширения копировщика возможностью копирования данных с жёстких дисков SAS; - комплект адаптеров для подключения носителей информации с разъемами PCI-E разных типов; - 3 (три) унифицированных кабеля с разъемами SAS/SATA-в-eSATA + MiniFit кабели питания; - кабель IDE; - кабель питания дисков; - кабель подключения копировщика к порту Ethernet (RJ45); - 2 (кабеля) eSATA; - 6 (шесть) специализированных стяжек кабелей; - 1 (одна) карта памяти типа SD на 8Гб.; 2.2 Комплект внешнего хранилища данных в настольном криминалистическом исполнении для архивного хранения информации с 4 (четырьмя) накопителями на жестких магнитных дисках 3.5” с общим объемом данных 16Тб соответствует следующим техническим и функциональным характеристикам: -наличие 4 (четырех) индивидуальных выдвижных лотков для жестких магнитных дисков форм-фактора 3,5 дюйма с системой безвинтовых креплений, оснащенных интерфейсом SATA-III с питанием дисков; -наличие жидкокристаллического 2 (двух) строчного LCD-экрана для отображения статуса хранилища и установленных в него носителей информации c 4 (четырьмя) клавишами навигационного управления; -наличие 3 (трех) цветовых индикаторов на передней панели: 1) статуса питания хранилища, 2) статуса системы и температуры дисков, 3) статуса RAID-массива диска; -наличие внешних интерфейсов для подключения к рабочей станции: FireWire 800 – 2 шт.; USB 3.0/2.0 – 1 шт.; eSATA – 1 шт.; -наличие малошумной системы охлаждения, состоящей из 2 (двух) магнитных вентиляторов диаметром 8 см с системой интеллектуального управления скоростью вращения; -наличие ручки для переноски хранилища из материала ABS; -наличие тумблера для переключения между режимами USB 3.0 и 2.0 для порта USB 3.0/2.0; -наличие кнопки включения и выключения питания хранилища; -наличие 4 (четырех) дисков форм-фактора 3.5" SATA-III объёмом 4Тб. каждый, скоростью вращения шпинделя 7200rpm с буфером памяти 256MB» (суммарно 16Тб.); -возможность объединения установленных накопителей в RAID-массивы типов 0,1,5,10; -возможность звукового сигнала при превышения допустимых температурных режимов нагревания жестких дисков; -возможность подключения к компьютеру для конфигурации настроек и режимов работы с помощью программного обеспечения производителя, совместимого с операционными системами Windows 7,8.1., 10, MacOS X и Linux; -поддержка накопителей на жёстких магнитных дисках объемом 2, 4, 6, 8, 10 Тбайт; -конструкция корпуса выполнена в металлической несущей раме и пластиковом внешнем корпусе; - размеры корпуса (ДхШхВ)- 273ммx175ммx195мм; - вес без дисков – 4,13 кг., вес с 4 (четырьмя) дисками – 6,85 кг. Комплект поставки: - Внешнее хранилище данных - 1 шт. - Диск форм-фактора 3.5" SATA-III объёмом 4Тб. – 4 шт. - Блок питания на 220В. – 1 шт. - Кабель передачи данных по USB 3.0 – 1 шт. - Кабель передачи данных по интерфейсу eSATA – 1 шт. - Кабель передачи данных по интерфейсу FireWire800 – 1 шт. - Оптический диск с прикладным ПО – 1 шт. 2.3 Транспортировочный ударопрочный влагозащищенный кейс с жесткой полипропиленовой вкладкой с отсеками, позволяющими плотно разместить комплекты набора 2.1. – 2.2., c органайзером в крышку кейса для кабелей 2.3.1 корпус кейса выполнен из нового полимера с добавлением смолы, обеспечивающей повышенную прочность, облегченный вес и сохранение ударопрочных влагозащищенных свойств кейса в диапазоне рабочих температур от минус 29ºС до плюс 60ºС; - класс пыле-влагозащиты кейса соответствует ГОСТ 14254-2015, обеспечивающий защиту от проникновения пыли в оборудование в количестве, достаточном для нарушения его нормальной работы, воды, падающих на оболочку оборудования с любого направления; - наличие 2 (двух) водозащитных прозрачных бесшовных О-образных прокладок – уплотнителей, встроенных по периметру корпуса кейса и крышки кейса, обеспечивающие плотную защиту кейса в закрытом состоянии от воды; - наличие клапана автоматического выравнивания давления с защитой от воды; - наличие двуслойной ручки с мягким покрытием; - наличие сплошного петлевого соединения; - наличие 2 (двух) цельных прорезиненных роликовых колес с покрытием от грязи; - наличие телескопической выдвигающейся ручки; - внутренние размеры кейса (ДхШхВ) 508мм х 356мм х 254мм; - внешние размеры кейса (ДхШхВ) 538мм х 406мм х 269мм; - глубина крышки / корпуса: 50/204мм. - вес пустого кейса (без вкладок) - 5,67 кг; 2.3.2 Органайзер в кейс для укладки комплекта №2 выполнен из полиуретанового многослойного ложемента с отсеками для размещения устройств и набора комплекта; 2.3.3 Крышка органайзера для дополнительных принадлежностей и кабелей выполнена в форме карманов разного размера. Материал крышки - высокопрочный ПВХ денье нейлон. |

Иные требования:

- Материалы, применяемые при изготовлении Товара, должны соответствовать всем требуемым нормам и ГОСТам, иметь Сертификат соответствия.

- Поставляемая с Товаром документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке или с переводом на русский язык, копии соответствующих сертификатов на русском языке, подтверждающих качество товара, предусмотренных законодательством РФ.

- Поставляемые Товары должны соответствовать заявленным минимальным характеристикам и минимальным требованиям настоящего Описания закупки.

- Поставщик гарантирует соответствие поставляемых Товаров требованиям качества, экологической безопасности, а также иным требованиям сертификации, лицензирования, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), ГОСТ, Техническим условиям и другим нормативно-техническим документам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и закрепляющим требования к качеству соответствующего вида товаров.

- Качество Товара подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. При приемке товары должны сопровождаться комплектом соответствующих документов.

- В отношении Товаров, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия деклараций о соответствии, необходимо наличие соответствующих сертификатов или деклараций о соответствии.

- Поставляемый Товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, не восстановлен, не осуществлялась замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом и иным обременением.

- Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары не будут иметь восстановления и дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления. Поверхность товаров не должна иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Подвижные элементы товара должны легко перемещаться без перекосов и заеданий.

- Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, могут поставляться в строгом соответствии с запретами и ограничениями, установленными на территории РФ, а также должны быть растаможены, уплачены налоги, сборы пошлины на территории РФ.

- Товары должны поставляться в оригинальной упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

- Поставляемые Товары должны быть упакованы и замаркированы в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Маркировка должна быть легко читаемой. Производственные коды на упаковке должны совпадать с кодами на Товаре.

- Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

- Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскиваются, и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товаров.

- Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта о приемке Товара.

- Поставка товара осуществляется в течение 60 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта, доставка и разгрузка Товара по адресу Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. При приеме товара Заказчик проверяет весь Товар для согласования характеристик и эксплуатационных свойств Товара и утверждения всей поставки. В целях определения соответствия предложенного Товара требованиям, изложенным в конкурсной документации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством. При необходимости тщательной экспертизы Заказчик имеет право продлить срок приемки товара.

- Адрес поставки: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина д. 124, военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу.

Руководитель криминалистического отдела

военного следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации

по Восточному военному округу

полковник юстиции                                                            			                          Шевченко Д.В.